Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-51-2006 (4010022)

Плуг скоростной комбинированный ПСК-4-5-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| "86 механический завод", филиал ФГУП "ПЭУ МО РФ" | Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тракторная, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плуг скоростной комбинированный ПСК-4-5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Предназначен для основной отвальной и безотвальной обработки почв под сельскохозяйственные культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими посторонними предметами с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30 %. Плуг может применяться на полях всех типов почв с ровным рельефом, имеющих уклон до 8. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Равномерность глубины обработки, см |  |  |  |  |  |  | От 21,9 до 30,0 |  |
| Гребнистость поверхности поля, см |  |  |  |  |  |  | От 2,1 до 2,7 |  |
| Крошение почвы, % размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - менее 50 |  |  |  |  |  |  | От 56,3 до 88,8 |  |
| - более 50 |  |  |  |  |  |  | От 11,2 до 43,7 |  |
| Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, % |  |  |  |  |  |  | От 12,8 до 13,9 |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га: |  |  |  |  | 4,00-4,20 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  |  |  |  | Навесной |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механическая |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | С тракторами кл. 2,3, МТЗ-1221, Т-150К |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  | 70-113 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция плуга ПСК-4-5-6 позволяет использовать плуг в четырех-пяти- и шестикорпусном вариантах. Конструкция плуга включает в себя следующие основные механизмы и узлы: рамы сварной конструкции из |  |  |  |  |  |  |  |  |
| труб прямоугольного сечения, сваренных из уголков таврового и листового проката. Рама имеет треугольную форму, составляемую поперечным, тремя продольными брусьями и основным брусом. К основному брусу, установленному под углом 45 относительно линии движения агрегата, с помощью болтового соединения закреплены передний и задний приставные брусья; рабочий орган (корпус) состоит из стойки, на которую крепится башмак сварного типа; на башмак устанавливаются: отвал и ножи - вертикальный, правосторонний и левосторонний; между стойкой и крылом овала устанавливается распорная планка; колеса с винтовым механизмом регулировки глубины пахоты; навеска плуга, которая приварена к раме плуга и пальцев (для соединения с нижними тягами навески трактора); стояночной опоры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  | 3820; 3200; 3200* |  |  |
| - ширина |  |  |  |  |  | 3720; 3120; 2520* |  |  |
| - высота |  |  |  |  |  | 1500; 1500; 1500* |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  | 9650 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  |  | 3720 |  |  |
| - высота |  |  |  |  |  | По трактору |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  | 9500 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  |  | 3720 |  |  |
| - высота |  |  |  |  |  | По трактору |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  |  | 2,33-3,6 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 21,9-30,0 |  |  |
| Масса машины, эксплуатационная, кг |  |  |  |  |  | 1220; 1060; 910* |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 5,05-7,8 |  |  |
| *Показатели машины соответственно, в шести-, пяти- и четырехкорпусном вариантах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Условия испытаний были типичными для зоны Кубанской МИС (влажность почвы в обрабатываемом слое от 11,2-26,2 %, твердость почвы в обрабатываемом слое от 1,3 до 5,0) и в основном соответствовали ТУ. На I фоне – лущенная стерня озимой пшеницы – плуг ПСК-4-5-6 агрегатировался с трактором МТЗ-1221 и получены следующие показатели: скорость движения – 6,1 км/ч, ширина захвата – 306 м, глубина обработки – 23,1 см, крошение почвы, по содержанию фракций до 50 мм – 85,6 %, полнота заделки растительных и пожнивных остатков 100 % и глубина их заделки – 13,7 см. На пахоте стерни сои в агрегате с трактором Т-150К получены следующие показатели: - на II фоне: скорость движения агрегата – 6,4 км/ч, ширина захвата – 360 см, глубина обработки – 22,1 см, крошение почвы, по содержанию фракций до 50 мм – 75,2 %, полнота заделки растительных и пожнивных остатков – 100 % и глубина их заделки – 12,9 см; - на III фоне: скорость движения агрегата – 6,9 км/ч, ширина захвата – 291 см, глубина обработки – 26,8 см, крошение почвы, по содержанию фракций до 50 мм – 82,2 %, полнота заделки растительных и пожнивных остатков – 100 % и глубина их заделки – 13,2 см; - на IV фоне: скорость движения агрегата – 7,8 км/ч, ширина захвата – 233 см, глубина обработки – 28,5 см, крошение почвы, по содержанию фракций до 50 мм – 56,3 %, полнота заделки растительных и пожнивных остатков – 100 % и глубина их заделки – 13,8 см. Плуг скоростной комбинированный ПСК-4-5-6 надежно выполняет технологический процесс при глубине обработки и скоростном режиме, рекомендованным в ТУ, с агротехническими показателями качества, в основном удовлетворяющим требованиям ТУ, за исключением показателя крошения почвы на отдельных фонах. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  |  | 1,81-2,3 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  |  | 1,71-2,2 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  |  | 1,4-1,79 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  |  | 1,38-1,77 |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  |  | 11,52-16,92 |
|  |  | - рабочая скорость движения, км/ч |  |  |  |  |  | 6,4-7,8 |
| Безопасность движения |  | Обеспечена полностью. Транспортная скорость – до 25 км/ч. Габаритные размеры плуга ПСК-4-5-6 соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании плуга ПСК-4-5-6 проводится ежесменное техническое обслуживание трудоемкостью – 0,38 чел.-ч. Сезонное техническое обслуживание проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плуг скоростной комбинированный ПСК-4-5-6 в агрегате с трактором МТЗ-1221 и Т-150К обеспечивает надежное выполнение технологического процесса в диапазоне скорости до 8 км/ч, с глубиной обработки до 30 см, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ, а также удовлетворительные агротехнические показатели качества. Для обеспечения наиболее полного соответствия требованиям ТУ и наиболее полной вписываемости в принятые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур необходимо дополнительно предусмотреть возможность агрегатирования плуга с катками или тяжелыми зубовыми боронами. При этом плуг ПСК-4-5-6 найдет свое широкое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  |  | Макаренко Леонид Викторович |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  |  | Протокол испытаний № 07-51-2006 (4010022) от 12 декабря 2006 года |  |  |  |  |