Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-51-2012 (1130102)

Косилка ротационная дисковая КРДП-1,65

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "АГРО-ТЕХ" |  | 347939, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19. |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Косилка ротационная дисковая КРДП-1,65 |  |  |  |  |
| Назначение | Косилка предназначена для скашивания низкостебельных естественных и сеяных трав, которые собираются для непосредственного скармливания животным или последующей обработки. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Скашивание люцерны в валок КРДП-1,65 + МТЗ-82 |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  |  | 11,2 |
| Ширина захвата, м |  |  |  | 1,6 |
| Характеристика валка: |  |  |  |  |
| - ширина, см (среднее значение) |  |  |  | 50,8 |
| - высота, см (среднее значение) |  |  |  | 11,9 |
| - плотность валка, кг/м3 |  |  |  | 11,9 |
| Высота среза: |  |  |  |  |
| - установочная, см |  |  |  | 3,2 |
| - фактическая, см |  |  |  | 5,6 |
| - стандартное отклонение, ± см |  |  |  | 1,2 |
| - коэффициент вариации, % |  |  |  | 21,4 |
| Потери общие: |  |  |  |  |
| - т/га |  |  |  | 0 |
| - % к урожаю |  |  |  | 0 |
| Производительность |  |  |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  | 1,80 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Тип изделия - навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Механический |
| - настройка рабочих органов по высоте среза |  |  |  | Ручная, перестановкой дистанционных колец |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  |  | 0,17 |
| Агрегатирование |  |  |  | Тракторы кл. 0,9 и более, МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность на привод рабочих органов косилки от ВОМ трактора, кВт |  |  |  | 4,72-6,95 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Косилка состоит из: рамы с навесным устройством, несущего каркаса с рабочими органами, режущего бруса, системы тяг, привода, защитного кожуха, штанги с сигнальными щитками. Режущий аппарат состоит из двух рабочих дисков, оснащенных сменными ножами. Для обеспечения копирования неровностей почвы во время скашивания режущий брус соединяется с рамой шарнирно посредством системы тяг. При транспортировке косилки система тяг жестко закрепляется при помощи замка. Для предотвращения повреждения деталей режущего аппарата, в шкиве ременного привода установлена предохранительная муфта. Рабочее положение косилки фиксируется на раме при помощи пружинного предохранителя, который в случае возникновения препятствия позволяет ему отклоняться назад по ходу движения агрегата, что так же предохраняет конструкцию и узлы косилки от повреждения. Привод косилки осуществляется от ВОМ 540 об/мин. Для регулировки высоты среза предназначены дистанционные кольца, которые устанавливаются между рабочим диском и опорным диском. Установка одного кольца соответствует высоте среза 32 мм, двух – 37 мм, трех – 42 мм. Производитель поставляет косилку с одним дистанционным кольцом, остальные пользователь может купить в качестве дополнительного оснащения. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры косилки КРДП-1,65 в агрегате с трактором МТЗ-82, мм: - в рабочем положении |  |  |  |  |
| длина |  |  | 5400 |  |
| ширина |  |  | 3600 |  |
| высота |  |  | 2800 (по трактору) |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |
| длина |  |  | 7000 |  |
| ширина |  |  | 2100 |  |
| высота |  |  | 2800 (по трактору) |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  | 1,65 |  |
| - рабочая |  |  | 1,6-1,65 |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по высоте среза, см |  |  | 3,2; 3,7; 4,2 |  |
| Масса эксплуатационная, кг |  |  | 358 |  |
| Количество рабочих дисков, шт. |  |  | 2 |  |
| Скорость вращения дисков, об/мин |  |  | 2060 |  |
| Количество приводных ремней, шт. |  |  | 4 |  |
| Количество ножей, шт. |  |  | 6 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | До 12 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При рабочей ширине захвата 1,54 м, 1,51 м и двух скоростных режимах 9,5 и 10,2 км/ч движения, агрегат надежно выполняет процесс скашивания растений. Огрехов и пропусков не отмечено. Высота среза при установочной 3,2 см составляла 5,6-6,4 см, что обусловлено состоянием растительной массы (отава третьего укоса имела одревесневевшие основания стеблей от предыдущего укоса, в результате чего высота среза из-за их наклона увеличивалась). Потерь от несреза не отмечено, плотность валка составляла 9,7-11,9 кг/см3. |
| Производительность | При рабочей скорости движения 11,2 км/ч трактора МТЗ-82 в агрегате с косилкойКРДП-1,65 и рабочей ширине захвата 1,6 м на скашивании люцерны в валок производительность за час основного времени составила 1,8 га. Производительность за час сменного времени составила 1,44 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,2 кг/га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0. |
| Безопасность движения | Транспортирование машины по дорогам общей сети в агрегате с ЭС небезопасно, так как на машине отсутствуют световозвращатели. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации соответствует требованиям ГОСТ 27388-87, включает в себя все требуемые разделы. Трудоемкость проведения ЕТО составила 0,05 чел.-ч, трудоемкость ТО-1 составила 0,08 чел.-ч. |

## Заключение по результатам испытаний

Косилка ротационная дисковая КРДП-1,65 соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества, в основном соответствующие требованиям ТУ и НД. Конструкция машины не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по пяти пунктам.

| Испытания проведены | ФГБУ "Кубанская МИС", 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| --- | --- |
| Испытания провел | Сахнов Александр Сергеевич |
| Источник информации | Протокол № 07-51-2012 (1030102) от 16 ноября 2012 года |