Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-55-2010 (1130072)

Тележки транспортной ТТ 4000

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Клевер" |  | 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Тележки транспортной ТТ 4000 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Тележка транспортная ТТ 4000 предназначена для транспортировки зерновых жаток (жаток РСМ-081.27 шириной захвата 5, 6, 7 м, в том числе с приспособлением для уборки рапса) и шириной захвата 9 м по отдельному заказу, жатку-хедер транспортерной ЖХТ 9-18 и приспособлений для уборки кукурузы ППК-121, ППК-61, ППК-81, приспособлений для уборки подсолнечника ПСП-810-05 и ПСП-1210-05 массой не более 4000 кг |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Транспортировка приспособлений в агрегате с комбайном РСМ-181 "TORUM-740" |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  |  |  | До 20 |
| Грузоподъемность тележки не более, кг |  |  |  |  | 4000 |
| Тип изделия |  |  |  |  | Прицепная двухосная |
| Трудоемкость монтажа (демонтажа) одного сменного комплекта кронштейнов, чел.-ч |  |  |  |  | 0,5 |
| Трудоемкость составления для монтажа (демонтажа) жаток, чел.-ч |  |  |  |  | 0,2 |
| Трудоемкость составления агрегата для транспортировки с комбайном, чел.-ч |  |  |  |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  |  | Тележка транспортная ТТ 4000 агрегатируется с зерноуборочными комбайнами РСМ-181 "TORUM-740" (а также возможно агрегатирование с комбайнами РСМ-101 "VECTOR"; РСМ-142"ACROS-530" |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Коэффициент готовности по оперативному времени |  |  | 1,0 |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Тележка агрегатируется с самоходными зерноуборочными комбайнами и энергосредством ЭС-1. Возможно так же агрегатирование с тракторами. При этом тележка в составе транспортных средств может передвигаться передним и задним ходом. Конструкция тележки обеспечивает возможность блокировки поворотного моста при движении задним ходом. Тележка представляет собой двухосный прицеп. Состоит из сницы, противооткатных упоров, рамы, передвижных опор, заднего моста, кронштейна для крепления фонарей, тандемов колес, моста поворотного, светоотражающих ориентиров. Передвижные опоры служат для установки и крепления жаток РСМ-081.27 шириной захвата 5 м, 6 м и 7 м. На опоре, расположенной в районе заднего моста, наклеен светоотражающий ориентир для позиционирования жатки относительно тележки. В передней части тележки, на снице, закреплены: шкворень, серьга для присоединения тележки к прицепному устройству транспортного средства, вилка, жгут тележки, опора, цепь страховочная. Электрооборудование тележки – однопроводное с минусом на "массе" и питанием от электрической системы транспортного средства. В электрооборудование тележки входят: фонари задние, фонари передние, жгут тележки, жгут подфарников. Тандем колес состоит из балки, в которую вварены две полуоси со ступицами. На ступицы устанавливаются колеса и затягиваются гайками, входящими в комплект ступицы. Балки тандема колес закреплены на оси тележки с помощью корончатой гайки и качается на роликовых подшипниках. Смазка подшипников балки консистентная. Герметичность полости ступицы обеспечивается двумя сальниками. Для исключения касания колеса о неподвижные части жатки при движении на балке приварены два ограничителя угла поворота. Мост поворотный включает в себя стойку, которая вращается на подшипниках скольжения вокруг неподвижной оси, запрессованной в раме. На стойке шарнирно закреплена ось моста. Колеса устанавливаются на ступице и закрепляются с помощью самостопорящихся гаек на запрессованных в ступицу болтах. Ступица вращается на роликовых подшипниках, закрепленных на оси моста с помощью корончатой гайки. Каждая опора, на которую устанавливается и крепится жатка РСМ-081.27, включает в себя: ложемент, который фиксируется на двух опорах и фиксатор. Ложемент имеет возможность регулировки по углу наклона. Регулировка осуществляется путем поворота ложемента и фиксации его болтом в какое-либо из положений, в зависимости от оснащенности системой копирования рельефа поля (СКРП) или отсутствия этой системы на жатке. По отдельному заказу поставляются: - дополнительная третья опора для установки жатки РСМ-081.27 шириной захвата 9 м или ЖХТ 9-18; - опоры для установки приспособлений для уборки кукурузы ППК-61, ППК-81, жатки ППК-121; - опоры для установки приспособлений для уборки подсолнечника ПСП-810-05, ПСП-1210-05; Положения опор и кронштейна для крепления фонарей Кронштейн для крепления фонарей, а также каждая опора передвигаются и фиксируются по соответствующим отверстиям во фланцах на раме в зависимости от ширины захвата перевозимого адаптера. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  |  |  | Прицепная, двухосная |  |
| Агрегатируется (тяговый класс и марка тракторов) |  |  |  | РСМ-181 "TORUM-740" |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  |  | 20 |  |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  |  |  | 1 |  |
| Габаритные размеры тележки, мм: |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 13850 |  |
| - ширина |  |  |  | 2350 |  |
| - высота |  |  |  | 950 |  |
| Габаритные размеры тележки в агрегате с ЖЗТ-9, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 13850 |  |
| ширина |  |  |  | 2350 |  |
| высота |  |  |  | 2470 |  |
| Габаритные размеры тележки в агрегате с жаткой РСМ-081.27, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 12870 |  |
| ширина |  |  |  | 2350 |  |
| высота |  |  |  | 2740 |  |
| Габаритные размеры тележки в агрегате с приспособлением ПСП-810 для уборки подсолнечника, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 12870 |  |
| ширина |  |  |  | 2350 |  |
| высота |  |  |  | 2530 |  |
| Габаритные размеры тележки в агрегате с приспособлением ППК-81-11 на уборке кукурузы, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 12870 |  |
| ширина |  |  |  | 2350 |  |
| высота |  |  |  | 2300 |  |
| Габаритные размеры тележки в агрегате с приспособлением ППК-121 для уборки кукурузы, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 13850 |  |
| ширина |  |  |  | 2350 |  |
| высота |  |  |  | 2290 |  |
| Габаритные размеры тележки в агрегате с приспособлением ППК-121 с комплектом переоборудования ППК-81-33 для уборки подсолнечника, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 13850 |  |
| ширина |  |  |  | 2350 |  |
| высота |  |  |  | 2790 |  |
| Габаритные размеры тележки ТТ 4000 в агрегате с комбайном РСМ-181 "TORUM-740" |  |  |  |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 17090 |  |
| ширина |  |  |  | 3670 (по комбайну) |  |
| высота |  |  |  | 3980 (по комбайну) |  |
| Колея колес: |  |  |  |  |  |
| - переднего моста |  |  |  | 567 |  |
| - заднего моста |  |  |  | 2092 |  |
| Давление в шинах, кПа: |  |  |  |  |  |
| - переднего моста |  |  |  | 500 |  |
| - заднего моста |  |  |  | 580 |  |
| Масса машины, кг: |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  | 1290 |  |
| - тележки ТТ 4000 с установленной жаткой ЖЗТ-9 |  |  |  | 3690 |  |
| - тележки ТТ 4000 с установленной жаткой РСМ-081.27 |  |  |  | 3140 |  |
| - тележки ТТ 4000 с установленным приспособлением ПСП-810 для уборки подсолнечника |  |  |  | 3380 |  |
| - тележки ТТ 4000 с установленным приспособлением ППК-81-11 на уборке кукурузы |  |  |  | 3940 |  |
| - тележки ТТ 4000 с установленным приспособлением ППК-121 с комплектом переоборудования ППК-81-33 для уборки подсолнечника |  |  |  | 4150 |  |
| - тележки ТТ 4000 с установленным приспособлением ППК-122 для уборки кукурузы |  |  |  | 3900 |  |
| Ходовая часть: |  |  |  |  |  |
| Мост передний |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | Флюгерный |  |
| Количество колес, шт. |  |  |  | 2 |  |
| Колесо: |  |  |  |  |  |
| - обозначение |  |  |  | 185/75R16С |  |
| - ширина, мм |  |  |  | 185 |  |
| - диаметр, мм |  |  |  | 685 |  |
| Угол поворота моста, град. |  |  |  |  90 |  |
| Мост задний |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | Две раздельных шарнирно подвешенных балки с двумя колесами на каждой, колеса установлены тандемом |  |
| Количество колес, шт. |  |  |  | 4 |  |
| Колесо: |  |  |  |  |  |
| - обозначение |  |  |  | 22.5х8.00-1210PRTL5/94/140ЕТО |  |
| - ширина, мм |  |  |  | 222 |  |
| - диаметр, мм |  |  |  | 572 |  |
| Рама |  |  |  | Сварная трубчатая |  |
| Минимальный радиус поворота тележки ТТ 4000 в агрегате с комбайном РСМ-181 "TORUM-740", м: |  |  |  |  |  |
| - влево |  |  |  | 9,98 |  |
| - вправо |  |  |  | 9,96 |  |
| Количество точек смазки, всего, |  |  |  | 20 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ежесменных |  |  |  | 0 |  |
| - периодических |  |  |  | 10 |  |
| - сезонных |  |  |  | 10 |  |
| Число сортов масел и смазок |  |  |  | 1 |  |
| Напряжение в электросети, В |  |  |  | 24 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 150 |  |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний тележки ТТ 4000 были типичными для зоны МИС. Испытания проводились на дорогах общего назначения, а также внутрихозяйственных и полевых дорогах. Скорость движения тележки с жатками и приспособлениями для уборки поздних культур составляла 20 км/ч (по ТУ до 20 км/ч), среднее расстояние перевозки составило 50 км. Угол наклона не превышал 12 %, твердость почвы грунтовой дороги составляла свыше 5 МПа, глубина колеи 0-15 см при влажности почвы грунтовой дороги от 9 до 13,5 % в слое 0-10 см. |  |
| Производительность | Транспортировка жаток и приспособлений в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-181 "TORUM-740" установленным на тележку транспортную ТТ 4000 |  |
|  | Скорость движения, км/ч | 20 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1,00 |
| Безопасность движения | Безопасное транспортирование тележки транспортной ТТ 4000 по дорогам общей сети в агрегате с ЭС (комбайном РСМ-181 "TORUM-740") обеспечивается посредством того, что на машине предусмотрено: - торможение при помощи рабочих тормозов ЭС (комбайн РСМ-181 "TORUM-740"); - наличие собственных приборов световой сигнализации; - наличие страховой цепи на прицепной снице; - наличие знака ограничения максимальной скорости |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности тележки для транспортировки жаток и приспособлений |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам анализа показателей тележки ТТ 4000 можно сделать заключение, что тележка подтверждает свою универсальность по установке различных агрегатируемых приспособлений и жаток, обеспечивая безопасное транспортирование в сцепе с зерноуборочными комбайнами. Тележка в основном соответствует требованиям проекта ТУ и вписывается в принятые в зоне технологии возделывания и уборки зерновых колосовых и поздних культур, найдет широкое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |
| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Давыденко Николай Геннадьевич |
| Источник информации | Протокол № 07-55-2010 (1130072) от 25 ноября 2010 г. |