Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-55-2012 (4020272)

Лущильник дисковый ЛДК-3

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" |  |  |  | 356530, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Лущильник дисковый ЛДК-3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для мелкого рыхления с частичным оборотом пласта стерни и незанятого пара с целью провоцирования всходов сорняков для их последующей запашки и культивации |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 7,0-7,9 |
| Крошение почвы, (размер фракций от 0 до 50 мм), % |  |  |  |  |  | 95-95,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  |  | 0,9-1,3 |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  | 100 |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  |  | 3,05-3,33 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска, (присоединение) на трактор |  |  |  |  |  | Прицепной |
| - перевод из рабочего положения в транспортное |  |  |  |  |  | Гидрофицированный |
| - трудоемкость составления агрегата, ч |  |  |  |  |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  |  |  |  |  | Трактор МТЗ-1221 |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт |  |  |  |  |  | 52,10-73,36 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  |  | Достаточно высокая |
| Удобство управления |  |  |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Лущильник состоит из рамы со сницей и опорными колесами, дисковых рабочих органов и гидросистемы. Рама представляет собой сварную конструкцию из металлопрофильных труб квадратного и прямоугольного сечения, к которой в передней части шарнирно присоединены сница с прицепным устройством, а в задней части опорные колеса. На раме с помощью стремянок и болтовых соединений установлены два ряда дисковых рабочих органов с постоянным углом атаки 15º. При этом передний ряд дисков работает "вразвал", а задний ряд "всвал" относительно оси лущильника. Вслед за дисковыми рабочими органами установлен каток. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |  |
| Габаритные размеры лущильника, мм: |  |  |  |  |  |  |
| в положении хранения |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 5430 |  |
| ширина |  |  |  |  | 3490 |  |
| высота |  |  |  |  | 1390 |  |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором МТЗ-1221, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 10030 |  |
| ширина |  |  |  |  | 3490 |  |
| высота |  |  |  |  | По трактору |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 10030 |  |
| ширина |  |  |  |  | 3490 |  |
| высота |  |  |  |  | По трактору |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см |  |  |  |  | До 8 |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  | 3370 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 260 |  |
| Минимальный радиус поворота (по крайней наружной точке), м |  |  |  |  | 5,65 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 10,2-11,1 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Лущильник дисковый ЛДК-3,0 испытывался в агрегате с трактором МТЗ-1221 на дисковом лущении стерни подсолнечника 1 и 2 след и кукурузы 1 след. Условия испытаний были типичными для зоны и полностью соответствовали требованиям ТУ. При скорости движения агрегата от 10,2 до 11,1 км/ч с шириной захвата 3 м, глубина обработки составила от 7,0 до 8,2 см. Подрезание растительных остатков 100 %. Измельчение пожнивных остатков подсолнечника на 1 следе по содержанию фракций размером менее 15 см было 52,3 %, на 2 следе – 60 %, а на кукурузе – 63,4 %. Гребнистость составила 0,9-1,3 см. |  |  |  |  |
| Производительность |  | При рабочей скорости 10,6 км/ч и рабочей ширине захвата 3 м производительность на дисковом лущении стерни подсолнечника (2 след) за час основного времени составила 3,18 га, а за час сменного времени составила – 2,43 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,9 кг/га. При рабочей скорости 11,1 км/ч и рабочей ширине 3 м производительность на дисковом лущении стерни подсолнечника (1-й след) за час основного времени составила 3,33 га, за час сменного времени – 2,61 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,5 кг/га. При рабочей скорости 10,2 км/ч и ширине захвата 3 м производительность на дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след) за час основного времени – 3,05 га, сменного времени – 2,36 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,8 кг/га. |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | При проведении оценки безопасности конструкции лущильника ЛДК-3,0 установлено, что конструкция полностью соответствует ГОСТ Р 53489-2009. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании лущильника ЛДК-3,0 проводится ежесменное техническое обслуживание ЕТО – 0,12 чел./ч, сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Лущильник дисковый ЛДК-3,0 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-1221, обеспечивая надежное выполнение технологического процесса с показателями качества полностью соответствующими требованиям ТУ. Лущильник вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции и найдет применение в зоне МИС. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 07-55-2012 (4020272) от 16 ноября 2012 года |  |  |  |