Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-56-2010  (4050032)

Культиватор полуприцепной комбинированный КПК-8Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод "ЛЕССЕЛЬМАШ" | 352690, г. Апшеронск, ул. Королева, 122 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культиватор полуприцепной комбинированный КПК-8Б |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| глубина обработки, средняя, см |  |  |  | 14,4-14,5 |  |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |
| до 50 |  |  |  | 78,8 |  |
| Подрезание сорных растений, % |  |  |  | 100 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 1,2-1,9 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  |  | 5,90-8,32 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепной, гидрофицированный |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,20 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Тракторы класса 2-3, Т-150К, |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 71,65-103,9 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  |  | 0,20 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Культиватор полуприцепной комбинированный КПК-8Б представляет собой сварную конструкцию из брусьев квадратного сечения и состоит из трех частей (центральной и шарнирно соединенных с ней двух боковых). На культиваторе установлены рабочее органы вслед за ними установлены катки. Также на культиваторе установлена гидравлическая система для управления транспортными колесами и для складывания боковых рам в транспортное положение и перевода их в рабочее положение. Комплектация культиватора производится по заявке заказчика |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины без приспособлений, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 4600 |  |  |
| ширина |  |  | 7900 |  |  |
| высота |  |  | 1380 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 4600 |  |  |
| ширина |  |  | 4200 |  |  |
| высота |  |  | 2600 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 8,0 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 12,2-14,5 |  |  |
| Масса машины, кг |  |  | 2550 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7,4-10,4 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| #### Качество работы |  | Культиватор КПК-8Б в агрегате с тракторами Т-150К испытывался на предпосевной культивации после пахоты. Условия испытаний были типичными для зоны МИС, характеризовались следующими показателями: глубина обработки составила 12,2-14,5 см (по ТУ-5-15 см), крошение почвы по содержанию фракций размером 25 мм 85,7% (по ТУ-70-80%), гребнистость поверхности почвы составила 1,2-1,9 см (по ТУ- не более 4 см), вынос влажного слоя на поверхность не отмечена, что соответствует требованиям НД. Культиватор КПК-8Б обеспечивает надежное выполнение технологического процесса, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 5,90-8,32 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 5,53-7,80 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 4,41-6,18 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 4,24-5,95 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 4,2-4,9 |
|  |  | Рабочая скорость движения, км/ч |  |  | 7,4-10,4 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечивается полностью. Транспортная скорость – до 15 км/ч. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | ТО культиватора заключается в ежесменном ТО: - трудоемкость – 0,20 чел.-ч и сезонном ТО, которое производится при постановке на хранение. |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Культиватор полуприцепной комбинированный КПК-8Б соответствует своему назначению удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивает эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества соответствующие ТУ. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Журбенко Евгений Владимирович |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-56-2010 (4050032) от 25 ноября 2010 года |  |  |