Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-59-2009  (4010211)

Трактор колесный сельскохозяйственного назначения АТМ 4200

с двигателем ВF 6М 2012С фирмы DEUTZ

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Агротехмаш" |  |  | 197046, г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, 11 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Трактор АТМ 4200 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Трактор АТМ 4200 является колесным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 4 с колесной формулой 4х4, предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов. |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  |  | Трактор АТМ 4200 агрегатируется с прицепными, полунавесными, навесными, полуприцепными с.-х. машинами |  |  |
| - количество обслуживающего персонала |  |  |  | 1 |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Трактор АТМ 4200 удовлетворительно агрегатируется с плугом ПСК-4-5-6, бороной БДТ-7,77М, БДТ-7КМ, БДМ-3,6х4, LEMKEN TERRION "Рубин", культиватором КПК-8Б, прицепом ПЗМ3-2,4М (11м3), пресс подборщиком QUADRANT 1150, агрегатом комбинированным АКП-8,0 |  |  |
| Эксплуатационная надежность с агрегатируемой машиной |  |  |  | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,99 |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции трактора |  |  |  |  |  |  |
| На тракторе установлен рядный шестицилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Deutz ВF6М 2012С жидкостного охлаждения с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива, дополнительным охлаждением надувочного воздуха, электронной системой управления двигателем, номинальной мощностью 147 кВт (197 л.с.) при 2300 об/мин коленчатого вала. Непосредственно за дизелем расположены механизмы силовой передачи система сцепления, коробка передач, задний мост с блокировкой дифференциала, задний ВОМ. Система сцепления состоит из гидромуфты (гасителя крутильных колебаний) и муфты сцепления. Гидромуфта фирмы Voith – устройство, обеспечивающее мягкую передачу мощности от двигателя к потребителю трансмиссии. Муфта сцепления – мокрая, многодисковая, фрикционная с гидравлическим приводом. Коробка передач фирмы ZF (германия), модель Т7230 – механическая синхронизированная. Конструкцией КПП предусмотрено наличие четырехступенчатой передачи в пределах заданного режима, переключаемой под нагрузкой "Delta-PowerShift", управляемый электрогидравликой. Задний мост фирмы ZF, интегрированный в КП. Управление блокировкой дифференциала – электрогидравлический автомат с возможностью принудительного включения. Задний ВОМ имеет четыре частоты вращения 1000 и 540 об/мин, а также в режиме ЕСО 1400 и 750 об/мин, при работе на частичных режимах нагрузки двигателя. Управление ВОМ электрогидравлическое. Заднее навесное устройство (НУ-3) – трехточечного типа. Тормоза трактора – мнодисковые в масляной ванне, действующие на задние колеса и через ПВМ на передние колеса. Передний ведущий мост (ПВМ) – фирмы Carraro (Италия). |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |  |
| Марка |  |  |  |  | АТМ 4200 |  |
| Тип (колесная формула) |  |  |  |  | Общего назначения (4х4) |  |
| Тяговый класс (по номинальному тяговому усилию), т (кН) |  |  |  |  | 4 (37,24) |  |
| Модель и тип двигателя |  |  |  |  | BF6М 2012С - дизельный шестицилиндровый, четырехтактный, рядный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, дополнительным охлаждением наддува воздуха и электронной системой управления двигателем |  |
| Эксплуатационная мощность двигателя (при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 230050 об/мин), кВт |  |  |  |  | 119,6 |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина с грузами и навесной системой в транспортном положении |  |  |  |  | 5750 |  |
| - длина без грузов с навесной системой в транспортном положении |  |  |  |  | 5320 |  |
| - ширина |  |  |  |  | 2520 |  |
| - высота по кабине |  |  |  |  | 3150 |  |
| - высота по выхлопной трубе |  |  |  |  | 3230 |  |
| Колея (по середине колес), мм: |  |  |  |  |  |  |
| - передних колес |  |  |  |  | 2010 |  |
| - задних колес |  |  |  |  | 1910 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 430 (по площадке обслуживания) |  |
| Эксплуатационная масса трактора с шинами основной комплектации: |  |  |  |  |  |  |
| - с балластом |  |  |  |  | 9510 |  |
| - без переднего балласта |  |  |  |  | 8010 |  |
| - без переднего и задних балластов |  |  |  |  | 7320 |  |
| База трактора, мм |  |  |  |  | 2880 |  |
| Число передач: |  |  |  |  |  |  |
| - переднего хода |  |  |  |  | 24 (40 с Power Shift) |  |
| - заднего хода |  |  |  |  | 24 (40 с Power Shift) |  |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |
| - переднего хода |  |  |  |  |  |  |
| наименьшая |  |  |  |  | 0,4 |  |
| наибольшая |  |  |  |  | 40 |  |
| Заправочные емкости, л: |  |  |  |  |  |  |
| - топливный бак |  |  |  |  | 376 |  |
| - система охлаждения |  |  |  |  | 20 |  |
| - картер двигателя |  |  |  |  | 16,2 |  |
| - силовая передача |  |  |  |  | 65 |  |
| - гидронавесная система |  |  |  |  | 80 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний на дисковом лущении стерни кукурузы (2-й след) были типичными для зоны МИС. Средняя глубина обработки почвы составила 9,8 см, подрезание растительных остатков 100 %, крошение почвы соответствовало требованиям ТУ и АТТ. |  |  |  |  |
| Производительность |  | На дисковом лущении стерни кукурузы в агрегате с бороной LEMKEN TERRION "Рубин" |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  | 9,9 |
|  |  | Производительность за час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 5,91 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 5,51 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 5,36 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  | 1,00 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения трактора по дорогам обеспечена полностью. Транспортные габаритные размеры соответствуют требованиям. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности трактора и агрегатируемых с ним машин. В систему обслуживания трактора АТМ 4200 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО (трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,13); - ТО-1 – переодичность – 250 мч; - ТО-2 – -"- – 500 мч; - ТО-3 – -"- – 1000 мч. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Трактор колесный сельскохозяйственного назначения АТМ 4200 с двигателем ВF6М2012С соответствует своему назначению и требованиям ТУ по всем пунктам. Конструкция трактора полностью соответствует нормативам требований безопасности. По результатам тяговых испытаний номинальное тяговое усилие трактора АТМ 4200 составляет 37,24 кН, что позволяет отнести данный трактор к тяговому классу 4 по ГОСТ 27021-86 и удовлетворительно агрегатируется с сельскохозяйственными машинами и орудиями, предназначенными для данного тягового класса. За период испытаний 2008-2009 гг., при наработке 1024 мч, отмечен один отказ I группы сложности и два отказа II группы сложности. Показатели надежности трактора соответствуют ТУ как по величине наработки на отказ II группы сложности – 512 мч (по ТУ не менее 450 мч), так и по коэффициенту технической готовности – 0,99 (по ТУ не менее 0,95). По результатам испытаний за 2008-2009 гг. в целом, представленный образец трактора АТМ 4200 соответствует показателям назначения и удовлетворительно выполняет технологический процесс, с комплексом машин для производства сельскохозяйственных культур на основных видах полевых работ. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Захаров Максим Александрович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-59-2009 (4010211) от 12 ноября 2009 года |  |  |  |