Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-60-2005 (4010063)

Полуприцепной измельчитель-смеситель-кормораздатчик

ПИСК-12

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Староминская сельхозтехника" |  |  | Краснодарский край, ст. Староминская |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Полуприцепной измельчитель-смеситель-кормораздатчик ПИСК-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Полуприцепной измельчитель-смеситель-кормораздатчик ПИСК-12 предназначен для измельчения грубых кормов (сена, соломы, сенажа), смешивания их с силосом и концентрированными кормами и нормированной раздачи полнорационных кормов на фермах крупного рогатого скота во всех зонах ведения животноводства. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность раздачи корма, мин |  |  |  |  | 6,0 |  |  |
| Пропускная способность машины, кг/с |  |  |  |  | 9,1 |  |  |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  |  |  | 5,1 |  |  |
| Качество смешивания корма, % |  |  |  |  | 91,8 |  |  |
| Потери корма при раздаче, % |  |  |  |  |  |  |  |
| - общие |  |  |  |  | 0 |  |  |
| - возратимые |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, т: |  |  |  |  | 20,45 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  |  |  |  | Полуприцепной |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  |  |  |  | 0,17 |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | (Трактора кл. 1,4) МТЗ-80 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  | 16,62 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,17 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Кормораздатчик ПИСК-12 представляет собой полуприцепную машину, состоящую из рамы, бункера, двух горизонтальных шнеков, выгрузного транспортера, редуктора, площадки обслуживания, двух ходовых колес, шиберных задвижек, дозирующих заслонок, гидросистемы. Рама представляет собой сварную конструкцию в виде платформы, установленной на ходовые колеса, к которой крепится бункер с установленным на нем выгрузным транспортером, площадка обслуживания и редуктор привода. К передней части рамы крепится спица для агрегатирования кормораздатчика с трактором. Бункер представляет собой сварную конструкцию из днища и конического каркаса, обшитого металлическими панелями. В днище бункера закреплены два продольных желоба с двумя горизонтальными шнеками, каждый из которых имеет две встречные навивки перьев (левую и правую), обеспечивающих измельчение-смешивание и подачу кормосмеси в центр бункера к выгрузным окнам. На спирали навивки шнеков болтами крепятся ножи, имеющие два исполнения: - в первом – нож цельный, а его режущая кромка ступенчатая, имеющая семь режущих зубьев. Ножи крепятся к шнеку болтами с помощью пластин усиления. - во втором – ножи сборные, состоящие из семи режущих дисков, закрепленных на одном пере с помощью болтов. На ребре днища между шнеками установлены противорежущие пластины. Выгрузной транспортер состоит из рамы сварной конструкции, транспортерной ленты с натяжным, приводным и промежуточным роликами и гидропривода. Кормораздатчик оснащен электрооборудованием, которое подключается к штатному разъему трактора и питается от бортовой сети энергосредства с напряжением 12 В. Имеется световая сигнализация поворотов и торможения. Привод рабочих органов кормораздатчика осуществляется от вала отбора мощности трактора посредством телескопического карданного вала. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 6145 |  |  |  |
| - ширина |  |  |  | 2470 |  |  |  |
| - высота |  |  |  | 2660 |  |  |  |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 10070 |  |  |  |
| - ширина |  |  |  | 2470 |  |  |  |
| - высота |  |  |  | 2800 |  |  |  |
| Рабочие скорости при раздаче корма, км/ч |  |  |  | 1,95-3,97 |  |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  |  | До 15 |  |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  | 4190 |  |  |  |
| Вместимость бункера, м3 |  |  |  | 12,1 |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Характеристика исходных кормов по видам: сено, влажностью 5,3-6,8 %; силос – 73,1-80,1 %; дерть 8,3-9,6 %. При рабочей скорости движения агрегата 3,95 км/ч. Качество смешивания корма составило 93,6 %, потерь не отмечено. |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Режим работы: |  |  |  |  |  |
|  |  | - скорость движения, км/ч |  |  |  | 3,95 |  |
|  |  | Производительность за 1 час, т: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 20,45 |  |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 10,84 |  |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 9,0 |  |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 9,0 |  |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т |  |  |  | 0,38 |  |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения по дорогам агрегата обеспечена полностью. Транспортные габаритные размеры агрегата соответствуют требованиям. Транспортная скорость составляет до 15 км/ч, что соответствует требованиям ТУ. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности кормораздатчика: - трудоемкостью ЕТО – 0,17 чел.-ч - удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,02 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |  |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Полуприцепной измельчитель-смеситель-кормораздатчик ПИСК-12 соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс в условиях испытаний, обеспечивая производительность, удовлетворяющую требованиям с агротехническими показателями качества, так же удовлетворяющими требованиями ТУ. Энергетические возможности двигателя, агрегатируемого с кормораздатчиком трактора МТЗ-80, обеспечивают надежное выполнение технологического процесса во всем скоростном диапазоне операций, установленном ТУ, с некоторым запасом мощности, при соответствующем требованиям удельном расходе топлива. Кормораздатчик имеет удовлетворительную техническую надежность. В целом полуприцепной измельчитель-смеситель-кормораздатчик ПИСК-12 удовлетворяет основным требованиям ТУ, вписывается в применяемые в зоне технологии и найдет применение в животноводческих хозяйствах зоны деятельности "Кубанской МИС". |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Сердюк Валентин Алексеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-60-2005 (4010063) от 03 ноября 2005 г. |