Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-60-2012 (1030032)

Сеялка зернотуковая СЗШМ-6

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Староминская сельхозтехника" |  |  | 353601, Россия, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Островского, 2 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Сеялка зернотуковая СЗШМ-6 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Сеялка зернотуковая СЗШМ-6 предназначена для рядового посева семян зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, рожь), бобовых культур (горох, соя, чечевица, фасоль, бобы) с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. Испытания проводились в зоне деятельности ФГБУ "Кубанская МИС" на посеве ячменя и озимой пшеницы. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Посев ячменя | Посев оз. пшеницы |
| Скорость движения агрегата, км/ч |  |  |  |  | 7,1 | 8,7 |
| Ширина захвата, м |  |  |  |  | 5,6 | 5,5 |
| Норма высева семян: |  |  |  |  |  |  |
| - заданная |  |  |  |  | 250 | 250 |
| - фактическая |  |  |  |  | 240 | 240 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |  |  |  |  |  |
| - установочная глубина, мм |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |
| - средняя глубина, мм |  |  |  |  | 48,4 | 51,6 |
| - стандартное отклонение, ± мм |  |  |  |  | 9,3 | 10,4 |
| - коэффициент вариации, % |  |  |  |  | 21,8 | 27,6 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  |  |  |  | 83,8 | 87,3 |
| Число всходов, шт./м2 |  |  |  |  | 464,1 | 491,0 |
| Относительная полевая всхожесть, % |  |  |  |  | 82,3 | 81,5 |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  | 4,23 | 4,78 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Тип навески прицепной, полуприцепной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Ручной |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  |  |  | 0,08 |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Тракторы кл. 1,4-2 (МТЗ-82) |  |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт: |  |  |  |  |  |  |
| - полуприцепной вариант |  |  |  |  | 26,0-47,6 |  |
| - прицепной вариант |  |  |  |  | 24,6-43,6 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,05 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Сеялка зернотуковая СЗШМ-6 агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2, способ агрегатирования прицепной и полуприцепной. Сеялка зернотуковая СЗШМ-6 состоит из следующих основных узлов и агрегатов: рамы со сницей в рабочем положении и сницы транспортировочной, траверсы с опорными колесами, бункеров для семян и туков, высевающих аппаратов, сошников, механизма привода высевающих аппаратов, площадки обслуживания, гидросистемы и маркеров. Основными рабочими органами сеялки являются: сошник двухдисковый, зерновысевающий и туковысевающий аппарат и т.д. Норма высева зерна и удобрения в зерновысевающих и туковысевающих аппаратах зависит как от длины рабочей части катушек, так и от частоты вращения вала высевающих аппаратов. Длину рабочей части катушек изменяют механизмом при помощи рычага, так же регулируют положение клапанов, а частоту вращения перестановкой соответствующих шестерен в редукторе механизма привода высевающих аппаратов. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении (без маркеров) |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 4550 |  |  |
| ширина |  |  |  | 6250 |  |  |
| высота |  |  |  | 1850 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 6900 |  |  |
| ширина |  |  |  | 2200 |  |  |
| высота |  |  |  | 3400 |  |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  |  | 6,0 |  |  |
| - рабочая |  |  |  | 5,5-5,8 |  |  |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |  |  |  |  |  |
| - по глубине заделки семян и удобрений, мм |  |  |  | 40-80 |  |  |
| - по норме высева семян зерновых, кг/га |  |  |  | 56,4-258,9 |  |  |
| - по норме высева семян бобовых культур, кг/га |  |  |  | 28,9-338,4 |  |  |
| - по норме внесения удобрений, кг/га |  |  |  | 32,8-227,3 |  |  |
| Масса машины эксплуатационная, кг |  |  |  | 2530 |  |  |
| Вместимость бункера (суммарная), дм3: |  |  |  |  |  |  |
| - для семян |  |  |  | 906 |  |  |
| - для удобрений |  |  |  | 426 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 7,1-8,7 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний были в основном типичными для зоны деятельности МИС и в основном соответствовали требованиям НД, характеризовались влажностью почвы в слое от 0 до 5 см при посеве ячменя и озимой пшеницы составила 7,5-26,6 % (по НД – 15,0-25,0 %), а в слое свыше 5 до 10 см – 16,5-32,3 % (по НД – 18,0-30,0 %). Твердость почвы при посеве ячменя и озимой пшеницы в слое от 0 до 5 см составила 0,1-0,6 МПа (по НД 0,05-0,15 МПа), а в слое свыше 5 до 10 см – 0,2-0,7 МПа (по НД – 0,15-0,45 МПа). Крошение в слое почвы, подготовленной под посев ячменя и озимой пшеницы: по содержанию фракций размером менее 10 мм составила 29,1-53,1 (по НД – 50 %), по содержанию фракций от 10 до 30 мм составило 24,6-31,8 %; по содержанию фракций свыше 30 до 50 см – 18,3-52,0 % (по НД – 50 %). При заданной норме высева семян ячменя 250 кг/га (по ТУ – 5-400 кг/га) фактический высев составил 240 кг/га, средняя глубина заделки семян составила 48,4 мм при установочной 50 мм. Количественная доля семян заделанных в заданном слое составила 82,3 % по ТУ не менее 80 %. Относительная полевая всхожесть составила 82,3 %, число всходов составило 464,1 шт./м2. При посеве озимой пшеницы при заданной норме высева семян озимой пшеницы 250 кг/га (по ТУ – 5-400 кг/га) фактический высев семян составил 240 кг/га, средняя глубина заделки семян составила 51,6 мм при установленной 50,0 мм (по ТУ 30-100 мм). Количественная доля семян заделанных в слое составила 87,3 % (по НД не менее 80 %). Относительная полевая всхожесть составила 81,5 %, число всходов составило 491,0 шт./м2. В условиях испытаний сеялка СЗШМ-6 в агрегате с трактором МТЗ-82 на посеве ячменя и озимой пшеницы надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0. |  |  |  |  |
| Производительность |  | При посеве ячменя с рабочей скоростью движения 7,1 км/ч (по ТУ до 12,0 км/ч) и рабочей ширине захвата 5,6 м производительность за час основного времени составила 4,23 га (по ТУ до 7,2 га). Производительность за час сменного времени составила 3,24 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,8 кг/га. При посеве озимой пшеницы на рабочей скорости 8,7 км/ч и рабочей ширине захвата 5,5 м производительность сеялки за час основного времени составила 4,78 га. Производительность за час сменного времени составила 3,22 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 2,0 кг/га. |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Из-за отсутствия боковых световозвращателей, уровень безопасного транспортирования машины по дорогам общей сети в агрегате с ЭС значительно снижен. Транспортная скорость до 15 км/ч. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Инструкция по эксплуатации не соответствует требованиям ГОСТ 27388-87, имеет недостаточно информации об операциях ТО. Трудоемкость проведения ЕТО составила 0,08 чел.-ч, ТО-1 составило 0,15 чел.-ч. |  |  |  |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка зернотуковая СЗШМ-6 соответствует своему назначению, на посеве ячменя и озимой пшеницы в условиях испытаний надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества, в основном соответствующие требованиям ТУ и НД. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС", 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Плеханов Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол № 07-60-2012 (1030032) от 16 ноября 2012 года |