Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-63-2008  (1040042)

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "АГРО-ТЕХ" |  |  | 347939, г. Таганрог, Ростовская обл., ул. Пархоменко, 19 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Машина для внесения удобрений МВУ-900 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для поверхностного внесения минеральных удобрений в гранулированном виде, посева зерновых и семян сидератов на мелкоконтурных полях и в садах с уклоном поверхности почвы не более 8˚. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Доза внесения удобрений, кг/га: |  |  |  |  |  |
| - максимальная |  |  |  | 965,2 |  |
| - минимальная |  |  |  | 55,5 |  |
| Отклонение фактической дозы внесения от заданной, % |  |  |  | 0,1-7,7 |  |
| Нестабильность дозы внесения, % |  |  |  | 4,2-7,1 |  |
| Неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения, % |  |  |  | 15,9-19,2 |  |
| Фактическая рабочая ширина внесения удобрений, м |  |  |  | 21,5-24,0 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  |  | 35,34-41,54 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| От ВОМ трактора с частотой вращения 1000 об/мин (способ агрегатирования) |  |  |  | Навесная |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка на норму высева |  |  |  | Механическая и гидравлическая |  |
| - время подготовки к работе, ч |  |  |  | 0,25 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Тракторы МТЗ-80/82 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  |  | 0,10 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 состоит из рамы, представляющей собой пространственную сварную конструкцию, на которой крепятся все основные узлы машины, бункера, который служит емкостью для удобрений, устройства подающего, скребкового типа с дозатором, которое расположено в двух секциях бункера и предназначено для дозированной подачи удобрений на туковысевающие аппараты, и непосредственно тукорассевающих аппаратов. Аппарат тукорассевающий, двухдисковый, центробежного типа, предназначен для рассева удобрений по поверхности почвы. Дозирующее устройство с механизмом управления служит для бесступенчатого дозирования подачи удобрений, путем изменения размера выпускных окон. В каждой секции бункера установлены ворошители, которые служат для предотвращения сводообразования удобрений. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал и предохранительную муфту. Крутящий момент передается на центральный редуктор, затем через соединительные муфты (цепные) крутящий момент передается к приводным коническим редукторам, на концах приводных валов которых установлены диски туковысевающего аппарата, подающие устройства и ворошители. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 5300 |  |  |
| ширина |  |  | 2300 |  |  |
| высота |  |  | По трактору |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 5100 |  |  |
| ширина |  |  | 2300 |  |  |
| высота |  |  | По трактору |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 21,5-24,0 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 16,4-17,3 |  |  |
| Масса машины, кг |  |  | 260 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 испытывалась на внесении минеральных удобрений – аммофосных и калийной соли в агрегате с трактором МТЗ-80/82 по стерне озимой пшеницы под пахоту. Условия испытаний были типичными для зоны. Характеристика исходного материала соответствовала нормативным требованиям. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствовали в основном требованиям ТУ и АТТ. Фактическая доза удобрений на рабочей ширине внесения, кг/га – 99,9-100. Неравномерность распределения удобрения на рабочей ширине внесения, % – 15,9-19,2 (по ТУ не более 20). |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 35,34-41,54 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 26,15-31,42 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 21,14-25,21 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 20,92-24,85 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 0,19-0,45 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена не полностью, так как машина в транспортном положении закрывает приборы внешней световой сигнализации (сзади) ЭС, а собственных приборов машина не имеет. Транспортная скорость до 25 км/ч. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании машины МВУ-900 проводится ЕТО, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ЕТО – 0,17 чел.-ч, сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Испытываемая машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 соответствует своему назначению, в агрегате с тракторами МТЗ-80/82 надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая эксплуатационно-технологические показатели качества, в основном соответствующие нормативным. По безопасности и эргономичности машины МВУ-900 выявлено 5 несоответствий по пяти пунктам ГОСТ 12.2.111-85, устранение которых не требует внесения существенных изменений в конструкцию. Машина МВУ-900 имеет достаточную техническую надежность, проста в эксплуатации, вписывается в применяемые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провела: |  |  | Косценская Надежда Васильевна |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-63-2008 (1040042) от 15 декабря 2008 года |  |  |