Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-63-2010  (1010042)

Плуг полунавесной ПП-(7+1)×35П

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Светлоградагромаш" |  |  | 356530, Россия, г. Светлоград, ул. Калинина, 103 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Плуг полунавесной ПП-(7+1)×35П |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см на участках, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30 %. Плуг может применяться на всех типах почв с ровным и волнистым рельефом поля и уклоном до 8 градусов. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  | 28,3-29,0 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  |  | 69,5-71,5 |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  |  |  | 97,6-98,7 |  |
| Гребнистость поверхности поля, см |  |  |  |  | 4,8-4,9 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Полунавесной |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  | Гидрофицированный |  |
| - трудоемкость составления агрегата, ч |  |  |  |  | 0,17 |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Трактор К-701 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | достаточно высокая |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция плуга ПП-(7+1)×35П включает в себя следующие основные механизмы и узлы: рама, навеска, гидроцилиндр, транспортный механизм с пневматическими колесами, место крепления катков, механизм регулирования глубины опорного колеса, опорное колесо, корпус, предплужник. Рама служит для монтажа всех сборочных единиц и деталей плуга и представляет собой сварную конструкцию из труб прямоугольного сечения. К основному брусу, на котором установлены корпуса плуга, с помощью болтового соединения закреплен задний приставной брус. Конструкция плуга ПП-(7+1)×35П позволяет использовать плуг в семикорпусном и восьмикорпусном вариантах. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры плуга*, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 8950; 9850 |  |  |
| ширина |  |  |  | 3650; 4000 |  |  |
| высота |  |  |  | 1350; 1350 |  |  |
| Габаритные размеры агрегата с трактором К-701*, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 15900; 16800 |  |  |
| ширина |  |  |  | 3650; 4000 |  |  |
| высота |  |  |  | По трактору |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 15700; 16600 |  |  |
| ширина |  |  |  | 3650; 4000 |  |  |
| высота |  |  |  | По трактору |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 3,2** |  |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см |  |  |  | До 30 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная)*, кг |  |  |  | 3010; 3220 |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 470 |  |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата (по крайней наружной точке)*, м |  |  |  | 8,35; 9,25 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 6,7-8,6** |  |  |
| *Данные приведены соответственно для семи- и восьмикорпусного вариантов плуга ** Данные приведены для восьмикорпусного варианта плуга |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Плуг полунавесной ПП-(7+1)×35П испытывался на вспашке почвы после уборки озимой пшеницы в оптимальные агросроки в агрегате с трактором К-701. Условия испытаний были типичными для зоны и характеризовались влажностью почвы в обрабатываемом слое от 21,9 до 27,1 % (норматив ТУ – до 30 %) и отличались от нормативных несколько повышенной твердостью почвы в обрабатываемом слое – от 1,04 до свыше 5 МПа (по ТУ – до 4 МПа) из-за длительного засушливого периода при вегетации и уборке озимой пшеницы. Остальные показатели соответствовали требованиям ТУ. При скорости движения агрегата от 6,7 до 7,6 км/ч с шириной захвата 3,2 м глубина обработки почвы составляла от 28,3 до 29,0 см (по ТУ – до 30 см), а гребнистость ее поверхности была от 4,8 до 4,9 см (по НД – не более 5 см). Заделка растительных и пожнивных остатков варьировалась от 97,6 до 98,7 % (по ТУ - 95±5 %). Крошение почвы по содержанию комков размером до 50 мм составляло от 69,5 до 71,5 % (по ТУ – не менее 75 %), что обусловлено повышенной твердостью почвы. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 2,14-2,44 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 2,03-2,30 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 1,68-1,90 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 1,67-1,89 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 17,4-17,7 |
| Безопасность движения |  | При проведении оценки безопасности конструкции плуга ПП-(7+1)×35П (восьмикорпусный вариант) установлено, что конструкция машины полностью отвечает требованиям ГОСТ 12.2.111-85. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании плуга полунавесного ПП-(7+1)×35П проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,1 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Плуг полунавесной ПП-(7+1)×35П соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. Плуг полунавесной ПП-(7+1)×35П вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Клочков Олег Владимирович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-63-2010 (1010042) от 03 декабря 2010 года |  |  |  |