Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-64-2010  (1150012)

Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-081

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Клевер" |  |  | 344065, Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-081 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-081 предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки, разбрасыватели и скирдовальные агрегаты, для механизации складских работ с затаренными и незатаренными грузами, а также для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена и соломы. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Потери, % |  |  |  |  | 0,1-0,2 |  |
| Высота погрузки, м |  |  |  |  | 2,1-4,0 |  |
| Количество разрушенных рулонов, % |  |  |  |  | 0 |  |
| Количество деформированных рулонов, % |  |  |  |  | 0 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Монтируемый |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механическая установка |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  |  | 1,7 |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Тракторы кл. 1,4, МТЗ-80 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,12 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Погрузчик состоит из: навесного устройства , закрепленного на тракторе, подъемного устройства, гидросистемы и набора сменных рабочих органов. Навесное устройство включает в себя крепящиеся на лонжеронах трактора две панели, связанные между собой балкой, а с полуосями задних колес – разгружающим устройством. Сбоку на панелях установлены пластины для крепления кронштейнов фар. Панели имеют спереди и сзади по три отверстия для крепления их к лонжерону трактора. Конструкция панели обеспечивает возможность доступа к элементам трактора при его техническом обслуживании и запуске пускового двигателя. Подъемное устройство предназначено для удержания сменных рабочих органов и управления их работой и состоит из рамы подъема, стоек с механизмом жесткой фиксации навесного и подъемного оборудования, гидросистемы, системы тяг, кронштейнов и указателя, образующих механизм плоскопараллельного перемещения рабочих органов. Гидросистема состоит из гидроцилиндров, трубопроводов, служащих для подвода масла к гидроцинидрам, а также комплекта РВД, соединительных муфт и арматуры для соединения гидросистемы погрузчика с гидросистемой трактора. Ковши погрузчика одинаковы по конструктивному устройству и изготовлены вместимостью 0,5 м3. На задней стенке ковшей приварены по две пары кронштейнов с двумя отверстиями для крепления. Грузоподъемное устройство состоит из треугольной рамки, крюка с траверсой и расчалки. Штыревые вилы состоят из рамы и двух вилок. На раме имеются две пары кронштейнов для навески на раму подъема. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры погрузчика с ковшом 0,5 м3 смонтированного на тракторе МТЗ-80, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 6000 |  |  |
| ширина |  |  |  | 2320 |  |  |
| высота |  |  |  | 4190 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 6900 |  |  |
| ширина |  |  |  | 2320 |  |  |
| высота |  |  |  | По трактору |  |  |
| Ширина захвата рабочая, м: - ковшом 0,5 м3 - штыревыми вилами |  |  |  | 1,41 1,23 |  |  |
| Масса погрузчика, кг: - для основного исполнения, включая ковш 0,5 м3 и ковш противовес 0,5 м3 |  |  |  | 820 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч Максимальная грузоподъемность погрузчика, кН |  |  |  | 0,03-5,2 9 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания погрузчика ПФУ-081 проводились на поле ЗАО "им. Мичурина" на погрузке рулонов из соломы озимого ячменя в прицеп и на укладке рулонов из соломы озимой пшеницы в скирду, а так же на погрузке силоса в кормораздатчик. Показатели качества выполнения технологического процесса были удовлетворительными и в основном соответствовали требованиям ТУ и НД. Потерь при работе с рулонами не обнаружено, за исключением потерь соломы за счет счесывания рулонов при погрузке, которые составили 0,1-0,2 %. Так же при погрузке не было отмечено разрушенных и деформированных рулонов. При погрузке силоса в кормораздатчик потери отсутствовали. На погрузке рулонов в транспортное средство при рабочей скорости движения 5,2 км/ч и высоте погрузки 2,7 м производительность составила 26,8 т/ч. На укладке рулонов в скирду при высоте погрузки 2,1 м и рабочей скорости движения 4,6 км/ч производительность составила 21,3 т/ч. На погрузке силоса при рабочей скорости движения 0,03 км/ч и высоте погрузки 4 м, производительность составила 54 т/ч. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 ч, т,ткм: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 20,87/15,36-54,00/3,24 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 11,84/8,53-25,35/1,52 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 6,01/4,33-19,93/1,19 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 5,99/4,31-19,85/1,19 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 0,08-0,54 |
| Безопасность движения |  | Безопасность транспортирования по дорогам общей сети обеспечена |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании погрузчика ПФУ-081 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,05 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| По результатам испытаний можно сделать заключение, что погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-081 соответствует своему назначению и найдет свое применение в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Захаров Максим Александрович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-64-2010 (1150012) от 03 декабря 2010 года |  |  |  |