Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-64-2012 (4020242)

Борона дисковая тяжелая БД-9,3

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" |  |  |  | 356530, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая тяжелая БД-9,3 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для разделки глыб после вспашки, поверхностной обработки уплотненных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки крупностебельных и пропашных культур, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами и основной обработки почвы в почвозащитных и энергосберегающих технологиях. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 10,3-10,4 |
| Крошение почвы, |  |  |  |  |  |  |
| (размер фракций от 0 до 50 мм), % |  |  |  |  |  | 85,0-85,3 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  |  | 1,1-1,5 |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  | 100 |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  |  | 7,78-11,74 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска, (присоединение) на трактор |  |  |  |  |  | Прицепная |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  |  | Гидрофицированная |
| - трудоемкость составления агрегата, чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  |  |  |  |  | Трактор АТМ-7360 и Беларус 3522 |
| Потребляемая мощность агрегата (трактор Беларус 3522+КРГ-12), кВт |  |  |  |  |  | 101,57-147,78 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  |  | Достаточно высокая |
| Удобство управления |  |  |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая является рамной конструкцией на ходовых колесах, агрегатируемая с трактором с помощью прицепа. К раме с правым и левым крыльями, шарнирно соединенными с центральной секцией рамы, подвешены батареи дисков, образующие две линии переднюю и заднюю. Диски переднего ряда работают относительно оси бороны – "вразвал", диски задней линии – "всвал". Для каждой батареи имеется устройство для изменения установки угла атаки дисков от 9 до 21 градуса с интервалом в 3 градуса. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |  |
| Габаритные размеры бороны, мм: |  |  |  |  |  |  |
| в положении хранения |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 7700 |  |
| ширина |  |  |  |  | 9300 |  |
| высота |  |  |  |  | 2100 |  |
| Габаритные размеры бороны в агрегате с трактором АТМ 7360, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 13850 |  |
| ширина |  |  |  |  | 9300 |  |
| высота |  |  |  |  | По трактору |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 13850 |  |
| ширина |  |  |  |  | 6100 |  |
| высота |  |  |  |  | 4140 |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 9,3 |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см |  |  |  |  | До 20 |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  | 9800 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 250 |  |
| Минимальный радиус поворота (по крайней наружной точке), м |  |  |  |  | 8,0 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 9,1-9,2 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Борона дисковая БД-9,3 испытывалась в агрегате с тракторами АТМ-7360 и Беларус 3522 на дисковом лущении стерни озимой пшеницы (1-й и 2-й след). Условия испытаний были типичными для зоны и отличались от нормативных только повышенной твердостью почвы. При рабочей скорости движения агрегат от 8,5 до 12,8 км/ч с шириной захвата 9,1-9,2 м, глубина обработки составила 10,3-18,4 см. Подрезание растительных остатков составило 100 %. Крошение почвы по содержанию фракций размером от 0 до 50 мм составило 85,1-89,9 %, гребнистость поверхности почвы составила 1,3-3,2 см. Заделка пожнивных остатков 54,6-95,3 %. |  |  |  |  |
| Производительность |  | При рабочей скорости 11 км/ч и рабочей ширине захвата 9,1 м в агрегате с трактором АТМ 7360 производительность за час основного времени составила 9,97 га, сменного времени – 7,41 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,0 кг/га (на дисковом лущении стерни озимой пшеницы, 1-й след). При рабочей скорости 12,3 км/ч и рабочей ширине захвата 9,2 м производительность за час основного времени составила 11,29 га, сменного времени – 8,48 га, а удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,9 кг/га (на дисковом лущении стерни озимой пшеницы 2-й след). При рабочей скорости 12,8 км/ч и рабочей ширине захвата 9,15 м в агрегате с трактором Беларус 3522 производительность за час основного времени составила 11,74 га, сменного – 8,59 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,0 кг/га (на 1 следе дискового лущения стерни озимой пшеницы). При рабочей скорости 8,5 км/ч и ширине захвата 9,2 м производительность за час основного времени составила 7,78 га, сменного времени – 5,74 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 7,8 кг/га (на 2-м следе дискового лущения стерни озимой пшеницы). |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | При проведении оценки безопасности конструкции бороны БД-9,3 установлено, что конструкция полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании бороны БД-9,3 проводилось ежесменное техническое обслуживание ЕТО – 0,23 чел./ч; сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая БД-9,3 удовлетворительно агрегатируется с тракторами АТМ-7360 и Беларус 3522, обеспечивая надежное выполнение технологического процесса с показателями качества в основном соответствующими требованиям ТУ. Борона БД-9,3 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009, вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и найдет применение в зоне МИС. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС", |  |  |  |
|  |  |  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 07-64-2012 (4020242) от 21 ноября 2012 года |  |  |  |