Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-65-2008 (4130132)

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический центр ООО "КЗ"Ростсельмаш" |  | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401 Приспособление для уборки кукурузы на силос Kemper 445 |  |  |  |  |
| Назначение | Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401 предназначен для скашивания и измельчения с одновременной погрузкой в транспортные средства силосных культур, многолетних и однолетних трав и смесей сорго, подсолнечника и других культур |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Уборка кукурузы на силос в агрегате с приспособлением Kemper 445 |  |  |  |  |
| Измельчение травы по длине резки, %, |  |  |  |  |
| размер частиц, мм: |  |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. |  |  | 95,0 |  |
| -"- 10 -"- 20 -"- |  |  | 2,0 |  |
| -"- 20 -"- 30 -"- |  |  | 1,0 |  |
| -"- 30 -"- 50 -"- |  |  | 1,0 |  |
| -"- 50 -"- 70 -"- |  |  | 0,5 |  |
| -"- 70 -"- 90 -"- |  |  | 0 |  |
| -"- 90 -"- 120 -"- |  |  | 0 |  |
| св. 120 |  |  | 0,5 |  |
| Средневзвешенный размер частиц, мм |  |  | 6,7 |  |
| Однородность измельченного корма, % |  |  | 10,7 |  |
| Расщепление стеблей, % |  |  | 100 |  |
| Степень загрязнения массы почвой, % |  |  | 0 |  |
| Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  | 2,38/61.43 |  |
| - технологического времени |  |  | 2,26/58,33 |  |
| - сменного времени |  |  | 1,81/46,77 |  |
| - эксплуатационного времени |  |  | 1,74/44,81 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидравлический 0,12 чел.-ч |  |
| Агрегатирование |  |  | РСМ-1401 агрегатируется с приспособлением для уборки кукурузы на силос Kemper 445 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 212,0 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |
| Коэффициент готовности по оперативному времени |  |  | 0,99 |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401 состоит из следующих основных узлов и агрегатов: адаптера (роторная жатка, жатка для уборки трав или платформа-подборщик), аппарата питающего, аппарата измельчающего, выгрузного устройства, рамы несущей, ходовой части, моторно-силовой установки, кабины с площадкой управления, гидравлической системы и системы электрооборудования. Адаптер выбирается в зависимости от вида работ и навешивается на измельчитель и опирается с помощью двух гидроцилиндров на балку моста ведущих колес. Аппарат питающий состоит из каркаса, четырех вращающихся вальцов (двух верхних и двух нижних), вала контрпривода питателя со шкивом, вала привода адаптеров, четырехскоростного редуктора питателя с предохранительной муфтой, механизма экстренного останова при срабатывании металлодетектора и камнедетектора, механизма реверса с гидравлическим включением. Предназначен для подачи срезанной массы в измельчающий аппарат. Аппарат измельчающий состоит из каркаса, барабана шевронного типа, противорежущего бруса, механизма регулировки зазора между противорежущим брусом и ножами барабана, шкива привода, заточного устройства, механизма включения леникса питателя. Предназначен для измельчения срезанной массы и подачи ее в выгрузное устройство. Выгрузное устройство состоит из ротора-ускорителя, устройства поворотного и силосопровода. Предназначено для выгрузки измельченной массы в транспортное средство. Рама несущая предназначена для крепления кабины водителя (рабочего места оператора), площадки входа и площадки обслуживания, моторно-силовой установки. Ходовая часть предназначена для обеспечения движения комбайна и состоит из мостов ведущих и управляемых колес. Моторно-силовая установка предназначена для движения комбайна и привода рабочих органов. Состоит из дизельного двигателя, системы очистки воздуха, блока радиатора, воздухозаборника, вентилятора отсоса пыли, трубопроводов и глушителя. Моторная установка оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-7511.10-09. Кабина с площадкой управления выполнена с передним центральным расположением рабочего места, унифицированная с кондиционированием и подогревом воздуха, тонированным остеклением. Рабочее место оператора включает в себя: комфортабельное сиденье, рулевую колонку, органы управления и контроля работы комбайна. Площадка обслуживания предназначена для обслуживания бачков главных гидроцилиндров. Площадка входа предназначена для входа в кабину и обслуживания кабины, системы кондиционирования воздуха, воздушного фильтра, инструментального ящика. Гидравлическая система состоит из трех основных систем: основной гидросистемы, системы рулевого управления и гидросистемы объемного привода ходовой части, имеющих один общий гидробак, единое масло и единый привод насоса тандемом. Предназначена для работоспособности всех узлов и агрегатов комбайна. Система электрооборудования включает в себя источники тока, пусковые устройства, контрольно-измерительные приборы, устройства освещения и сигнализации, приборы микроклимата в кабине, различные датчики, соединительные провода и кабели. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 6800 |
| - ширина |  |  |  | 3250 |
| - высота |  |  |  | 3920 |
| Габаритные размеры комбайна с приспособлением Kemper 445, мм: |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 8980 |
| ширина |  |  |  | 4600 |
| высота |  |  |  | 4570 |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 8920 |
| ширина |  |  |  | 3250 |
| высота |  |  |  | 3920 |
| Ширина захвата приспособления, м |  |  |  | 4,2 |
| Масса комбайна, кг: |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  | 12480 |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  |  | 6,0-13,8 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Уборка кукурузы на силос Условия испытаний характеризовались: урожайностью – 23,1-29,8 т/га (по ТУ не менее 50 т/га), влажностью зеленой массы – 76,4-79,2 % (по ТУ не более 80 %). Влажностью почвы в слое до 5,0 см – 5,0-6,4 %, твердостью почвы в слое до 5 см – 4,3-5,0 МПа. |  |
|  | Установочная длина резки составляла 6,0 мм, а высота среза 158 мм. При этом общие потери составили 0,01 %. |  |
|  | Измельчение травы по длине резки (размер частиц) составило: |  |
|  | от 0 до 10 включ. | 95,0 |
|  | -"- 10 -"- 20 -"- | 2,0 |
|  | -"- 20 -"- 30 -"- | 1,0 |
|  | -"- 30 -"- 50 -"- | 1,0 |
|  | -"- 50 -"- 70 -"- | 0,5 |
|  | -"- 70 -"- 90 -"- | 0 |
|  | -"- 90 -"- 120 -"- | 0 |
|  | св. 120 | 0,5 |
|  | Средневзвешенный размер частиц, мм | 6,7 |
|  | Однородность измельченного корма, % | 10,7 |
| Производительность | Скорость движения, км/ч | 5,7 |
|  | Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | - основного времени | 2,38/61,43 |
|  | - технологического времени | 2,26/58/33 |
|  | - сменного времени | 1,81/46,77 |
|  | - эксплуатационного времени | 1,74/44,81 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т | 17,5/0,68 |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам общей сети обеспечена не полностью. При остановке комбайна гидростатическим механизмом (торможении) без применения педалей рабочего тормоза отсутствует световая сигнализация. При агрегатировании комбайна с приспособлением, боковые крылья в транспортном положении закрывают транспортные фары. |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Кормоуборочный комбайн самоходный РСМ-1401 соответствует своему назначению, в условиях испытаний надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом производительность, расход топлива и агротехнические показатели качества, в основном удовлетворяющие требованиям ТУ. При этом отмечены отдельные несоответствия требованиям безопасности, устранение которых не требует существенных изменений конструкции, а также недостаточная техническая надежность, обусловленная недостаточным качеством изготовления. В целом по комбайну можно заключить, что он обеспечивает соответствие основных показателей требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое широкое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС после устранения отмеченных недостатков. |  |
| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Плеханов Александр Сергеевич |
| Источник информации | Протокол № 07-65-2008 (4130132) от 15 декабря 2008 г. |