Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-66-2009  (1020132)

Агрегат комбинированный предпосевной АКП-8,0

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Светлоградагромаш" |  |  | 356530, г. Светлоград, Ставропольский край, Петровский район, ул. Калинина, 103 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный предпосевной АКП-8,0 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для сплошной обработки почвы, подготовки под посев, как под ранневесенние, так и под озимые культуры, а также для ухода за парами во всех почвенно-климатических зонах возделывания зерновых и пропашнотехнических сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  | 7,4-11,4 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  | 83,6-100 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 1,0-1,3 |  |
| Подрезание сорной растительности, % |  |  |  | 100 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  |  |  | 100 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепной гидрофицированный |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,20 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | АТМ 4200, К-701, Т-150К |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,25 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный предпосевной АКП-8,0 является полуприцепной машиной рамной конструкции, на которой крепятся: отвальный щиток, способствующий хорошему выравниванию гребнистой поверхности почвы, затем опорный каток, затем два ряда кольцевых ножей и завершают два ряда опорных катков. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 8250 |  |  |
| ширина |  |  | 8400 |  |  |
| высота |  |  | 2450 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 8170 |  |  |
| ширина |  |  | 5220 |  |  |
| высота |  |  | 4280 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 7,85-8,0 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 7,4-11,4 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  | 6420 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 10,5-12,0 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Агрегат комбинированный предпосевной АКП-8,0 испытывался на весенней предпосевной обработке под посев подсолнечника и осенней предпосевной обработке, под посев озимой пшеницы с тракторами АТМ 4200 и К-701. Условия испытаний были типичными для зоны МИС и удовлетворяли требованиям ТУ и АТТ. На обоих фонах показатели качества соответствуют требованиям ТУ и АТТ. На весенней предпосевной культивации гребнистость поверхности составила 1,1 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 97,6 %, на осенней предпосевной культивации гребнистость составила 1,0-1,3 см, крошение 83,6-100 %, а подрезание сорных растений и заделка растительных остатков на обоих фонах составили 100 %, увеличения содержания эрозионно опасных частиц не отмечено. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 8,40-9,43 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 8,00-8,59 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 6,11-6,55 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 5,89-6,32 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 3,9-4,5 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечена не полностью по причине превышения допустимых габаритов по высоте и ширине, отсутствие жесткой фиксации гидроцилиндра транспортных колес и боковых секций |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании агрегата АКП-8,0 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,25 - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный предпосевной АКП-8,0 удовлетворительно агрегатируется с тракторами АТМ 4200 и К-701, обеспечивая надежное выполнение технологического процесса с показателями качества, полностью соответствующими требованиям ТУ и АТТ. Агрегат комбинированный АКП-8,0 найдет широкое применение в почвозащитных и ресурсосберегающих технологиях обработки почвы при возделывании зерновых и пропашно-технических культур. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провела: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-66-2009 (1020132) от 20 ноября 2009 года |  |  |