Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-67-2013 (4020252)

Борона ротационная кольчатая БРК-5,6

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Агро-Тех" |  |  |  | 347939, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Борона ротационная кольчатая БРК-5,6 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для рыхления и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, заделки удобрений, боронования всходов зерновых и технических культур, для предпосевной подготовки почвы, для довсходового и послевсходового рыхления почвы. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 3,9-5,4 |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 25 |  |  |  |  |  | 90,6-98,5 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  |  | 0,7-1,3 |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  | 100 |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  |  |  |  |  | 6,34-7,28 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска, (присоединение) на трактор |  |  |  |  |  | Прицепная |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  |  | Гидравлический |
| - время подготовки к работе, ч |  |  |  |  |  | 0,03 |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  |  | С помощью ГНС трактора |
| Агрегатирование |  |  |  |  |  | Кл. 0,9-3,1, МТЗ-1021, МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |
| - машины |  |  |  |  |  | 10,92-16,06 |
| - агрегата |  |  |  |  |  | 29,4-44,00 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Борона состоит из складываемой рамы длиной 5,6 м, на которой крепится: навесное устройство для агрегатирования с трактором, два опорных колеса и 12 рабочих органов, а также гидросистема. Рабочий орган сконструирован по схеме подпружиненного качающегося рычага (траверсы), прижим траверсы к земле производит пружина. Каждый из 12 рабочих органов состоит из четырех зубчатых колес, посаженных с помощью подшипников на ось траверсы, а каждое зубчатое колесо имеет 18 зубьев. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры бороны, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в положении хранения |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 1415 |  |
| ширина |  |  |  |  | 5630 |  |
| высота |  |  |  |  | 1250 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 1415 |  |
| ширина |  |  |  |  | 5220 |  |
| высота |  |  |  |  | 1250 |  |
| Габаритные размеры бороны в агрегате с трактором МТЗ-82, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 5740 |  |
| ширина |  |  |  |  | 5630 |  |
| высота |  |  |  |  | По трактору |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 5740 |  |
| ширина |  |  |  |  | 5220 |  |
| высота |  |  |  |  | По трактору |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 5,5-5,6 |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  | 3,9-5,4 |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  | 900 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 350 |  |
| Минимальный радиус поворота (по крайней наружной точке), м |  |  |  |  | 7,25 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 11,5-13,0 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Борона БРК-5,6 испытывалась в агрегате с трактором МТЗ-82 на предпосевной обработке почвы и в агрегате с трактором МТЗ-1021 на междурядной обработке посевов сои. Условия испытаний полностью соответствовали требованиям ТУ. Показатели качества на обоих фонах соответствовали требованиям ТУ. При средней рабочей скорости движения агрегата 11,5 и 13,0 км/ч с шириной захвата 5,5 и 5,6 м, средняя глубина обработки составила 5,4 и 3,9 см, крошение почвы с размером фракций до 25 мм было до 90,6-98,5 %, подрезание сорных растений 100 %, гребнистость поверхности почвы составила 1,4 и 1,7 см забиваний и залипаний рабочих органов не отмечено. |  |  |  |  |
| Производительность |  | При рабочей скорости движения агрегата 11,5 км/ч и рабочей ширине захвата 5,5 производительность бороны БРК-5,6 на предпосевной обработке почвы за час основного времени составила 6,34 га, за час сменного времени 4,91 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,24 кг/га. При рабочей скорости движения агрегата 13,0 км/ч и рабочей ширине захвата 5,6 производительность бороны БРК-5,6 на междурядной обработке за час основного времени составила 7,28 га, за час сменного времени составила 5,59 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,5 кг/га. |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Безопасное транспортирование машины по дорогам общей сети в соответствии с ТУ п. 2.13 и с руководством по эксплуатации осуществляется с использованием дополнительного автотранспорта. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании бороны БРК-5,6 проводится ежесменное техническое обслуживание ЕТО – 0,05 чел.-ч; сезонное ТО проводится при постановке бороны на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Борона ротационная кольчатая БРК-5,6 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС", |  |  |  |
|  |  |  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-67-2013 (4020252) от 18 ноября 2013 года |  |  |  |