Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-68-2009  (1020152)

Агрегат комбинированный  для сплошной обработки почвы

АКСО-4

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод "Лессельмаш" |  |  | 352690, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для послойной обработки почвы без оборота пласта под зерновые и пропашные культуры, а также под повторные посевы кукурузы, гречихи, трав и других культур. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  | 10,8-13,44 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  | 84,3-94,9 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 2,0-4,5 |  |
| Подрезание сорной растительности, % |  |  |  | 100 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  |  |  | 87,8-98,7 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепной гидрофицированный |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая установка |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,10 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | К-701 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,25 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 является полуприцепной машиной с пятирядковым расположением рабочих органов: 2 ряда сферических дисков на индивидуальных стойках, третий ряд – плоскорежущие лапы, четвертый – двухдисковые блоки с гладкими дисками  450 мм и завершают пятый ряд катки прикатывающие. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 7570 |  |  |
| ширина |  |  | 4700 |  |  |
| высота |  |  | 1550 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 7580 |  |  |
| ширина |  |  | 4700 |  |  |
| высота |  |  | 1800 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 4,0 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 10,8-13,44 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  | 4990 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 6,91-12,1 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 испытывался в агрегате с тракторами К-701 и New Holland на сплошной обработке почвы после уборки озимой пшеницы и сахарной свеклы. Условия проведения испытаний были типичными для зоны кубанской МИС и удовлетворяли требованиям ТУ и АТТ. Основные показатели качества на обоих фонах соответствуют требованиям ТУ. На сплошной обработке почвы после уборки озимой пшеницы крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 89,4-94,9 %, гребнистость поверхности почвы составила 2,4-4,5 см, заделка пожнивных остатков составила 87,8-98,7 %, на фоне поля после уборки сахарной свеклы – крошение почвы составило 84,3 %, гребнистость 2,0 см заделка пожнивных остатков – 88,2 %, подрезание сорных растений на обоих фонах составило 100 %. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 3,39-4,82 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 3,26-4,43 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 2,69-3,64 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 2,56-3,48 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 12,2-14,8 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечена не полностью из-за превышения габарита агрегата по ширине, который составляет 4,7 м при допустимой величине 4,4 м. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании агрегата АКСО-4 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,25 чел./ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 соответствует своему назначению, в условиях испытаний в агрегате с тракторами К-701 и New Holland надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. Однако отмечено семь несоответствий требованиям ТУ и одно несоответствие требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Агрегат вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет применение на обработке стерневых фонов в зоне деятельности Кубанской МИС. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провела: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-68-2009 (1020152) от 24 ноября 2009 года |  |  |