Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-70-2011 (1060092)

Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-082, двигатель

ММЗ-260, (180  л.с.) в комплектации с унифицированной жаткой и приспособлениями для уборки подсолнечника и кукурузы

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический центр ООО "Комбайновый Завод "Ростсельмаш" |  |  | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-082, двигатель ММЗ-260, (180 л.с.) в комплектации с унифицированной жаткой и приспособлениями для уборки подсолнечника и кукурузы |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-082 предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием в основных зерносеющих зонах страны, а с применением дополнительных приспособлений: ПСП-810-05 – для уборки подсолнечника; ППК-61-01 – для уборки кукурузы на зерно |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямое комбайнирование озимой пшеницы в агрегате с жаткой РСМ-081.27-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  |  |  |  |  | 1,53 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| - за жаткой |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Уборка кукурузы на зерно в агрегате с приспособлением ППК-61-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  |  |  |  |  | 3,54 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  |  | 1,58 |  |
| - за приспособлением |  |  |  |  |  | 1,96 |  |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  |  | 6,2 |  |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га/т: |  |  |  |  |  |  |  |
| - на прямом комбайнировании озимой пшеницы (эксплуатационно-технологические испытания) |  |  |  |  |  | 1,78/9,18 |  |
| - на уборке кукурузы на зерно (эксплуатационно-технологические испытания) |  |  |  |  |  | 1,91/23,02 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  | Гидроцилиндрами, шарнирно установленными установленными на ведущем мосту наклонной камеры |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  |  |  |  |  |
| - частота вращения молотильного барабана, вентилятора очистки и мотовила жатки |  |  |  | Клавишей рабочего с места оператора при помощи электрогидро-распределителя |  |  |  |
| - зазор между бичами барабана и деки |  |  |  | Клавишей с рабочего места оператора при помощи силового электропривода |  |  |  |
| - величина открытия жалюзи решет очистки |  |  |  | Винтовым механизмом на левой боковине корпуса молотилки |  |  |  |
| - трудоемкость подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |
| с жаткой РСМ-081.27-09 |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| с приспособлением ПСП-810-05 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| с приспособлением ППК-61-01 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | РСМ-082 агрегатируется с жаткой РСМ-081.27-09, платформой-подборщиком, приспособлениями ПСП-810-05, ППК-61-01 |  |  |  |
| Эксплуатационная потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 119 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| - с жаткой РСМ-081.27-09 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Коэффициент готовности по оперативному времени |  |  |  | 0,99 |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-082 в базовой ком-плектации предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием на полях с уклоном 8° во всех зерносеющих зонах. При использовании специальных приспособлений и дополнительного оборудования, применяемого для изменения режимов работы молотильного устройства и очистки, комбайн может убирать кукурузу на зерно, подсолнечник, сою, рапс, зернобобовые, крупяные культуры, семенники трав и овощных культур. В зависимости от принятой технологии уборки комбайн может оборудоваться сменными рабочими органами: - жаткой РСМ-081.27-09 с шириной захвата 5,0 м или 6,0 м для уборки зерновых колосовых культур на корню; - платформой для подборщика 081.08.01.000, с подборщиком РСМ-10.08.07 или подборщиком МСМ-10.08.07 с рабочей шириной захвата 3,4 м для подбора зерновых колосовых культур из валков; - для перевозки жатки комбайн может комплектоваться тележкой транспортной РСМ-142.29; - для уборки незерновой части урожая комбайн комплектуется либо измельчитель-разбрасыватель ИРС-082.01.00.000-01 (082.01.00.000) для измельчения и разбрасывания соломы по полю (или укладки ее в валок), либо копнителем – 082.01.00.000-02 (082.01.00.000-03) для сбора соломы в копны. По специальным заказам комбайн может комплектоваться: - адаптером ППК-61-01 для уборки кукурузы на зерно; - адаптером ПСП-810-05 для уборки подсолнечника; - для обеспечения использования этих адаптеров молотильное устройство должно быть дооборудовано комплектом переоборудования ПДК-10. Комбайн состоит из молотилки (МСУ), наклонной камеры, бункера с выгрузным устройством, моторной установки, ходовой части, рабочей площадки оператора, гидравлической системы, системы электрооборудования, жатки (подборщика), измельчителя-разбрасывателя соломы (копнителя). Жатка состоит из: каркаса, аппарата режущего, шнека, мотовила, гидрооборудования, электрооборудования. Жатка навешивается на рамку проставки которая шарнирно соединяется с наклонной камерой. Наклонная камера шарнирно соединяется с молотилкой комбайна и опирается с помощью двух гидроцилиндров на балку моста ведущих колес. Наклонная камера универсальная, транспортерного типа, с плавающим цепочно-планчатым транспортером регулируемой высоты расположения. Молотильный аппарат комбайна – классического типа включает в себя собственно молотилку, состоящую из приемного битера, бильного бичевого барабана, планчато-пруткового подбарабанья, отбойного битера. Молотильный барабан – бильный, 8-ми бичевой с поочередно расположенными рифами левого и правого направлений. Предназначен для вымолачивания зерен из колосьев протаскиваемых в зазоре между барабаном и подбарабаньем. Для изменения режимов обмолота на валу барабана установлен двухрежимный редуктор. Подбарабанье, планчато-прутковое имеет электромеханизм регулировки молотильного зазора. Отбойный битер, квадратно-ребристой формы, предназначен для направления выходящей из молотильного зазора соломистой массы на соломотряс. Соломотряс каскадно-клавишный имеет 4 клавиши коробчатого типа с чешуйчатой рабочей поверхностью и 4 каскадами, синхронное возвратно-поступательное перемещение которых обеспечивается коленчатыми валами привода соломотряса. Предназначен для дополнительного выделения зерна из соломы прошедшей через молотильный аппарат. Моторная установка предназначена для обеспечения привода всех систем комбайна. Установка расположена на крыше молотилки за бункером зерна и состоит из двигателя, установленного на подмоторной раме, системы питания двигателя воздухом, выхлопной системы, блока радиаторов, трубопроводов, системы слива. Моторная установка оснащена двигателем Д-260.9С (дизельный), 6 цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, стартерного запуска, номинальной мощностью 132 кВт, расположен на раме поперек хода комбайна. Ходовая часть предназначена для обеспечения движения комбайна и состоит из мостов ведущих и управляемых колес, рулевого управления и тормозов. Колеса комбайна оснащены пневматическими шинами. Кабина с площадкой управления выполнена с передним центральным расположением рабочего места оператора. Кабина рабочего места каркасного типа с большой площадью остекления, с панорамным ветровым и широким задним окном, подрессоренная, двухместная, с двумя дверьми. Кабина оборудована стеклоочистителем с электроприводом, подрессоренным сиденьем, системой кондиционирования и обогрева воздуха, виброшумоизоляцией и обивкой из современных материалов. Органы управления и контроля работы комбайна включают в себя панель управления двигателем, пульт управления рабочими органами, рычаг управления движением комбайна, рычаг управления коробкой диапазонов комбайна, рулевую колонку механизм управления тормозами и стояночный тормоз. Основные органы управления комбайна расположены на панели управления справа от оператора и сгруппированы по частоте их использования и функциональности. Система контроля. Панель информационная ПИ-142-03 предназначена для: - сбора и обработки информации о состоянии систем, агрегатов и узлов комбайна и вывода показателей этих параметров на экран; - вывода на экран по требованию оператора значений качественных показателей работы комбайна; - оповещения об аварийных ситуациях и отказах в виде графической, звуковой и речевой информации с фиксацией даты и времени возникновения; - оповещения о необходимости проведения технического обслуживания; - отображения на экране, по требованию оператора, рекомендуемых режимов работы и параметров регулировки и настройки комбайна на конкретные условия работы. Гидравлическая система комбайна предназначена для обеспечения гидравлического привода и управления рабочими органами комбайна. Гидравлическая система состоит из: - системы объемного привода рулевого управления; - системы объемного гидропривода ходовой части; - основной гидросистемы; - гидропривода мотовила жатки. По заказу, опционно-моторная установка оборудуется пневмосистемой, состоящей из: 1 цилиндрового пневмокомпресора ПК-155-20, установленного на двигателе, ресивера, смонтированного на кронштейнах подвеса левого щита молотилки, регулятора давления, клапана предохранительного, манометра и трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры комбайна |  |  |  |  |  |  |  |
| без адаптеров с наклонной камерой, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 7940 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  | 3410 |  |  |
| - высота (по бункеру) |  |  |  |  | 3930 |  |  |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой РСМ-081.27-09, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 9420 |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 6390 |  |  |
| высота (с открытой крышей бункера) |  |  |  |  | 4350 |  |  |
| - в транспортном положении (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |  |  |
| длина с тележкой (без подборщика) |  |  |  |  | 15730 |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 3410 |  |  |
| высота |  |  |  |  | 3930 |  |  |
| Ширина захвата жатки, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  |  |  | 6,0 |  |  |
| - рабочая |  |  |  |  | 5,6-5,9 |  |  |
| Масса комбайна с жаткой РСМ-081.27-09, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  |  | 12720 |  |  |
| Емкость зернового бункера, м3 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 2,6-8,8 |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  |  |  | До 20 |  |  |
| Молотильный барабан |  |  |  |  | Бильный (8 бичей) |  |  |
| Диаметр барабана, мм |  |  |  |  | 600 |  |  |
| Частота вращения барабана, с-1 |  |  |  |  | 510-1160 |  |  |
| Частота вращения барабана с приводом через редуктор, понижающий обороты барабана, с-1 |  |  |  |  | 340-790 |  |  |
| Тип очистки |  |  |  |  | Ветрорешетная с жалюзийными решетами |  |  |
| Вентилятор очистки |  |  |  |  | Односекционный центробежный |  |  |
| Вместимость топливного бака, л |  |  |  |  | 300 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Прямое комбайнирование озимой пшеницы Условия проведения испытаний были в основном типичными для зоны деятельности МИС, и несколько отличались от нормативных пониженной влажностью зерна 9,4 % (по проекту ТУ – 10-18 %), соломы – 8,4 % (по проекту ТУ – 10-18 %), массой 1000 зерен 34,6 г (по проекту ТУ не менее 40 г), отношением массы зерна к массе соломы 1:0,6 (по проекту ТУ – 1:1,5), что обусловлено наличием высоких среднедневных температур окружающего воздуха в период созревания зерна и в начальный период уборочных работ, а также сортовым составом зерновых культур используемых в зоне деятельности МИС. Остальные показатели условий в основном соответствовали требованиям проекта ТУ, урожайность зерна составляла от 56 до 71,8 ц/га (норматив проекта ТУ от 40 до 50 ц/га), полеглость составляла не более 3,4 % (норматив проекта ТУ не более 20 %), засоренность посевов над фактической высотой среза, а также над уровнем почвы отсутствовала (норматив проекта ТУ не более 1 %), самоосыпание также отсутствует. Условия испытаний на уборке кукурузы были близки к типичным для зоны деятельности МИС, и несколько отличались от нормативных сравнительно низкой влажностью зерна 7,2 %, незерновой части – 8,2 %, высотой растений – 190-288 см и соответственно сравнительно высоким расположением нижнего початка 100-145 см. В остальном условия соответствовали требованиям, урожайность зерна составляла от 107,7 до 120 ц/га, полеглость отсутствовала, густота растений также соответствовала требованиям НД. |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Прямое комбайнирование озимой пшеницы |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  | 3,2 |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 1,78/9,18 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 1,31/6,78 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т |  |  |  |  | 12,8/2,48 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Уборка кукурузы на зерно |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 4,5 |
|  |  | Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 1,91/23,02 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 1,44/17,37 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т |  |  |  |  | 20,8/1,72 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  |  | 1 |
| Безопасность движения |  | Безопасность перемещения по дорогам общего пользования обеспечивается тем, что перевозка жатки производится на транспортной тележке, оснащенной собственными приборами световой сигнализации и страховой цепью. Комбайн самоходный зерноуборочный оснащен приборами освещения, световой сигнализации и габаритными огнями. Транспортная скорость – до 20 км/ч. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. Информация на проведение ТО достаточно полно отражена в инструкции по эксплуатации комбайна РСМ-082 и приспособлений ПСП-810-05 и ППК-61-01, что позволяет поддержать испытываемые машины в исправном состоянии: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения 0,48 чел.-ч (оперативная трудоемкость – 0,36 чел.-ч); - первое ТО (ТО-1) с трудоемкостью 1,25 чел.-ч (оперативная трудоемкость – 1,22 чел.-ч); - второе ТО (ТО-2) с трудоемкостью 2,5 чел.-ч, (оперативная трудоемкость – 2,6 чел.-ч). - суммарная трудоемкость ТО 0,0128 чел.-ч/ч, (оперативная суммарная трудоемкость ТО – 0,0126 чел.-ч/ч). Инструкции по эксплуатации двигателя и комбайна содержат достаточно информации по устройству, регулировкам, правилам эксплуатации, технического обслуживания и хранения. Текст и рисунки четкие, хорошо читаемые. Проект ТУ в основном содержит характеристики, требования, нормативные значения, однако при этом в разделе требования экономного использования сырья, топлива и трудовых ресурсов не приведены нормативы, значения коэффициентов использования сменного и эксплуатационного времени. |  |  |  |  |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В результате испытаний установлено, что комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-082 в агрегате с жаткой РСМ-081.27-09, а также с адаптерами ПСП-810-05 и ППК-61-01 соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс на уборке озимой пшеницы прямым комбайнированием и на уборке кукурузы на зерно, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества, соответствующие требованиям проекта ТУ и НД. |  |
| Испытания проведены | ФГБУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Красиков Александр Николаевич |
| Источник информации | Протокол № 07-70-2011 (1060092) от 25 ноября 2011г. |