Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-72-2008  (4060212)

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | 347210, г. Морозовск, Ростовская область, ул. К. Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приспособление ПСП-810 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810 предназначено для уборки семян подсолнечника в агрегате с зерноуборочными комбайнами Дон-1500Б |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка подсолнечника приспособлением ПСП-810 в агрегате с Дон-1500Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна за приспособлением, % |  |  |  |  | 1,67 |  |  |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  | 1,1 |  |  |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  | 5,2 |  |  |
| Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  | 4,78/7,11 |  |  |
| - технологического времени |  |  |  |  | 4,19/6,24 |  |  |
| - сменного времени |  |  |  |  | 3,48/5,17 |  |  |
| - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 3,46/5,14 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту, соединенными с гидросистемой комбайна |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  | Регулировка натяжения цепей транспортеров стеблей, натяжения транспортеров семян и регулировка натяжения цепных передач. Переоборудование комбайна |  |  |  |
| - время подготовки приспособления к работе, чел.-ч |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Приспособление ПСП-810 агрегатируется с комбайном Дон-1500Б |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО приспособления ПСП-810, чел.-ч. |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность испытываемой машины |  |  |  | Удовлетворяющая требованиям ТУ |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена не полностью |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810 состоит из жатки и проставки с битером (в зависимости от конструктивного исполнения наклонной камеры комбайна). Жатка предназначена для среза корзинок подсолнечника и транспортировки их в наклонную камеру комбайна. Жатка состоит из: корпуса, шнека, лифтеров правых и левых, лифтера среднего, транспортеров семян и стеблей, привода жатки и опорных стоек. Корпус состоит из рамы трубчатой конструкции, на которой закреплены боковины, соединенные между собой листовой обшивкой днища и ветровым щитом из проволочной сетки. К консольным боковым балкам рамы корпуса крепятся на кронштейнах натяжные звездочки транспортеров стеблей. На основной балке рамы корпуса установлены конические редукторы с режущими аппаратами. Они предназначены для привода транспортеров стеблей и семян, а также режущих аппаратов. Лифтеры левые и правые состоят из делителя и каркаса, на котором установлен ведомый ролик ленточного транспортера семян. Делитель может занимать два положения: нижнее (рабочее) и верхнее (транспортное). Транспортеры стеблей предназначены для подвода стеблей подсолнечника к режущим аппаратам с одновременным уменьшением длины верхней части срезаемых стеблей за счет их наклона по ходу агрегата. Каждый транспортер стеблей состоит из втулочно-роликовой цепи и приклепанных к ней, с шагом 152,4 мм, лапок. Привод редукторов осуществляется с двух сторон жатки карданными валами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры приспособления, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  | 2800 |  |
| - ширина |  |  |  |  |  | 5850 |  |
| - высота |  |  |  |  |  | 1600 |  |
| Габаритные размеры приспособления ПСП-810 в агрегате с Дон-1500Б, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 10850 |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 5850 |  |
| высота |  |  |  |  |  | 3900 (по комбайну) |  |
| - в транспортном положении (ближний транспорт) |  |  |  |  |  |  |  |
| длина (без мысов) |  |  |  |  |  | 10450 |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 5850 |  |
| высота |  |  |  |  |  | 3900 (по комбайну) |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
| - рабочая |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
| Масса приспособления, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  |  |  | 1730 |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  |  |  |  | 5,0-9,0 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  | Условия испытаний на уборке подсолнечника несколько отличались от типичных для зоны и нормативных сравнительно низкой урожайностью – 17,9 ц/га (по ТУ не менее 20 ц/га), обусловленной почвенной и воздушной засухой в период вегетации растений, влажностью семян – 8,8 % (по ТУ – 12-14 %) и влажностью почвы в слое 0-10 см – 28,6 % (по ТУ не более 20 %). Влажность незерновой части была 13,0 % (по ТУ не более 50 %), высота расположения корзинок – 98,3 см (по ТУ не менее 60 см), высота растений – 103,9 см (по ТУ не более 230 см). |  |  |  |  |
| Производительность |  | На уборке подсолнечника в агрегате с зерноуборочным комбайном Дон-1500Б |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 8,5 |
|  |  | Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 4,78/7,11 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  | 4,19/6,24 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 3,48/5,17 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 3,46/5,14 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т |  |  |  |  | 6,0/4,02 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  |  | 1,0 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена полностью. Транспортные габаритные размеры приспособления на тележке соответствуют требованиям. Транспортная скорость составляет 20 км/ч, что соответствует требованиям НД. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемого с ним адаптера. В систему обслуживания приспособления ПСП-810 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО; - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,17; - оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,14; - удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,018; - удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,012. Сезонное ТО выполняется при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810 "FALCON" в агрегате с зерноуборочным комбайном Дон-1500Б соответствует своему назначению. В условиях испытаний обеспечивает надежное выполнение технологического процесса (коэффициент надежности составил 1,0 при нормативе ТУ – не менее 0,98) с производительностью за час основного времени – 7,11 т, удовлетворяющей нормативу ТУ – не менее 6,5 т/ч. При этом основные агротехнические показатели качества также удовлетворяют требованиям ТУ. Техническая надежность приспособления достаточно высокая, за период испытаний отказов не отмечено. Коэффициент готовности по организационному времени составил 1,0. Наработка на отказ составила более 137 ч, наработка на отказ II группы составила более 137 ч (норматив ТУ – не менее 50 ч). При оценке безопасности и эргономичности приспособления отмечены отдельные несоответствия требованиям, устранение которых не требует существенных изменений конструкции. В целом приспособление ПСП-810 удовлетворяет основным требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания и уборки подсолнечника, и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС, после устранения недостатков. |  |  |  |  |  |  |  |

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Орехов Роман Юрьевич |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-72-2008 (4060212) от 19 декабря 2008 года |