Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-72-2009 (4130202)

Косилка ротационная навесная с кондиционером КРК-2,4

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Клевер" |  |  |  | 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаш, 2-6/22 |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косилка ротационная навесная с кондиционером КРК-2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Косилка ротационная навесная с кондиционером КРК-2,4 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с одновременным вспушиванием массы и укладки ее в валок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика валка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее значение |  |  |  |  |  |  | 165,0 |  |  |
| стандартное отклонение,  см |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |
| - высота, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее значение |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |
| стандартное отклонение,  см |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |
| - плотность валка, кг/м2 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| - неравномерность плотности, % |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| Высота среза: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установочная, см |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |
| - фактическая, см |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |
| - стандартное отклонение,  см |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
| Потери общие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - т/га |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| - % к урожаю |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - несрезанными растениями, % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| - от повышенного среза, % |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  | На скашивании суданской травы |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |
| - технологического времени |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |
| - сменного времени |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |
| - эксплуатационного времени |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип машины |  |  |  |  | Навесной |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  |  |  | Трехточечное навесное устройство |  |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  |  | С помощью гидроцилиндров |  |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механическая |  |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | С тракторами класса 1,4; 2,0 |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  | 29,44 |  |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена не полностью. Не закрыты защитными кожухами концевые части карданного вала |  |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косилка ротационная навесная с кондиционером КРК-2,4 состоит из: рамы с навесным устройством, несущего каркаса с режущим аппаратом кондиционера, механизма уравновешивания механизма привода, гидравлической системы. Рама косилки сварного типа, является основной несущей конструкцией, к которой крепятся все сборочные детали и узлы косилки. На раме с помощью сварного соединения установлено трехточечное навесное устройство. Для предохранения конструкции косилки от повреждения при наезде на препятствие, на малом брусе рамы установлен предохранитель, который при этом обеспечивает поворот режущего бруса в горизонтальной плоскости назад по ходу движения агрегата. Для обеспечения копирования неровности почвы режущий брус режущего механизма соединяется с рамой шарнирно через двуплечие рычага пружинного механизма уравновешивания. Режущий брус несет на себе основные рабочие органы – роторные ножи режущего аппарата. Роторные ножи, установленные попарно, имеют встречное направление вращения. Привод режущего аппарата осуществляется от ВОМ трактора через редуктор (главный и рабочий) и клиноременную передачу, с помощью карданных валов. Сверху режущий аппарат закрыт металлическим каркасом, на котором в задней его части установлен вал кондиционера и щитки валкообразователя. Для предотвращения выброса из режущего аппарата срезаемой массы и посторонних предметов, вперед по ходу движения агрегата, на каркасе навешивается защитный фартук. Кондиционер обеспечивает вспушивание скошенной массы растений, приплющивание стеблей и образование валка. Кондиционер представляет собой вал установленный в подшипниковых опорах с шарнирно навешенными на него бичами. Привод кондиционера осуществляется от ВОМ трактора через главный редуктор (с обгонной и предохранительной муфтой) с помощью карданного вала, независимо от привода режущего аппарата. Перевод косилки из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется с помощью гидроцилиндра с рабочего места оператора. При перемещении по дорогам режущий аппарат дополнительно фиксируется в транспортном положении с помощью механического стопорного устройства. Механизм уравновешивания представляет собой блок пружин, которые через двуплечие рычаги, соединяют раму косилки с ее режущим аппаратом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |  |  |
| Тип изделия |  |  |  |  |  | Навесной |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) |  |  |  |  |  | МТЗ-80/82; ЮМЗ-6КЛ |  |  |  |
| Привод |  |  |  |  |  | От ВОМ трактора с частотой вращения 540 об/мин |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 8,53-12,31 |  |  |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |
| - рабочая |  |  |  |  |  | 2,2-2,1 |  |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  |  |  |  |  | 1 тракторист |  |  |  |
| Габаритные размеры косилки КРК-2,4 (в положении хранения), мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 1675 |  |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | 1275 |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
| Масса машины, кг |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по высоте среза растений, см |  |  |  |  |  | 6-10 |  |  |  |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для работы |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
| - для транспортировки |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Количество передач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ременных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - цепных |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| - карданных |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - редукторов |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Количество точек смазки, всего, |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ежесменных |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| - периодических |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| - сезонных |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Число сортов масел и смазок |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Другие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество роторов, шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Количество ножей, шт. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Количество сдвоенных бичей, шт. |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия проведения испытаний косилки были в основном типичными для зоны МИС и характеризовались следующими данными: урожайность суданской травы 3,1-6,0 т/га, высота растений составляла 48,2-70,0, полеглость отсутствовала. Низкая урожайность травы обусловлена неблагоприятными условиями (засухой) в период вегетации растений. Испытания производились в агрегате с трактором МТЗ-80 на трех рабочих режимах скоростей агрегата от 8,5 до 12,3 км/ч, рабочей ширине захвата от 2,1 до 2,2 м. При установочной высоте среза 8,0 фактическая высота составила от 7,4 до 8,9 см, общие потери составили 0,01 %, соответственно плотность валка от 0,4 до 0,7 кг/м2, а ширина валка после кондиционера – 179,1 до 151,1 см. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  |  | Производительность за час основного времени получена 2,33 га при рабочей скорости движения агрегата 9,9 км/ч и рабочей ширине захвата 2,1 м. Производительность за час эксплуатационного времени составила 1,51 га, низкие значения производительности обусловлены низкой урожайностью. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 5,40 кг/га. В условиях испытаний агрегат надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00. |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  |  | Безопасность транспортирования машины в агрегате с ЭС (МТЗ-80) обеспечивается за счет обозначенных габаритов по ширине. Машина навесная, в ТУ наличие тормозов не установлено. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержке работоспособности косилки. Информация по проведению ТО достаточно полно отражена в инструкции по эксплуатации, что позволяет испытывать машину в исправном состоянии: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения чел.-ч – 0,12 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,10; - первое (ТО-1) с трудоемкостью, чел.-ч – 0,20 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,18). |  |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам испытаний можно сделать заключение, что косилка ротационная навесная КРК-2,4 имеет простую конструкцию, может использоваться на скашивании как высокостебельных, так и полеглых трав и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны деятельности МИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |  |
| Испытания провел |  |  |  | Орехов Роман Юрьевич |  |  |  |  |  |
| Источник информации |  |  |  | Протокол испытаний № 07-72-2009 (4130202) от 24 ноября 2009 года |  |  |  |  |  |