Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-72-2012 (4020262)

Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" |  |  |  | 356530, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для разделки поверхностного уплотненного слоя почвы, уничтожения сорняков, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 8,85-9,45 |
| Крошение почвы |  |  |  |  |  |  |
| (размер фракций от 0 до 25 мм), % |  |  |  |  |  | 84,0-90,3 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  |  | 0,8-0,9 |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  | 100 |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  |  | 12,19-14,76 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска, (присоединение) на трактор |  |  |  |  |  | Прицепной |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  |  | Гидрофицированный |
| - трудоемкость составления агрегата |  |  |  |  |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  |  |  |  |  | Трактор Беларус 3522 |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт |  |  |  |  |  | 148,6-200,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,3 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  |  | Достаточно высокая |
| Удобство управления |  |  |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор состоит из рамы со сницей и опорными колесами, из рабочих органов и гидросистемы. Рама представляет собой сварную конструкцию из металлопрофильных труб квадратного сечения и является несущей конструкцией, на которой устанавливаются все узлы и детали культиватора. Рама состоит из центральной и двух боковых секций. К центральной части рамы шарнирно присоединена сница с прицепом и установлены опорные колеса, предназначенные для перевода культиватора из транспортного положения в рабочее и обратно. На раме в шахматном порядке в четыре ряда установлены рабочие органы – стойки, подпружиненные сверху для предотвращения их повреждения при встрече с препятствием. Вслед за стойками с лапами установлены трехрядные пружинные боронки, и завершают конструкцию катки. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |  |
| Габаритные размеры культиватора, мм: |  |  |  |  |  |  |
| в положении хранения |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 9660 |  |
| ширина |  |  |  |  | 12270 |  |
| высота |  |  |  |  | 1460 |  |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором Беларус 3522, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 16300 |  |
| ширина |  |  |  |  | 12270 |  |
| высота |  |  |  |  | 1460 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 16300 |  |
| ширина |  |  |  |  | 6850 |  |
| высота |  |  |  |  | 3650 |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 11,7-12,0 |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см |  |  |  |  | До 16 |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  | 10940 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 250 |  |
| Минимальный радиус поворота (по крайней наружной точке), м |  |  |  |  | 9,2 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 10,2-12,6 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Культиватор КРГ-12 испытывался в агрегате с трактором Беларус 3522 на сплошной культивации в оптимальные сроки. Условия испытаний были типичными для зоны и отличались от нормативных только экстремальной твердостью почвы, которая составила от 1,3 до 3,64 МПа, в слое до 10 см и больше 5 МПа в слое до 20 см. При скорости движения агрегата от 7,99 до 9,84 км/ч с шириной захвата 12 м, средняя глубина обработки составила 8,85 до 9,45 см. Гребнистость поверхности составила 0,8-0,9 см. Крошение почвы по содержанию фракций размером до 25 мм составило 84,0-90,3 %. Выноса влажного слоя на поверхность не отмечено. Подрезание растительных остатков 100 %. |  |  |  |  |
| Производительность |  | При рабочей скорости 12,6 км/ч и рабочей ширине захвата 11,7 м на сплошной культивации лущеного фона производительность за час основного времени – 14,76 га, сменного времени – 10,78 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,7 кг/га. При рабочей скорости 10,2 км/ч и рабочей ширине захвата 12,0 м на сплошной культивации стерневого фона производительность за час основного времени составила 12,19 га, сменного времени – 8,92 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 2,9 кг/га. |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | При проведении оценки безопасности конструкции культиватора КРГ-12 установлено, что конструкция полностью соответствует ГОСТ Р 53489-2009 |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании культиватора КРГ-12 проводится ежесменное техническое обслуживание: трудоемкость ЕТО – 0,30 чел./ч; сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12 соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. Культиватор вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур и найдет применение в хозяйствах зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС", |  |  |  |
|  |  |  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 07-72-2012 (4020262) от 29 ноября 2012 года |  |  |  |