Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-73-2013 (4020082)

Культиватор широкозахватный комбинированный

скоростной для сплошной обработки почвы ШККС-10

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Агропромтехника" |  |  |  | 356240, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 162А |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор широкозахватный комбинированный скоростной для сплошной обработки почвы ШККС-10 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы, уничтожения сорной растительности с максимальным сокращением стерни и других пожнивных остатков на полях обработанных плоскорезными и безотвальными орудиями под посев озимых, яровых, овощных и пропашных культур. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  | 10,0-10,2 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  |  | 90,7-100 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  | 1,3 |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  | 100 |  |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Производительность |  |  |  |  | На предпосевной культивации почвы под посев кукурузы |  |
| за 1 час основного времени, га |  |  |  |  | 7,98-8,43 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска, (присоединение) на трактор |  |  |  |  | Полуприцепной |  |
| - перевод из рабочего положения в транспортное |  |  |  |  | Гидрофицированный, при помощи ГНС трактора |  |
| - время подготовки культиватора к работе, чел.-ч |  |  |  |  | 0,05 |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механическая |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Кл. 3-4; Т-150К |  |
| Потребляемая мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |
| - машиной |  |  |  |  | 50,4-77,1 |  |
| - агрегатом |  |  |  |  | 80,0-116,5 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,17 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор ШККС-10 представляет собой широкозахватный агрегат, состоящий из шарнирно-секционной рамы со сницей и установленными на ней рабочими органами – тремя рядами стоек со стрельчатыми лапами, двумя рядами пружинных борон и однорядным роторным катком. Регулировка стрельчатых лап по глубине центральной рамы осуществляется с помощью винтовой опоры; боковые секции также имеют винтовую опору, которая связывает кронштейн колеса с кронштейном рамы и при помощи которой регулируется высота относительно рамы. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 6500 |
| ширина |  |  |  |  |  | 10450 |
| высота |  |  |  |  |  | 1550 |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 6500 |
| ширина |  |  |  |  |  | 3980 |
| высота |  |  |  |  |  | 3640 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором Т-150К, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 12650 |
| ширина |  |  |  |  |  | 10450 |
| высота |  |  |  |  |  | 1550 |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 12650 |
| ширина |  |  |  |  |  | 3980 |
| высота |  |  |  |  |  | 3640 |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  |  | 10,0 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см |  |  |  |  |  | 6-12 |
| Масса культиватора (эксплуатационная), кг |  |  |  |  |  | 3110 |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  |  | 400 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 8,1-8,4 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Культиватор ШККС-10 испытывался в агрегате с трактором Т-150К на предпосевной культивации. Условия испытаний были типичными для зоны и полностью соответствовали требованиям ТУ. На первом фоне при скорости движения агрегата 8,4 км/ч, с шириной захвата 10,0 м, глубина обработки составила 10 см. Подрезание сорных растений – 100 %, гребнистость – 1,3 см; крошение почвы размером фракций от 0 до 50 мм составило 100 %. На втором фоне при скорости движения 8,1 км/ч, с шириной захвата 9,88 м, глубина обработки составила 10,2 см. Подрезание сорных растений – 100 %, гребнистость – 1,3 см, крошение почвы размером фракций от 0 до 50 мм составило 90,7 %. Забивание и залипание на фонах не отмечено. |  |  |  |  |
| Производительность |  | На первом фоне при рабочей скорости движения 8,4 км/ч и рабочей ширине захвата 10,0 м производительность за час основного времени составила 8,43 га, за час сменного времени 6,35 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,3 кг/га. На втором фоне, при рабочей скорости движения 8,1 км/ч и рабочей ширине захвата 9,88 м, производительность за час основного времени составила 7,98 га, за час сменного времени – 6,08 га. Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 4,4 кг/га. |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Безопасное транспортирование по дорогам общего пользования в агрегате с ЭС обеспечивается при помощи собственных приборов световой сигнализации, обозначенных габаритов, фиксации рабочих органов и знака ограничения максимальной скорости. Транспортная скорость не более 15 км/ч. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное, сезонное ТО и при постановке на хранение. Трудоемкость ЕТО – 0,17чел.-ч. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации по проведению операций ТО. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор широкозахватный комбинированный скоростной для сплошной обработки почвы ШККС-10 соответствует своему назначению, в агрегате с трактором Т-150К надежно выполняет технологический процесс с агротехническими и эксплуатационно-технологическими показателями, соответствующими требованиям ТУ и НД, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. Предполагается выпускать серийно. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС", |  |  |  |
|  |  |  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Шишкин Александр Сергеевич |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-73-2013 (4020262) от 22 декабря 2013 года |  |  |  |