Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-74-2005 (4020522)

Борона дисковая тяжелая БДК-5,4 "Дискокат"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Петровское" | 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая тяжелая БДК-5,4 "Дискокат" |  |  |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая БДК-5,4 "Дискокат" предназначена для поверхностной обработки уплотнительных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных культур, рыхления и подготовки почвы под посев, а также для ухода за лугами, пастбищами и основной обработки почвы в почвозащитных, минимальных и энергосберегающих технологиях. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки средняя, см: |  |  | 7-12,5 |  |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм - от 0 до 25 |  |  | 70-89,4 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  | 95-100 |  |  |
| Измельчение пожнивных остатков (подсолнечник), % |  |  | 30,4 (за один проход) |  |  |
| Длина отрезков, см - до 20 |  |  | 59,2-60 (за два прохода) |  |  |
| Заделка растительных остатков, % |  |  | 49,7-84,6 |  |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га: |  |  | 5,35-5,45 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирование) |  |  | Прицепная, гидрофицированная |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидравлический, с установкой дискаторов вручную |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Механической установкой катка и с помощью винтового механизма положение прицепа |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч |  |  | 0,07 |  |  |
| Агрегатирование |  |  | С тракторами класса К-701 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 16,62 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,25 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая тяжелая БДК-5,4 "Дискокат" является рамной конструкцией на ходовых колесах, соединяемой с трактором с помощью прицепа. Рама состоит из центральной части с правыми и левыми крыльями, к которым подвешены батареи дисков, образующие две линии - переднюю и заднюю (по одиннадцать батарей в каждой), отличающиеся друг от друга положением дисков. Диски передних батарей работают относительно оси бороны - "вразвал" (вправо), а диски задней линии батареи - "всвал" (влево). Все диски вырезные и взаимозаменяемые в своем ряду. Также к раме подвешены батареи катков. Угол атаки дисков батарей постоянный в пределах 15 °С. Для управления бороной на раме, крыльях, колесном ходе и прицепе монтируются пять гидроцилиндров, четыре из которых поднимают крылья с подвешенными батареями дисков и катков в транспортное положение, а пятый цилиндр поднимает всю борону в транспортное положение. Давление массы бороны на один диск составляет 167,9 кг. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 7450 |  |
| ширина |  |  |  | 5850 |  |
| высота |  |  |  | 1480 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 7450 |  |
| ширина |  |  |  | 3330 |  |
| высота |  |  |  | 3440 |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 5,3 |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  | 7,0-12,5 |  |
| Масса машины, кг |  |  |  | 7390 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 10,1-12,2 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Дисковая борона БДК-5,4 в агрегате с тракторами К-701 и МТЗ-2522 работала на различных фонах: на стерне пшеницы, кукурузы, убранной на силос, а также на стерне подсолнечника. Условия работы были типичными для зоны (влажность - 20,6 %, твердость - 3,2 МПа в обрабатываемом слое), за исключением стерни подсолнечника, где условия, из-за отсутствия дождей, были экстремальными (влажность почвы - 16,1 %, твердость - свыше 5 МПа в обработанном слое). На всех фонах все показатели качества: гребнистость, подрезание растительных остатков, заделка растительных остатков в почву, измельчение растительных остатков и крошение почвы соответствуют требованиям ТУ за исключением крошения почвы за один проход на стерне пшеницы, содержание комков размером до 50 мм составило 70 % (норматив ТУ 80 %) и обусловлено тем, что трактор К-701 в агрегате с бороной БДК-5,4 при глубине обработки 12,5 см не смог обеспечить более высокую скорость движения. |  |  |  |
| Производитель- |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
| ность |  | - основного времени |  |  | 5,35-5,45 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 5,03-5,07 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 3,98-4,02 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 3,89-3,9 |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 5,21-10,82 |
|  |  | - скорость движения, км/ч |  |  | 10,1-10,3 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения по дорогам агрегата обеспечивается полностью. Транспортная скорость – до 15 км/ч. Габаритные размеры бороны тяжелой БДК-5,4 соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании (ТО) бороны БДК-5,4 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкостью ЕТО – 0,25 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Испытываемая борона дисковая тяжелая БДК-5,4 "Дискокат" удовлетворительно агрегатируется с тракторами К-701 и МТЗ-2522. Соответствует своему назначению, устойчиво выполняет технологический процесс, имея при этом эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели, соответствующие требованиям ТУ, глубина обработки до 12,5 см несколько ниже требований ТУ (до 17 см), является следствием повышенной твердости почвы в летне-осенний период текущего года. В целом борона БДК-5,4 "Дискокат" удовлетворяет основным требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии и найдет свое широкое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |  |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-74-2005 (4020522) от 01 декабря 2005 г. |  |