Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-74-2009 (1140022)

Протравливатель семян камерный ПСК-15Т

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Агро-Тех" | 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протравливатель семян камерный ПСК-15Т |  |  |  |  |  |
| Назначение | Протравливатель семян камерный ПСК-15Т предназначен для нанесения пестицидов в виде растворов, эмульсий или суспензий на семена сельскохозяйственных культур. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Удерживаемость пестицида на поверхности семян, % |  |  |  |  | 91,5 |
| Полнота протравливания, % |  |  |  |  | 94,2 |
| Повышение дробления семян, % |  |  |  |  | 0 |
| Влажность семян, %: |  |  |  |  |  |
| - перед протравливанием |  |  |  |  | 9,2 |
| - после протравливания |  |  |  |  | 10,1 |
| Увеличение влажности семян, % |  |  |  |  | 0,9 |
| Производительность за 1 ч, т: |  |  | 22,2 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - тип изделия |  |  | Самоходный |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Механический |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Механическая |  |  |
| - время подготовки машины к работе, ч |  |  | 0,33 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 4,85 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,20 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная Кг – 0,95 |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена. Имеется устройство защитно-отключающее (УЗО) |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Протравливатель семян камерный ПСК-15Т представляет собой автоматическую самоходную машину с электроприводом основных механизмов и состоит из следующих узлов и органов управления: рамы, модуля дозированного смешивания (МДС), загрузочного шнека, выгрузного шнека, пульта управления, привода самохода, аспирации, регулируемого дросселя жидкости, рычага включения скорости самохода. Технологический процесс протравливателя ПСК-15Т состоит из следующих операций: приготовление рабочей жидкости, самозагрузка семян, протравливание семян, выгрузка протравленных семян в транспортные средства или мешки. Технологический процесс работы протравливателя в ручном режиме осуществляется следующим образом: через горловину емкости для раствора производится заправка емкости водой и необходимым количеством концентрата пестицида для протравливания. Включается насос в настроечном режиме и приготавливается рабочий раствор в течение 30 минут. После приготовления раствора протравливатель подгоняют к бурту семян и включают загрузочный шнек с подачей рабочего раствора, загрузочный шнек при движении протравливателя подбирает семена и подает их в модуль. В модуле через дозирующее устройство семена поступают на питатель. В питателе, за счет вибропривода семена равномерно распределяются и ссыпаются в камеру протравливателя, где на них в полете распылителем подается рабочий раствор. Обработанные семена поступают в горловину выгрузного шнека, который подает семена на выгрузку из протравливателя в транспортные средства. Конструкцией протравливателя предусмотрена работа в автоматическом режиме. При этом переключатель режима на пульте управления устанавливается в положении "А". Включение двигателя самохода, загрузного и выгрузного шнеков происходят одновременно, при этом вышеописанный процесс работы протравливателя происходит в автоматическом режиме. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  |  |  | Самоходный |  |
| Привод |  |  |  | От электродвигателя |  |
| Установочная мощность электродвигателей, кВт |  |  |  | 5,54 |  |
| Рабочая скорость, м/мин |  |  |  | 0,4 |  |
| Потребляемая мощность машины, кВт |  |  |  | 4,85 |  |
| Производительность, в час/т: |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  | 22,2 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  |  | 1 |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 6510 |  |
| ширина (при развернутом выгрузном шнеке) |  |  |  | 5180 |  |
| ширина (при продольном положении выгрузного шнека) |  |  |  | 2121 |  |
| ширина захвата выгрузного шнека |  |  |  | 2121 |  |
| высота (при максимальном подъеме выгрузного шнека) |  |  |  | 3100 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 57 |  |
| Масса машины, кг: |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  | 800 |  |
| Минимальный радиус поворота машины, м: |  |  |  |  |  |
| - по крайней наружной точке (наружный) |  |  |  | 14,2 |  |
| - по следу наружного колеса (внутренний) |  |  |  | 7,77 |  |
| Ширина колеи, мм: |  |  |  |  |  |
| - ведущих колес |  |  |  | 1560 |  |
| Вместимость емкости для рабочего раствора, л |  |  |  | 200 |  |
| Высота выгрузки (при максимальном подъеме выгрузного шнека) |  |  |  | 3250 |  |
| Дальность выгрузки (при минимальной высоте выгрузного шнека) |  |  |  | 7120 |  |
| #### Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний протравливателя ПСК-15Т на обработке семян озимой пшеницы были типичными для зоны МИС и характеризовались температурой окружающего воздуха 17-20 С и относительной влажностью воздуха 45-46 %, что соответствует требованиям НД. При этом чистота семян была – 99,6 %, посевная годность – 97,4 %, наличие дробленых семян – 0,2 %, всхожесть – 97,8 %, масса семян – 40,5 г, влажность семян – 9,2 %. Испытания производились при скорости движения 0,4 км/ч и рабочей ширине захвата 2,12 м. Удерживаемость препарата составила 91,5 %, полнота протравливания – 94,2 %. Повышения дробления семян не отмечено. Увеличение влажности семян после протравливания составило 0,9 %. |  |  |  |
| Производительность |  | При рабочей скорости 0,4 км/ч и рабочей ширине захвата 2,12 м производительность за 1 ч, т: - основного времени – 22,2; - технологического времени – 17,02; - сменного времени – 16,01; - эксплуатационного времени – 14,84; - удельный расход электроэнергии за время сменной работы составил – 0,25 кВт (ч/т). В условиях испытаний протравливатель надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения предусмотрена конструкцией, аварийной кнопкой (СТОП). |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности протравливателя. Информация по проведению ТО достаточно полно отражена в инструкции по эксплуатации. В перечень операций ТО входят: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения, чел.-ч – 0,20 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,15); - периодическое (ТО-1) с трудоемкостью. чел.-ч – 0,33 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,30). Сезонное ТО при постановке на хранение. |  |  |  |

## Заключение по результатам испытаний

По результатам испытаний можно сделать заключение, что протравливатель семян ПСК-15Т надежно выполняет технологический процесс протравливания и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны деятельности МИС.

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Орехов Роман Юрьевич |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-74-2009 (1140022) от 26 ноября 2009 года |