Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-74-2010  (1020282)

Культиватор широкозахватный модульный КШМ-14,5

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод" Лессельмаш" |  |  | 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Королева, 122 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор широкозахватный модульный КШМ-14,5 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Культиватор широкозахватный модульный КШМ-14,5 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами с глубиной обработки до 8 см. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы от 8 до 24 % и твердости до 1,6 МПа в горизонтах от 4 до 8 см на полях с ровным и волнистым до 8 рельефом местности, кроме почв, подверженных ветровой эрозии. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  | 4-8 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 25 |  |  |  |  | 81,2-92,1 |  |
| Подрезание сорных растений, % |  |  |  |  | 100 |  |
| Повреждение культурных растений |  |  |  |  | 0 |  |
| Доза внесения минеральных удобрений, кг/га |  |  |  |  | 23,4-208,8 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  | 0,6-1,5 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Полуприцепной |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механическая установка |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  |  | 0,10 |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Тракторы кл. 4-5, К-701, New Holland Т 8040 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,12 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор КШМ-14,5 является полуприцепной машиной с расположением рабочих органов в три ряда. Культиватор состоит из следующих узлов: рамы передней, рамы задней, задней правой, задней левой, рамы задней правой крайней и рамы задней левой крайней. Рама передняя является несущей, на нее устанавливаются транспортные колеса и присоединяются задние рамы. К задним рамам присоединяются рамки установки рабочих органов, на которые, в свою очередь, устанавливаются рабочие органы. Рабочими органами культиватора являются стрельчатые лапы (закрепленные на пружинных S-образных стойках. На задних рамах устанавливаются планчатые катки, планки которых расположены по винтовой линии правого и левого направления, а также зубовые боронки. Катки, как и боронки, оснащены амортизаторами. Также на этих рамах в передней части устанавливаются опорные колеса, служащие для регулирования величины заглубления рабочих органов с помощью винтового механизма. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 7760 |  |  |
| ширина |  |  |  | 14500 |  |  |
| высота |  |  |  | 1270 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 6400 |  |  |
| ширина |  |  |  | 4400 |  |  |
| высота |  |  |  | 2850 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 14,0-14,3 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  | 4-8 |  |  |
| Масса машины, кг |  |  |  | 5420 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 7,02-10,4 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Агротехническая оценка культиватора широкозахватного модульного КШМ-14,5 проводилась на полях СПК "Северный" Курганинского района и ООО "Агрофирма "Агросахар" Успенского района Краснодарского края в агрегате с трактором New Hollаnd Т 8040 и К-701 на сплошной культивации (1-2 след) после вспашки и дискового лущения стерни озимой пшеницы. Условия испытаний были типичными для зоны, но из-за обилия атмосферных осадков в осенний период влажность почвы в верхнем обрабатываемом горизонте была несколько выше требования ТУ. При рабочей скорости от 7,02 до 10,4 км/ч (по ТУ – 7-10 км/ч) и рабочей ширине захвата 14-14,3 м, средняя глубина обработки составила от 7,3 до 9,4 см (по ТУ – 4-8 см), а стандартное отклонение глубины было 0,8-2,7 см, что несколько превышает норматив НД – 2 см на фоне вспашки и обусловлено превышением влажности. Показатели крошения почвы по содержанию фракций размером 0 до 25 мм составляли от 81,2 до 92,1 %, что соответствует требованиям ТУ (70-80 %). Гребнистость поверхности почвы была 0,6-1,5 см (по ТУ не более 4 см). Вынос влажного слоя на поверхность был минимальный +7,3 и -0,3 % (в соответствии с НД). Содержание эрозионно-опасных частиц почвы (размером менее 1 мм) в слое 0-5 см не увеличивалось, что вполне удовлетворяет требованиям НД. Забиваний и залипаний рабочих органов не отмечено. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 11,96-14,59 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 11,19-14,06 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 9,08-11,35 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 9,01-11,26 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 3,0-4,8 |
| Безопасность движения |  | Безопасность транспортирования по дорогам общей сети обеспечена не полностью из-за не закрытых защитным ограждением рабочих органов (стрельчатых лап) в транспортном положении. Транспортная скорость до 20 км/ч. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании культиватора КШМ-14,5 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,12 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор широкозахватный модульный КШМ-14,5 соответствует своему назначению, в условиях испытаний в агрегате с тракторами К-701 и New Holland T 8040 надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ и НД. Культиватор имеет высокую техническую надежность. Культиватор в основном соответствует требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Захаров Максим Александрович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-74-2010 (1020282) от 09 декабря 2010 года |  |  |  |