Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-74-2013 (4020272)

Сцепка гидрофицированная прицепная

бороновальная с пружинными боронами СГБП-15

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Агропромтехника" |  |  |  | 356240, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 162А |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сцепка гидрофицированная прицепная бороновальная с пружинными боронами СГБП-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для ранневесеннего закрытия влаги, довсходового и послевсходового боронования, обработки чистых паров в летний период, заделки поверхностно-внесенных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |
| Крошение почвы, (размер фракций от 0 до 50 мм), % |  |  |  |  |  |  | 30,8 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Вычесывание сорных растений, % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  |  |  | 9,01 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска, (присоединение) на трактор |  |  |  |  | Прицепной |  |  |  |
| - перевод из рабочего положения в транспортное |  |  |  |  | При помощи ГНС трактора |  |  |  |
| - трудоемкость составления агрегата, ч |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Кл. 3; трактор Т-150К |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Регулировка глубины хода рабочих органов - гидравлическая |  |  |  |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт |  |  |  |  | 50-110,5 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Достаточно высокая |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сцепка состоит из рамы со сницей и опорными колесами, пружинных рабочих органов и гидросистемы. Рама представляет собой сварную конструкцию из металлопрофильных труб квадратного и прямоугольного сечения, к которой в передней части шарнирно присоединены сница с прицепным устройством, а в задней части секции рабочих органов, установленных на кронштейнах. Основные рабочие органы – зуб пружинный Ø 10-14мм. Служат для рыхления, выравнивания верхнего слоя почвы и вычесывания сорняков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры сцепки, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в положении хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 6400 |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 15760 |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором Т-150К, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 16950 |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 15760 |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 12800 |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 4150 |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | 2550 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см |  |  |  |  |  | 4-12 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  |  | 3900 |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  |  | 450 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 5,8-6,1 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания сцепки гидрофицированной прицепной бороновальной пружинной СГБП-15 в агрегате с тракторами Т-150 и Т-150К проводились на предпосевном и довсходовом бороновании посевов кукурузы на полях Новокубанского филиала ФГБНУ "Росинформагротех" (КубНИИТиМ) Краснодарского края в оптимальные агросроки. Условия испытаний были типичными для зоны и полностью соответствовали требованиям ТУ. При скорости движения агрегата от 8,03 до 13,65 км/ч с шириной захвата 15 м, глубина обработки составила от 8,2 до 10,8 см. Вычесывание сорных растений было полным, так же как и разрушение почвенной корки - 100%. Гребнистость поверхности почвы составила 0,8-1,5 см. Таким образом, на предпосевном и довсходовом бороновании сцепка гидрофицированная прицепная бороновальная пружинная СГБП-15 обеспечила показатели выполнения технологического процесса в полностью соответствующие требованиям ТУ. |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | На довсходовом бороновании посевов кукурузы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  |  | 9,01 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  |  | 6,85 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  |  | 6,75 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  |  | 1,3 |
|  |  | Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 6,09 |
|  |  | Выработка за нормативную смену, га |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Безопасное транспортирование по дорогам общего пользования в агрегате с ЭС, обеспечивается при помощи обозначенных габаритов, фиксации рабочих органов и знака ограничения максимальной скорости. Транспортная скорость – 15 км/ч. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании сцепки СГБП-15 проводится ежесменное техническое обслуживание ЕТО - 0,21 чел./ч, сезонное ТО проводится при постановке на хранение. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации по проведению операций ТО. |  |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сцепка гидрофицированная прицепная бороновальная пружинная СГБП-15 удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К и Т-150, обеспечивая надежное выполнение технологического процесса с показателями качества, полностью соответствующими требованиям ТУ. Сцепка вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции и найдет применение в зоне МИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Шишкин Александр Сергеевич |  |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 07-74-2013 (4020272) от 22 ноября 2013 года |  |  |  |  |  |