Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№  07-76-2013 (4060122)

Комбайн зерноуборочный РСМ-142 "ACROS-530"

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Комбайновый Завод "Ростсельмаш" |  |  |  |  | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн зерноуборочный РСМ-142 "ACROS-530" |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур, семенников трав, а с применением приспособлений – для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых и рапса. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямое комбайнирование озимой пшеницы в агрегате с жаткой РСМ-081.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери за комбайном, % в том числе: - за молотилкой - за жаткой Дробление зерна, % Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 1,66 1,50 0,16 1,2 0,4 |  |
| Уборка кукурузы на зерно в агрегате с приспособлением ППК-81.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери за комбайном, % в том числе: - за молотилкой - за приспособлением Дробление зерна, % Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 1,80 0,92 0,88 4,5 0,6 |  |
| Производительность за 1 ч, га/т |  |  |  |  |  |  |  |
| - на прямом комбайнировании озимой пшеницы |  |  |  |  |  |  |  |
| основного времени |  |  |  |  |  | 3,37/16,61 |  |
| - на уборке кукурузы на зерно |  |  |  |  |  |  |  |
| основного времени |  |  |  |  |  | 4,05/22,23 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) |  |  |  | Через навесное устройство с захватами на наклонной камере и корпусе адаптеров |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический, гидроцилиндрами установленными на кронштейнах моста, соединенными с кронштейнами наклонной камеры |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Управление изменением настройки основных рабочих органов обеспечивается с рабочего места оператора |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Жатка РСМ-081.27, приспособление для уборки кукурузы ППК-81.01 |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | Не определялась |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  |  |  | 0,25 чел.-ч. |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн состоит из жатки, наклонной камеры, аппарата молотильного, ходовой части, рабочего места оператора, установки моторной, гидрооборудования, электрооборудования, системы контроля и управления работой агрегатов и рабочих органов, измельчителя-разбрасывателя. В конструкцию комбайна по сравнению с ранее испытанным образцом внесены конструктивные изменения: фильтр воздушный (фильтр Cummins AH55589VE и предочиститель Donaldson H001375); датчик разреженности Х770350Б; ось закрепления рычага натяжного 142.28.01.710 (перемещена с обводного ролика 142.28.01.350 на корпус бункера 142.46.00.000); ось ролика на рычаге привода ИРС (сталь 35 Л) заменена сварным вариантом рычага с осью; резьбовая часть оси исключена в районе соприкосновения ее и отверстия в шарнире 145.28.08.602; увеличен зазор между направляющими втулками в пружинных механизмах привода ИРС; установлены втулки из материала Zedex; введены (в конструкцию рычагов натяжения ременных передач на приводе отбойного битера, леникса главного контрпривода МСУ, привода ИРС); установлены пружины производства ООО «Меконет» (леникс привода наклонной камеры, пружина 142.01.22.030; муфта 142.03.00.930 замена пружин ЖКС 01.622; на наклонной камере пружины 142.03.00.740); исключены из конструкции бункера комбайна уплотнители 142.4670ТГ5Ш и 142.46.00.500-1 предотвращающие скопление пожнивных остатков в пространстве между бункером и кабиной; заменены трубопроводные трассы в рамках проекта «Улучшение внешнего вида гидравлики»; установлены ножи шарнирные 60-0170-19-01-2 фирмы MWS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна (с наклонной камерой), мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  |  | 8500 |
| - ширина |  |  |  |  |  |  | 3905 |
| - высота |  |  |  |  |  |  | 3870 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой РСМ-081.27, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  |  | 10320 |
| ширина с выгрузным шнеком и жаткой |  |  |  |  |  |  | 9650 |
| высота с открытой крышей бункера |  |  |  |  |  |  | 4445 |
| Масса комбайна, кг |  |  |  |  |  |  | 14340 |
| Вместимость топливного бака, л |  |  |  |  |  |  | 540 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  | 3,2-6,5 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Прямое комбайнирование озимой пшеницы в агрегате с жаткой РСМ-081.27 Условия были типичным для зоны деятельности МИС и отличались от нормативных сравнительно низкой влажностью зерна 6,6-7,3 % (по ТУ - 10-18 %) и соломы 5,3 % (по ТУ – 10-18 %), низким отношением массы зерна к массе соломы 1:0,6 (по ТУ – 1:1,1), массой 1000 зерен – 35,1 г (по ТУ не менее 40 г). При отсутствии полеглости растений и засоренности массива урожайность зерна составила 40,1 ц/га, (по ТУ 40-50 ц/га). Показатели качества комбайна при этом соответствовали требованиям ТУ и составили: суммарные потери – 1,66 % при нормативе ТУ не более 2,0 %, в том числе за молотилкой – 1,50 % и за жаткой – 0,16 %, содержание сорной примеси – 0,4 % при нормативе ТУ не более 2,0 %, дробление зерна составляло 1,2 % при нормативе ТУ – 2,0 %. Уборка кукурузы на зерно в агрегате с приспособлением ППК-81.01 Условия были типичным для зоны и характеризовались урожайностью 55,4 ц/га (по НД 37,4-61,4 ц/га), влажностью зерна 15,8 % (по ТУ 10-30 %), влажностью не зерновой части 48,0 % (по ТУ не более 60 %). При этом высота растений составила 233 см (по ТУ не более 300 см), длина початка составила 20,3 см (по ТУ 12-40 см) и отсутствием полеглости. Показатели качества работы комбайна "ACROS-530" при этом соответствовали требованиям ТУ. Потери за приспособлением составили 0,88 % при нормативе ТУ не более 2,5 %, за молотилкой - 0,92 % по ТУ не более 1,5 %, дробление зерна - 4,5 % при нормативе ТУ – 3,0-6,0 %. |  |  |  |  |  |  |
| Производительность | Прямое комбайнирование озимой пшеницы в агрегате с жаткой РСМ-081.27 При рабочей скорости движения 5,0 км/ч и рабочей ширине захвата жатки 6,8 м производительность комбайна на прямом комбайнировании озимой пшеницы за час основного времени составила 3,37 га (16,61 т.). Производительность за час сменного времени составила 2,44 га (12,05 т.). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 8,4 кг/га (1,70) кг/т. В условиях эксплуатации комбайн зерноуборочный "ACROS-530" в агрегате с жаткой РСМ-081.27 надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. Уборка кукурузы на зерно в агрегате с приспособлением ППК-81.01 При рабочей скорости движения 7,2 км/ч и рабочей ширине захвата приспособления 5,6 м производительность комбайна РСМ-142 "ACROS-530" на уборке кукурузы на зерно за час основного времени составила 4,05 га (22,23 т). Производительность за час сменного времени составила 2,88 га (15,80 т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 11,7 кг/га (2,13) кг/т. В условиях эксплуатации комбайн в агрегате с приспособлением ППК-81-01 надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения | Безопасное движение комбайна по дорогам общего пользования обеспечивается наличием собственных приборов световой сигнализации, обозначенных габаритов, а также рабочих тормозов и транспортной тележки для перевозки адаптеров. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание комбайна включает ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ЕТО составила 0,25 чел-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах эксплуатации, ТО и регулировках. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн РСМ-142 "ACROS-530" соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс с показателями производительности и качества работы, в основном соответствующими требованиям ТУ. Коэффициент готовности комбайна по оперативному времени составил 0,99 при нормативе ТУ не менее 0,98. Изменения, внесенные в конструкцию комбайна РСМ-142 "ACROS-530" эффективны. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Хомко Ксения Александровна |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 07-76-2013 (4060122) от 26 ноября 2013 г. |  |  |  |  |