Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-77-2010  (1010141)

Трактор гусеничный общего назначения Т-150-05-09

с двигателем ЯМЗ-236Д3

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО " Торговый Дом "ХТЗ " |  |  | 352330, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, ул. Заполотняная, 21 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Трактор Т-150-05-09 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Гусеничный трактор Т-150-05-09 относится к сельскохозяйственным тракторам общего назначения тягового класса 4. Трактор Т-150-05-09 предназначен для выполнения работ с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами и орудиями на пахоте средних и тяжелых почв, сплошной культивации, предпосевной обработке почвы, ранневесеннем закрытии влаги, лущении, дисковании, посеве, уборке зерновых культур, снегозадержании и перевозке грузов. |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  |  | Трактор Т-150-05-09 агрегатируется с прицепными, полунавесными, навесными, полуприцепными с.-х. машинами |  |  |
| - количество обслуживающего персонала |  |  |  | 1 |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Трактор Т-150-05-09 удовлетворительно агрегатируется с сеялочным агрегатом 3СЗП-3,6, культиватором прицепным комбинированным КПК-8М и сеялочным агрегатом 3СЗ-3,6 |  |  |
| Эксплуатационная надежность с агрегатируемой машиной |  |  |  | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,94 |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции трактора |  |  |  |  |  |  |
| Остовом трактора служит нивелирная клепаная рама с поперечными литыми брусьями. На передней части рамы установлен V-образный новый четырехтактный шестицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-236Д3 жидкостного охлаждения. Запуск двигателя осуществляется электростартером. За двигателем расположен механизм силовой передачи трактора: муфта главного сцепления, коробка передач с коробкой приводов, смонтированные в отдельных корпусах и образующие с двигателем единый блок, прикрепленный к раме на резинометаллических амортизаторах. Подвеска трактора соединяет раму с гусеничными движителями и обеспечивает плавность хода. Каждая гусеница представляет собой замкнутую цепь, охватывающую ведущие и направляющие колеса трактора. В коробке приводов находятся приводы насосов гидравлических систем: коробки передач и навесного устройства, а также привод независимого вала отбора мощности. Планетарные редукторы конечных передач вместе с задним мостом образуют единый блок, жестко прикрепленный к раме трактора. Спереди на раме установлен водяной и масляный радиаторы системы охлаждения и смазки двигателя и масляный радиатор гидравлической системы трансмиссии. Кабина трактора – цельнометаллическая, двухместная с термо- и шумоизоляцией, оборудованная пневматическими стеклоочистителями переднего стекла, ручным стеклоочистителем заднего стекла, аптечкой, местом для установки радиоприемника и антенны, солнцезащитными козырьками, зеркалами заднего вида, ковриком, подрессоренным сиденьем для тракториста по ГОСТ 20062. В кабине размещены: рулевая колонка, педали с рычагами управления трактором, валом отбора мощности, автосцепкой и силовым цилиндром навесной системы. Сзади кабины, на продольных усилителях пола кабины установлен топливный бак. Для выполнения работ в темное время суток на тракторе установлены фары: две передние для освещения пути движения и четыре задних – для освещения рабочей зоны прицепных и навесных машин и орудий. К корпусу заднего моста прикреплены редуктор вала отбора мощности с независимым приводом от двигателя через карданную передачу. Включение привода и управление гидроподжимной муфтой редуктора ВОМ осуществляется рычагами с рабочего места тракториста. Навесное устройство – рычажное, с гидравлическим управлением, установлено на задней части рамы. Гидравлическая система навесного устройства раздельно-агрегатная. Для работы с прицепными гидрофицированными машинами и орудиями трактор оборудован прицепной и упряжной скобами, а для работы с прицепными – используется тягово-сцепное устройство. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |  |
| Марка |  |  |  |  | Т-150-05-09 |  |
| Тип (колесная формула) |  |  |  |  | Гусеничный |  |
| Тяговый класс (по номинальному тяговому усилию), т (кН) |  |  |  |  | 4 (39) |  |
| Модель и тип двигателя |  |  |  |  | ЯМЗ-236Д3 - дизельный, шестицилиндровый, четырехтактный, V-образный, жидкостного охлаждения |  |
| Эксплуатационная мощность двигателя (при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 2100 об/мин), кВт |  |  |  |  | 129,1 |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина с навесной системой в транспортном положении |  |  |  |  | 5150 |  |
| - ширина |  |  |  |  | 1900 |  |
| - высота по выхлопной трубе |  |  |  |  | 3000 |  |
| Колея, мм |  |  |  |  | 1440 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 350 |  |
| Эксплуатационная масса трактора |  |  |  |  | 8120 |  |
| База трактора, мм |  |  |  |  | 1800 |  |
| Число передач: |  |  |  |  |  |  |
| - переднего хода |  |  |  |  | 9 |  |
| - заднего хода |  |  |  |  | 3 |  |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |
| - переднего хода |  |  |  |  | 4,26-1531 |  |
| -заднего хода |  |  |  |  | 5,74-7,93 |  |
| Заправочные емкости, л: |  |  |  |  |  |  |
| - топливный бак |  |  |  |  | 315 |  |
| - система охлаждения: вода "Тосол А-40" |  |  |  |  | 41 45 |  |
| - картер двигателя |  |  |  |  | 28 |  |
| - трансмиссия |  |  |  |  | 32,8 |  |
| - гидронавесная система |  |  |  |  | 42,3 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний были типичными для зоны Кубанской МИС за исключением повышенной влажности почвы, которая составила от 21,5 до 33,4% (по НД не более 20%). Сельскохозяйственные машины с трактором Т-150-05-09 на посеве озимого ячменя в агрегате с сеялочным агрегатом 3СЗ -3,6, на посеве озимой пшеницы в агрегате с сеялочным агрегатом 3СЗП -3,6 и на культивации после пахоты в агрегате с культиватором комбинированным КПК-8М надежно выполняли технологический процесс с удовлетворительными эксплуатационно-технологическими и агротехническими показателями качества работы. |  |  |  |  |
| Производительность |  | На посеве озимой пшеницы в агрегате с сеялочным агрегатом 3СЗП-3,6; |  |  |  |  |
|  |  | - культивации пахоты в агрегате с культиватором комбинированным КПК-8М; |  |  |  |  |
|  |  | - посеве озимого ячменя в агрегате с сеялочным агрегатом 3СЗ-3,6 |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  | 7,6-13,10 |
|  |  | Производительность за час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 5,99-14,10 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 5,46-7,34 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 4,1-6,6 |
| Безопасность движения |  | Транспортные габаритные размеры соответствуют требованиям. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности трактора и агрегатируемых с ним машин. В систему обслуживания трактора Т-150-05-09 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО (трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,16); - ТО-1 – периодичность – 125 мч; - ТО-2 – -"- – 500 мч; - ТО-3 – -"- – 1000 мч. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| По результатам испытаний в целом представленный образец трактора Т-150-05-09 соответствует показателям назначения и удовлетворительно выполняет технологический процесс с показателями качества, в основном соответствующими АТТ. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Журбенко Евгений Владимирович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-77-2010 (1010141) от 13 декабря 2010 года |  |  |  |