Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-78-2009 (4020592)

Борона дисковая тяжелая БДК-9,0 "Дискокат"

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Петровское" |  |  | Ставропольский край, 356530, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая тяжелая БДК-9,0 "Дискокат" |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая БДК-9,0 "Дискокат" предназначена для поверхностной обработки уплотненных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных культур, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами, для основной обработки и подготовки почв для посева в нулевых, минимальных, почвозащитных и энергосберегающих технологиях. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 13,1-14,25 |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: - от 0 до 50 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Измельчение пожнивных остатков, %, длина отрезков, см: |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 10 |  |  |  |  |  | 66 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  |  |  |  |  | 56,2-91,4 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Прицепная, гидрофицированная |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлическими цилиндрами |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая установка |  |  |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,14 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | CASE Steiger STX 430 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,27 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая БДК-9,0 является прицепной машиной с двухрядным расположением рабочих органов. Рабочими органами являются спаренные вырезные диски, установленные на индивидуальных стойках с постоянным углом атаки 17 . |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 7900 |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 4350 |  |  |
| высота |  |  |  |  | 1950 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 7900 |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 4400 |  |  |
| высота |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 8,9-9,0 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  | 13,1-14,25 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  | 10510 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 7,92-11,3 |  |  |
| #### Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Борона дисковая БДК-9,0 испытывалась на дисковом лущении стерни гречихи, пшеницы и подсолнечника в агрегате с трактором CASE Steiger STX 430. Условия работы были типичными для зоны МИС и соответствовали требованиям ТУ и АТТ. Основные показатели качества на всех фонах соответствуют требованиям ТУ. На дисковом лущении стерни гречихи глубина обработки средняя составила 14,2 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 5,4 %, подрезание сорных растений составило 100 %. На дисковом лущении стерни озимой пшеницы глубина обработки средняя составила 13,4 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 12,9 %, подрезание сорных растений составило 100 %. На дисковом лущении стерни подсолнечника глубина обработки средняя составила 13,1 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 15,1 %, подрезание сорных растений составило 100 %. |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 7,02-10,03 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  | 6,64-9,27 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 4,88-6,77 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 4,85-6,72 |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  | 7,88-9,06 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена. Транспортная скорость – до 15 км/ч. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании бороны БДК-9,0 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкостью ЕТО – 0,27 чел.-ч. - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |

## Заключение по результатам испытаний

Испытываемая борона дисковая тяжелая БДК-9,0 "Дискокат" соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с трактором CASE Steiger STX 430, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические, агротехнические показатели качества, а также показатели надежности, соответствующие требованиям ТУ. По безопасности и эргономичности бороны выявлено одно несоответствие требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Агрегат вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет применение в зоне деятельности Кубанской МИС.

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Журбенко Евгений Владимирович |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-78-2009 (4020592) от 01 декабря 2009 года |