Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-81-2009  (4020632)

Борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин"

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Агротехмаш" |  |  | 392010, Россия, г. Тамбов, пр. Монтажников, 8 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин" |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, полей после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, а также для заделки в почву высокостебельных сидератов. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  | 7,1-10,2 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  | 100 |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  | 100 |  |
| Измельчение пожнивных остатков, %, |  |  |  |  |  |
| длина отрезков, см |  |  |  |  |  |
| до 10 |  |  |  | 7,4-40,5 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  |  |  | 50,2-74,7 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепной гидрофицированный |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,07 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Тракторы АТМ 4200, Fendt 930, К-701 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,20 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин" представляет собой рабочую секцию Рубин 9-600 UA с шириной захвата 6,0 м. Основной несущей конструкцией машины является двухбалочная рама, выполненная из профиля прямоугольного сечения, к которой крепятся прицепное устройство, два ряда тяжелых вырезных полусферических дисков, два ряда секций соломенных штригелей, установленных между рядами дисков и параллельно сдвоенных трубчато-ребристых и планчато-ребристых катков. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, надежно закрепленном на индивидуальной стойке. В конструкции подшипниковых узлов применены радиально-упорные шарикоподшипники, исключающие необходимость смазки в процессе эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 7500 |  |  |
| ширина |  |  | 6500 |  |  |
| высота |  |  | 2060 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 7500 |  |  |
| ширина |  |  | 3000 |  |  |
| высота |  |  | 4000 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 5,69-6,0 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 7,1-10,2 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  | 5820 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7,2-10,4 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин" испытывалась на дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след, 3-й след) в агрегате с тракторами АТМ 4200, Fendt 930, К-701. Условия испытаний были типичными для зоны по влажности и твердости почвы. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствовали требованиям ТУ и АТТ. При глубине обработки от 7,1 до 13,1 см качество крошения почвы по содержанию фракций размером до 50 мм на всех фонах составляло от 81,3 до 94 %, подрезание сорных растений составило 100 %, показатель заделки пожнивных остатков составлял от 50,2 до 74,7 %. Гребнистость поверхности почвы составляла от 0,9 до 2,1 см. Забивание и залипание рабочих органов не отмечено. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 4,11-6,22 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 3,83-5,99 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 3,11-4,95 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 3,09-4,91 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 4,7-6,9 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечивается полностью. Транспортная скорость не более 30 км/ч. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании бороны LEMKEN TERRION "Рубин" проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,25 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Испытываемая борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин" соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с тракторами АТМ 4200, Fend 930, К-701, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические, агротехнические показатели качества. а также показатели надежности, соответствующие требованиям ТУ. Борона вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провела: |  |  | Косценская Надежда Васильевна |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-81-2009 (4020632) от 02 декабря 2009 года |  |  |