Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-81-2013 (1020082)

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8Б

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Лессельмаш" |  |  |  | 352650, Россия, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Королева, 12 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Культиватор прицепной комбинированный КПК-8Б |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами с глубиной обработки до 12 см. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  | 6,1-6,5 |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |
| от 0 до 25 |  |  |  |  | 80,5-89,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  | 2,4-2,5 |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  |  |  |  | Не отмечено |
| Производительность |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  |  |  |  | 6,19-7,86 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска, (присоединение) на трактор |  |  |  |  | Прицепной |
| - перевод из рабочего положения в транспортное |  |  |  |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механическая |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  |  |  |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Кл. 3-4, Т-150К |
| Потребляемая мощность, кВт: - машины - агрегата |  |  |  |  | 80,94-113,57 60,64-87,67 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда основные рабочие органы – стрельчатые лапы захватом 330 мм. На заднем брусе культиватора крепится рыхлительное приспособление для дополнительного выравнивания и крошения почвы. Регулировка глубины хода рабочих органов производится механизмом опорно-транспортных колес. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора, мм: |  |  |  |  |  |
| в положении хранения |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 5480 |
| ширина |  |  |  |  | 7800 |
| высота |  |  |  |  | 1350 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором Т-150К, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 12470 |
| ширина |  |  |  |  | 7800 |
| высота |  |  |  |  | по трактору |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 11800 |
| ширина |  |  |  |  | 4230 |
| высота |  |  |  |  | по трактору |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 7,7-7,8 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см |  |  |  |  | 5-15 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  | 2632 |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 300 |
| Минимальный радиус поворота (по крайней наружной точке), м |  |  |  |  | 7,9 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 8,0-10,2 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Культиватора КПК-8Б испытывался в агрегате с трактором Т-150К на предпосевной обработке почвы. Условия испытаний были типичными для зоны и характеризовались повышенной влажностью. Показатели качества соответствовали требованиям ТУ. При средней рабочей скорости 8,0 и 10,2 км/ч средняя глубина обработки составляла 6,5 и 6,1 см, гребнистоть поверхности почвы 2,4-2,5 см, подрезание сорной растительности было полным и составило 100 %, крошение почвы размером фракций от 0 до 25 мм составило 89,4 и 80,5 % соответственно, забиваний и залипаний рабочих органов не отмечено. |  |  |  |
| Производительность |  | При рабочей скорости движения 8,0 км/ч (фон 1) и рабочей ширине захвата 7,7 м производительность за час основного времени составила 6,19 га, за час сменного времени составила 4,81 га. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 5,5 кг/га. При рабочей скорости 10,2 км/ч (фон 2) и рабочей ширине захвата 7,71 м производительность за час основного времени составила 7,86 га, за час сменного времени – 5,97 га. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 4,8 кг/га. |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Уровень безопасности транспортирования машины в агрегате с ЭС по дорогам общего назначения снижен, так как на машине отсутствует обозначение габаритов по ширине, транспортная скорость – 15 км/ч. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании культиватора КПК-8Б проводится ежесменное техническое обслуживание ЕТО – 0,08 чел.-ч; сезонное ТО проводится при постановке культиватора на хранение. |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Культиватор прицепной комбинированный КПК-8Б удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К, надежно выполняет технологический процесс с агротехническими и эксплуатационно-технологическими показателями, соответствующими требованиям ТУ. Культиватор вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС", |  |  |
|  |  |  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-81-2013 (1020082) от 02 декабря 2013 года |  |  |