Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-83-2012  (4020252)

Культиватор паровой КП-10

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" |  |  | 356530, Россия, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Культиватор паровой КП-10 |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначен для ухода за парами, предпосевной обработки почвы и уничтожения сорняков, на почвах, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с влажностью до 25 % и твердостью до 1,3 МПа. Поля должны быть с ровным или волнистым рельефом, с уклоном до 8 градусов. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  | 7,5-9,2 |
| Крошение почвы |  |  |  |  |  |
| (размер фракций от 0 до 25 мм), % |  |  |  |  | 68,0-85,6 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  |  | 1,3-1,5 |
| Производительность |  |  |  |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  | 7,48-8,10 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  |  |  | Прицепной |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  | Гидравлический |
| - время подготовки к работе (агрегатирование), ч |  |  |  |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Трактор АТМ 4200 |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт |  |  |  |  | 71,20-90,70 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,30 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Достаточно высокая |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Культиватор паровой КП-10 состоит из следующих основных частей: рамы с опорными колесами и прицепным устройством, рабочих органов и гидросистемы. Рама культиватора состоит из трех частей (центральной и шарнирно соединенных с ней двух боковых). В передней части центральной рамы крепится прицепное устройство, состоящее из сницы и прицепа. Рабочие органы культиватора состоят из 64 стоек со стрельчатыми лапами, установленных в шахматном порядке в четыре ряда, закрепленных на раме шарнирно и подпружиненных. Вслед за стрельчатыми лапами установлены семь секций пружинных борон, а за ними семь секций планчатых катков. Гидравлическая система культиватора состоит из гидротрассы и восьми гидроцилиндров, четыре из которых служат для управления подкатом транспортных колес и четыре для складывания боковых рам в транспортное положение и перевода их в рабочее положение. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Значение показателя |  |
| Габаритные размеры культиватора, мм: |  |  |  |  |  |
| - в положении хранения |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 8870 |  |
| ширина |  |  |  | 10470 |  |
| высота |  |  |  | 1330 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 8870 |  |
| ширина |  |  |  | 5850 |  |
| высота |  |  |  | 3830 |  |
| Габаритные размеры агрегата с трактором АТМ 4200, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 14290 |  |
| ширина |  |  |  | 10470 |  |
| высота |  |  |  | По трактору |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 14290 |  |
| ширина |  |  |  | 5850 |  |
| высота |  |  |  | 3830 |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 9,7-9,8 |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см |  |  |  | До 10 |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  | 6500 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 210 |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата (по крайней наружной точке), м |  |  |  | 9,15 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 7,6-8,4 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Испытания культиватора парового КП-10 в агрегате с трактором АТМ 4200 проводились в оптимальные агросроки на сплошной культивации. Условия испытаний были в основном типичными для зоны и отличались от нормативных только несколько повышенными показателями влажности и твердости почвы в обрабатываемом горизонте. Культиватор паровой КП-10 надежно выполнял технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические показатели качества, в основном соответствующие ТУ, за исключением показателя крошения почвы, что обусловлено повышенной твердостью почвы. |  |  |  |  |
| Производительность | При рабочей скорости движения агрегата 7,6 км/ч производительность за час основного времени на сплошной культивации первого фона составила 7,48 га. Производительность за час сменного времени составила 5,67 га. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 4,2 кг/га. При рабочей скорости движения агрегата 8,4 км/ч, производительность за час основного времени на сплошной культивации второго фона составила 8,10 га. Производительность за час сменного времени составила 6,06 га. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 2,7 кг/га. |  |  |  |  |
| Безопасность движения | При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции машины установлено, что конструкция машины отвечает требованиям ГОСТ Р 53489-2009. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | При обслуживании культиватора парового КП-10 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО – 0,30 чел.-ч; - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Испытанный образец соответствует требованиям НД, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. Выявленные недостатки не требуют внесения существенных изменений в конструкцию. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Клочков Олег Владимирович |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 07-83-2012 (4020252) от 05 декабря 2012 года |  |  |