Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-84-2005 (4010121)

Трактор газодизельный К-701

с электронно-механическим регулятором подачи газа

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик: Всероссийский институт Механизации, Невиномысское Линейное Предприятие Управления Магистральными Газопроводами Изготовитель: Открытое Акционерное Общество "Кочубеевский Ремонтный Завод" |  | Разработчик: 357030, Ставропольский край, г. Невиномысск 14, а/я 22. Изготовитель: 357000, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Станционная 8 |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор газодизельный К-701 с электронно-механическим регулятором подачи газа |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Смонтированная на задней полураме серийного трактора К-701 газовая установка позволяет двигателю ЯМЗ-240Б работать на двух видах топлива: - дизельном топливе ГОСТ 305-83; - газодизельном смешанном топливе, которое состоит из компримированного природного газа – метана (по ГОСТ 5542-87) и запального дизельного топлива (по ГОСТ 305-83). |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели двигателя ЯМЗ-240Б |  |  |  | При работе на дизельном топливе |  |  | При работе на газодизельном топливе |
| При номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |
| - частота вращения, об/мин |  |  |  | 1900 |  |  | 1880 |
| - мощность, кВт |  |  |  | 204,4 |  |  | 198,6 |
| - крутящий момент, Нм |  |  |  | 1027 |  |  | 1009 |
| - расход топлива, кг/ч |  |  |  | 51,4 |  |  | 12,5/32,0* |
| - оценочный удельный расход топлива, г/кВтч |  |  |  | 252 |  |  | 224 |
| При максимальном крутящем моменте: |  |  |  |  |  |  |  |
| - крутящий момент на валу двигателя, Нм |  |  |  | 1212 |  |  | 1206 |
| - частота вращения, об/мин |  |  |  | 1160 |  |  | 1466 |
| - корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % |  |  |  | 18/18 |  |  | 9/20** |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая операция, агрегат |  |  |  | Производительность/затраты (основного времени), га/ч, руб./га |  |  |  |
|  |  |  |  | Базовая техника |  | Испытываемый комплекс |  |
| Дискование стерни кукурузы, I след: |  |  |  |  |  |  |  |
| К-701ГД+БДК-5,4 |  |  |  | 6,77/431,0 |  | 6,25/414,5 |  |
| Дискование стерни подсолнечника, II след: |  |  |  |  |  |  |  |
| К-701ГД+Б7ТII |  |  |  | 6,74/405,8 |  | 6,65/365,1 |  |
| Вспашка К-701ГД+"Форшритт" В-550 |  |  |  | 2,56/2481,8 |  | 2,62/2319,2 |  |
| Глубокое рыхление К-701ГД+ГРН-3 |  |  |  | 2,22/909,8 |  | 2,18/793,0 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (установка) на трактор |  |  |  |  | Монтируется на задней полураме трактора |  |  |
| - настройка на работу |  |  |  |  | Электронно-механический регулятор подачи газа |  |  |
| - время подготовки машины (навески) |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудоемкость выполнения ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,17 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Хорошая |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная система электронно-механического регулирования подачи газа работает только в газодизельном режиме работы двигателей, команды двигателей на включение и выключение система получает от блока перехода с газодизельного режима на дизельный и обратно (БПР-1). При включении блоком БПР-1 газодизельного режима работы двигателя система электронно-механического регулирования определяет положение механического регулятора ТНВД и устанавливает заслонку дозатора в требуемое положение. Отрегулированное дозатором количество газа поступает в смеситель и далее во впускной коллектор двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |  |  |  |
| Габаритные размеры установки, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 1700 |  |  |  |  |
| ширина |  |  | 2700 |  |  |  |  |
| высота |  |  | 880 |  |  |  |  |
| Масса, кг |  |  | 2100 |  |  |  |  |
| Количество баллонов |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Время непрерывной работы на сменном топливе, ч |  |  | Не менее 5 |  |  |  |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество работы | Качество работы соответствует требованиям ТУ на сельскохозяйственные машины агротехническим требованиям |  |  |
| Производительность | Производительность газодизельного трактора в составе МТА соответствует требованиям ТУ на использование сельскохозяйственных машины. |  |  |
| Безопасность движения | Безопасность движения обеспечена, установка не выходит за габариты трактора. |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническая документация содержит достаточно информации для проведения ТО, трудоемкость выполнения ЕТО – 0,17 чел.-ч. |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Трактор К-701 с установленным на него комплектом оборудования с электронно-механическим регулятором подачи газа обеспечивающим работу в газодизельном режиме удовлетворяет основным требованиям ТУ, обеспечивает производительность и агротехнические показатели качества работы, не уступающие работе в дизельном режиме. В то же время за счет разницы в цене обеспечивается существенный экономический эффект от использования газодизельного топлива. Трактор К-701, оборудованный газодизельной с электронно-механическим регулятором подачи газа, вписывается в принятые в зоне технологии и найдет свое широкое применение в сельскохозяйственных предприятиях зоны действия МИС. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |
| Испытания провел: |  | Макаренко Леонид Викторович |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 07-84-2005 (4010121) от 16 декабря 2005 г. |  |