Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-87-88-2011  (4060212, 4060202)

Платформа для подборщика МСМ-081.08.01-21

Подборщик транспортерный МСМ-10.08.07У-03

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | 347210, Ростовская область г. Морозовск, ул. К. Маркса, 11 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Платформа для подборщика МСМ-081.08.01-21 и подборщик транспортерный МСМ-10.08.07У-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Платформа для подборщика МСМ-081.08.01-21 предназначена для монтажа на ней подборщика транспортерного МСМ-10.08.07У-03 для подбора валков зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур и риса |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подбор валков риса платформой с подборщиком в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-181 "TORUM-740" |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна, %, всего, |  |  |  | 0,40-0,44 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - свободным зерном |  |  |  | 0,27-0,30 |  |  |  |
| - зерном в срезанных метелках |  |  |  | 0,13-0,14 |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: - основного времени |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ агрегатирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| - платформа МСМ-081.08.01-21 |  |  |  | Навешивается на наклонные камеры комбайнов Дон, ACROS, Вектор, TORUM |  |  |  |
| - подборщик МСМ-10.08.07У-03 |  |  |  | Навешивается на платформу для подборщика |  |  |  |
| - перевод в рабочее положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - перевод в транспортное положение |  |  |  | Механический |  |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  | Регулировка зазоров между шнеком и днищем корпуса, между пальцами пальчикового механизма и днищем корпуса. Регулировка натяжения тяговой цепи и ременной передачи. Зазор между концами подбирающих пальцев и уровнем почвы. Регулировка нормализатора, стеблесъемника |  |  |  |
| - время подготовки приспособления к работе, чел.-ч |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Навешивается на комбайны: Дон, ACROS, Вектор, TORUM |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Платформа для подборщика МСМ-081.08.01-21 состоит из корпуса, шнека, опор, муфты предохранительной. Корпус является основой, на нем смонтированы составные части платформы для подборщика. На задней стенке корпуса и на его боковинах справа и слева имеются опоры для установки платформы с подборщиком на площадке при монтаже, ремонте и хранении. Шнек состоит из трубы шнека, дисков, эксцентрикового пальчикового механизма, предохранительного устройства, установленного на вал шнека. Шнек установлен в плиту левую и фланец правой боковины, которые крепятся к боковинам корпуса и платформы для подборщика. Подборщик транспортерный МСМ-10.08.07У-03 состоит из транспортера, опорных колес, нормализатора, разгружающего устройства. Опорные колеса выполнены самоустанавливающимися, что улучшает маневренность агрегата. Регулировка высоты расположения пальцев транспортера над поверхностью почвы в зависимости от состояния подбираемых валков и рельефа осуществляется перестановкой втулок дистанционных. Нормализатор предназначен для предотвращения срыва ветром хлебной массы, направленной подачи ее под шнек платформы для подборщика и улучшения активности воздействия транспортера на хлебную массу. Концы трубы нормализатора снабжены эксцентрично расположенными цапфами, соединенными с тягами разгружающего устройства и рычагами, которые опираясь на регулируемые упоры, обеспечивают необходимое усилие прижатия хлебной массы к транспортеру. Разгружающее устройство предназначено для снижения нагрузки на опорные колеса и представляет собой две тяги с пружинами, соединяющие цапфы нормализатора с трубой шнека вертикального платформы для подборщика. Подсоединение разгружающего устройства к кривошипам нормализатора обеспечивает фиксацию его в открытом положении и поджатие пальцами нормализатора хлебной массы к транспортерной ленте. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры платформы с установленным на ней подборщиком, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 2330 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  | 5090 |  |  |
| - высота |  |  |  |  | 1230 |  |  |
| Габаритные размеры платформы с установленным на ней подборщиком в агрегате с комбайном РСМ-181 "TORUM-740", мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 10980 |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 5090 |  |  |
| высота |  |  |  |  | 3980 (по комбайну) |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 10080 |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 5090 |  |  |
| высота |  |  |  |  | 3980 (по комбайну) |  |  |
| Рабочая ширина захвата, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - платформа |  |  |  |  | 4300 |  |  |
| - подборщик |  |  |  |  | 4300 |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| - платформа МСМ-081.08.01-21 |  |  |  |  | 576 |  |  |
| - подборщик МСМ-10.08.07У-03 |  |  |  |  | 352 |  |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  |  |  | 3,5-8,2 |  |  |
| Частота вращения вала подбирающего механизма, об/мин |  |  |  |  | От 70 до 600 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Суммарные потери зерна за подборщиком составили 0,40-0,44 %, в том числе свободным зерном – 0,27- 0,30 %, зерном в срезанных метелках – 0,13-0,14 %. Условия испытаний на подборе и обмолоте валков риса были типичными для зоны рисосеяния и характеризовались урожайностью зерна – 48,08-53,01 ц/га, сравнительно низкой влажностью зерна – 11,6-13,2 % (по НД не более 24 %) и высокой влажностью соломы 33-39,6 % (по НД не более 40 %), массой 1000 зерен – 28,64-30,1 г (по НД не менее 30). Валок характеризовался следующими показателями: ширина – 150-175 см (по НД – 150-170 см), высота 16-25 см и толщина – 8- 16 см, что в основном соответствует требованиям НД. |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Платформа с подборщиком в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-181 "TORUM-740" на подборе валков риса |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 6,4 |
|  |  | Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 3,05 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  | 2,93 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 2,42 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 2,40 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  |  | 1,00 |
| Безопасность движения |  | По дорогам общего пользования платформа и подборщик должна транспортироваться автомобильным транспортом грузоподъемностью не менее 1 т |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. В систему обслуживания платформы и подборщика входят следующие основные виды ТО: - ЕТО (каждые 8-10 ч работы); - ТО-1 (каждые 50 ч работы); - сезонное ТО проводится при постановке на хранение; - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,07; - трудоемкость ТО-1, чел.-ч – 0,12. |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Платформа и подборщик соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс подбора валков риса, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества, в основном соответствующие требованиям ТУ и НД. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС" |  |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Сахнов Александр Сергеевич |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-87-88-2011 (4060212, 4060202) от 13 декабря 2011 года |  |  |  |  |