Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-87-2010  (1010032)

Плуг навесной пну-6х35ИП

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Светлоградагромаш" |  |  | 356530, Россия, г. Светлоград, ул. Калинина, 103 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Плуга навесной ПНУ-6×35ИП |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см на участках, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30 %. Плуг может применяться на всех типах почв с ровным и волнистым рельефами поля и уклоном до 8 градусов. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  | 25,1-27,2 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  |  | 57,6-80,2 |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  |  |  | 97,0-98,2 |  |
| Гребнистость поверхности поля, см |  |  |  |  | 1,5-4,9 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Навесной |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  | При помощи ГНС трактора |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  |  | 0,15 |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Трактор АТМ 4200 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,08 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Достаточно высокая |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Основными сборочными единицами плуга ПНУ-6×35ИП являются рама, корпус, предплужник, навеска, бугель, механизм регулирования глубины опорного колеса, опорное колесо, опорная стойка. Корпус с полувинтовой рабочей поверхностью для работы на скоростях 5-10 км/ч состоит из стойки, башмака, лемеха, отвала, планки и полевой доски. Корпуса плуга предназначены для выполнения основной технологической операции – подрезания, оборота, и крошения пласта. Стойка корпуса крепится скобой с планкой и болтом к кронштейну, приваренному к основной раме. Опорное колесо предназначено для установки и поддержания заданной глубины пахоты. Изменение положения колеса обеспечивает винтовой механизм регулировки. Навеска состоит из стоек и раскоса. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры плуга, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 5970 |  |  |
| ширина |  |  |  | 3200 |  |  |
| высота |  |  |  | 1510 |  |  |
| Габаритные размеры агрегата с трактором АТМ 4200, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 11550 |  |  |
| ширина |  |  |  | 3200 |  |  |
| высота |  |  |  | По трактору |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 11420 |  |  |
| ширина |  |  |  | 3200 |  |  |
| высота |  |  |  | По трактору |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 2,18-2,2 |  |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см |  |  |  | До 30 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  | 1600 |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 480 |  |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата (по крайней наружной точке), м |  |  |  | 9,4 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 7,5-7,8 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания плуга навесного ПНУ-6×35ИП проводились на вспашке почвы после уборки озимой пшеницы (фон 1) и на вспашке почвы после дискового лущения стерни озимой пшеницы (фон 2) в агрегате с тракторами "Беларус-2022.3". Условия испытаний на двух фонах были в основном типичными для зоны и характеризовались влажностью почвы в обрабатываемом слое от 16,7 до 23,1 % (норматив ТУ – до 30 %) и отличались от нормативных повышенной твердостью почвы в обрабатываемом слое – от 1,04 до свыше 5 МПа (по ТУ – до 4 МПа) на первом фоне, из-за длительного засушливого периода при вегетации и уборке озимой пшеницы. Остальные показатели соответствовали требованиям ТУ. При скорости движения агрегата от 7,5 до 7,8 км/ч с шириной захвата от 2,18 до 2,2 глубина обработки почвы составляла от 25,1 до 27,2 см (по ТУ – до 30 см). Гребнистость поверхности почвы была от 1,5 до 4,9 см (по НД – не более 5 см). Крошение почвы по содержанию фракций размером до 50 мм составляло от 57,6 до 80,2 % (по ТУ – не менее 75 %). Заделка растительных и пожнивных остатков была от 97,0 до 98,2% (по ТУ - 95±5 %). |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 1,65-1,70 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 1,55-1,56 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 1,29 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 1,28 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 16,1-16,3 |
| Безопасность движения |  | При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции машины ПНУ-6-35ИП установлено, что машина полностью отвечает всем требованиям ГОСТ 12.2.111-85. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании плуга навесного ПНУ-6×35ИП проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,08 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Плуг навесной ПНУ-6×35ИП соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. Плуг навесной ПНУ-6×35ИП вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Клочков Олег Владимирович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-87-2010 (1010032) от 15 декабря 2010 года |  |  |  |