Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-90-2009  (4010291)

Трактор колесный общего назначения ХТЗ-150К-09

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Торговый дом "ХТЗ" |  |  | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Трактор ХТЗ-150К-09 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Трактор ХТЗ-150К-09 является колесным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 3 высокой энергонасыщенности. Предназначен для агрегатирования с навесными и прицепными машинами и выполнения следующих сельскохозяйственных работ: пахота, боронование, посев, внесение удобрений и т.д. с рабочей скоростью 7-14 км/ч. |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  |  | Трактор ХТЗ-150К-09 может агрегатироваться с прицепными, полунавенсыми, навесными с.-х. машинами |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Трактор ХТЗ-150К-09 удовлетворительно агрегатируется с бороной БДТ-7, БДМ-3,6х4, БСГ-8, БД-10Б, культиватором КПК-8Б, плугом ПСК-4-5-6, ПНУ-5-35, прицеп ПЗМ3-2,4М |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,99 |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции трактора |  |  |  |  |  |  |
| На тракторе установлен четырехтактный шестицилиндровый V-образный двигатель ЯМЗ-236Д-3 жидкостного охлаждения. Запуск двигателя осуществляется электростартером с номинальной мощностью двигателя 132,6 кВт при 2182,8 об/мин коленчатого вала. За двигателем непосредственно расположен механизм силовой передачи: муфты главного сцепления, коробка перемены передач и раздаточная коробка. Раздаточная коробка обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к отключаемому переднему и постоянно включенному заднему мостам ходовой системы трактора, а также обеспечивает привод насосов гидравлических систем коробки передач, рулевого управления, заднего навесного устройства. Колеса трактора снабжены пневматическими шинами низкого давления. Рабочее давление шин передних колес и задних одинаковое. Путем перестановки колес может быть изменена ширина колеи трактора. Кабина трактора – цельнометаллическая, двухместная, термо- шумоизолирована, оборудована каркасом безопасности, вентиляцией и обогревом с обдувом лобовых стекол. Заднее навесное устройство – рычажное с гидравлическим управлением, установлено на задней полураме. Гидравлическая система навесного устройства раздельно-агрегатного типа. На тракторе применено электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12 В. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |  |
| Марка двигателя |  |  |  |  | ЯМЗ-236Д-3 |  |
| Тип двигателя |  |  |  |  | V-образный, шестицилиндровый, четырехтактный, дизельный двигатель |  |
| Тяговый класс (по номинальному тяговому усилию), т (кН) |  |  |  |  | 3 (30) |  |
| Мощность двигателя на ВОМ, кВт (при регламентированной частоте вращения коленчатого вала) |  |  |  |  | 132,6 |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина с навесным устройством |  |  |  |  | 6160 |  |
| - ширина |  |  |  |  | 2500 (по подножке) |  |
| - высота |  |  |  |  | 3200 |  |
| База, мм |  |  |  |  | 2860 |  |
| Колея, мм |  |  |  |  | 1865 |  |
| Возможные изменения колеи трактора, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - по задним колесам |  |  |  |  | 1680 |  |
| - по передним колесам |  |  |  |  | 1680 |  |
| Дорожный просвет, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - под мостами |  |  |  |  | 420 |  |
| Эксплуатационная масса трактора, кг |  |  |  |  | 7820 |  |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |
| - переднего хода |  |  |  |  | 3,36-30,08 |  |
| - заднего хода |  |  |  |  | 5,10-9,14 |  |
| Число передач: |  |  |  |  |  |  |
| - переднего хода |  |  |  |  | 12 |  |
| - заднего хода |  |  |  |  | 4 |  |
| Заправочные емкости трактора, дм3: |  |  |  |  |  |  |
| - топливный бак: |  |  |  |  | 315 |  |
| - система охлаждения |  |  |  |  | 30 |  |
| - картер двигателя |  |  |  |  | 21,9 |  |
| - силовая передача |  |  |  |  | 18 |  |
| - гидронавесная система |  |  |  |  | 46 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний на дисковом лущении подсолнечника 2-ой след и дисковом лущении стерни сои 1-ый след были типичными для зоны МИС. Средняя глубина обработки почвы составила 10,0-10,2 см, крошение почвы, %, по содержанию фракций от 0 до 50 мм составило 89,2-100 %, подрезание растительных остатков – 100 %, заделка пожнивных остатков – 65,7-77,6 %. |  |  |  |  |
| Производительность |  | На дисковом лущении подсолнечника (2-ой след) и дисковом лущении стерни сои (1-ый след) с бороной БДТ-7 |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  | 9,9-13,1 |
|  |  | Производительность за час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 6,59-8,91 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 6,25-8,32 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 3,7-4,1 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  | 1,00 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения трактора по дорогам общей сети обеспечивается за счет наличия собственных световых приборов и внешней световой сигнализации |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности трактора и агрегатируемых с ним машин. В систему обслуживания трактора ХТЗ-150К-09 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО (трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,13); - ТО-1 – периодичность – 250 мч; - ТО-2 – -"- – 500 мч; - ТО-3 – -"- – 1000 мч. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| По результатам испытаний в целом, представленный образец трактора ХТЗ-150К-09 соответствует показателям назначения и удовлетворительно выполняет технологический процесс, вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Деняк Сергей Михайлович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-90-2009 (4010291) от 10 декабря 2009 года |  |  |  |