Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-95-2005 (4060392)

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10М

к комбайну Дон-1500М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | г. Морозовск, 347210 Ростовская область, ул. К. Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приспособление ПСП-10М |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10М к зерноуборочному комбайну ДОН-1500М предназначено для уборки семян подсолнечника. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Уборка подсолнечника приспособлением ПСП-10М в агрегате с ДОН-1500М |  |  |  |  |  |  |
| Потеря зерна, %, всего |  |  |  |  | 0,99 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - за приспособлением |  |  |  |  | 0,46 |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  | 0,53 |  |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  | 3,4 |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га/т: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  | 4,30/14,62 |  |  |  |
| - технологического времени |  |  | 3,63/12,33 |  |  |  |
| - сменного времени |  |  | 2,89/9,84 |  |  |  |
| - эксплуатационного времени |  |  | 2,68/9,11 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту, соединенными гидросистемой комбайна |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  | Отрегулировать натяжение транспортеров стеблей, натяжение транспортеров семян и отрегулировать натяжение цепных передач. Переоборудование комбайна |  |  |  |
| - время подготовки приспособления к работе, чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  | Приспособление ПСМ-10М агрегатируется с комбайном ДОН-1500М |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч приспособления ПСМ-10М |  |  | 0,17 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность по всем испытываемым машинам |  |  | Удовлетворяющая требованиям ТЗ |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление ПСП-10М состоит из жатки и проставки. Жатка предназначена для среза корзинок подсолнечника и транспортировки их в наклонную камеру комбайна. Жатка состоит из корпуса, шнека, лифтеров правых, левых и средних, транспортеров семян и стеблей, привода жатки и опорных стоек. На основной балке рамы корпуса установлены конические редукторы с режущими аппаратами. Конические редукторы предназначены для привода транспортеров стеблей и семян, а также режущих аппаратов. Корпус состоит из рамы трубчатой конструкции, на которой закреплены боковины, соединенные между собой листовой обшивкой днища и ветровым щитом из проволочной сетки. К консольным боковым балкам рамы корпуса крепятся на кронштейнах натяжные звездочки транспортеров стеблей. Лифтеры левые и правые состоят из делителя и каркаса, на котором установлен ведомый ролик ленточного транспортера семян. Делитель может занимать два рабочих положения: нижнее, рабочее и верхнее, транспортное – то есть поднятое на 20° при запрокинутых мысах. Транспортеры стеблей предназначены для подвода корзинок подсолнечника к режущим аппаратам с одновременным уменьшением длины верхней части срезаемых стеблей. Каждый транспортер состоит из втулочно-роликовой цепи и приклепанных к ней лапок шагом 152,4 мм. Привод редукторов осуществляется с двух сторон жатки валами через цепные муфты раздельно по четыре редуктора с каждой стороны. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 3210 |  |  |
| ширина |  |  |  | 5820 |  |  |
| высота |  |  |  | 1760 |  |  |
| Габаритные размеры приспособления в агрегате с ДОН-1500, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 11510 |  |  |
| ширина |  |  |  | 5820 |  |  |
| высота |  |  |  | 4510 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 10660 |  |  |
| ширина |  |  |  | 5820 |  |  |
| высота |  |  |  | 3950 |  |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  | 5,6 |  |  |
| - рабочая |  |  |  | 5,6 |  |  |
| Масса машины, кг: |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  | 1575 |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  | 1580 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 7,7-11,8 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Условия испытаний на уборке подсолнечника характеризировались урожайностью семян 31 ц/га, высотой растений – 167,6 см, отсутствием полеглости, диаметром корзинки – 11,5 см, низкой влажностью семян – 7,2 % (по АТТ – 12-14 %), при влажности незерновой части 45,9 % (по АТТ – 52-58 %). Потери за жаткой составили 0,53 % (по ТУ не более 2,5 %), содержание сорной примеси составило 3,4 % (по ТУ не более 5,0 %), а дробление и облущивание семянок подсолнечника составило 1,0 % (по ТУ не более 3,0 %). |  |  |  |  |  |
| Производительность | На уборке подсолнечника в агрегате с зерноуборочным комбайном Дон-1500М |  |  |  |  |  |
|  | Скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 7,7 |
|  | Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |
|  | - основного времени |  |  |  |  | 4,30/14,62 |
|  | - технологического времени |  |  |  |  | 3,63/12,33 |
|  | - сменного времени |  |  |  |  | 2,89/9,84 |
|  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 2,68/9,11 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т |  |  |  |  | 7,6/2,24 |
|  | Коэффициент надежности технологического процесса |  |  |  |  | 0,98 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена полностью. Транспортные габаритные размеры приспособления на тележке соответствуют требованиям. Транспортная скорость составляет 20 км/ч, что соответствует требованиям ТЗ. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. В систему обслуживания приспособления ПСП-10М входят следующие основные виды ТО: - ЕТО трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,17 оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,15 удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,029 удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,025 Сезонное ТО выполняется при постановке на хранение |  |  |  |  |  |

## Заключение по результатам испытаний

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10М в агрегате с зерноуборочным комбайном ДОН-1500М соответствует своему назначению. В условиях испытаний обеспечивает надежное выполнение технологического процесса (коэффициент надежности составил 0,98 при нормативе не менее 0,98) с производительностью по основному времени 14,62 т/ч, удовлетворяющей нормативу – не менее 6,5 т/ч. При этом основные агротехнические показатели качества также удовлетворяют требованиям НД. Однако из-за недостаточной наработки, обусловленной поздним поступлением, получены низкие показатели технической надежности, наработка на отказ 16,4-18,5 ч ниже норматива ТУ (не менее 50 ч), и коэффициент готовности также ниже норматива. Отмечены отдельные несоответствия требования безопасности, устранение которых не требует существенных изменений конструкции. В целом приспособление ПСП-10М удовлетворяет основным требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС, после устранения недостатков.

| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Егоров Сергей Петрович Руднев Антон Павлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-95-2005 (4060392) от 20 декабря 2005 г. |