Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-01-00 (1010033)

Комбикормовый мини-завод «Прок-500»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Научно производственное объединение “Гигиена-Био”, ООО “Агровит” | 129110 г. Москва, Проспект мира, 57 ООО «Агровит» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбикормовый мини-завод «Прок-500» |  |  |
| Назначение | ##### Комбикормовый мини-завод «Прок - 500» предназначен для переработки зерна всех видов культур и приготовления комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы с применением готовых белково-витаминных добавок. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - качество смешивания компонентов, % |  | 90 |
| - модуль помола, мм |  | от 0,95 до 1,22 |
| Производительность за 1 час основного временит, т |  | 0,66 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | # Измельчение. смешивание |
| - применение решетки с диаметром отверстий, мм |  | 3, 4, 5 |
| - температура окружающей среды, оС |  | от -30 до + 30 |
| - относительная влажность, % |  | не более 85 |
| Агрегатирование |  | Стационарная машина |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | до 8 |
| ##### Трудоемкость ТО: |  |  |
| ##### - ежедневного |  | 0,12 |
| ##### - ТО-1 |  | 017 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбикормовый мини-завод «Прок-500» состоит из дробилки молотковой, приемного бункера, смесителя, соединительных элементов (патрубков и резиновых муфт), пульта управления и пылеотделителя.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - длина | 2900 |
| - ширина | 1670 |
| ##### - высота | 2810 |
| ##### Общая установленная мощность, кВт | 9,7 |
| ##### Масса, кг | 650 |
| Емкость смесителя, м3 | 0,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | ##### Испытания комбикормового мини-завода «Прок-500» проводились на приготовление комбикормов с применением готовых белково-витаминных добавок. Условия испытаний соответствовали ТЗ. Машина выполняет технологический процесс в соответствии с ее назначением. Измельчение зернофуража на дробилке с использованием сменных решет с диаметром отверстий 3, 4 и 5 мм позволяют получить готовый продукт с модулем помола от 0,95 до 1,22. Количество целых зерен в измельченном продукте не превышало 0,1%. Качество смешивания компонентов комбикорма составляло от 87% до 92%. Полученный при этом комбикорм соответствовал требованиям ГОСТ для всех видов сельскохозяйственных животных и птице. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 0,6 тонны с удельными затратами электроэнергии 10,25 кВт.ч/т. |
| Безопасность движения | Машина стационарная |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусмотрено два вида технического обслуживания: ЕТО с трудоемкостью 0,12 чел.ч. и ТО-1 с трудоемкостью 0,17 чел.ч. Руководство по эксплуатации составлено в достаточном для правильной эксплуатации объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбикормовый мини-завод «Прок-500» соответствует требованиям ТЗ кроме п.5.2.1; 5.1.12 и вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. |  |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184 г. Климовск-4, Московской области. |
| Испытания провел: | Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-01-00 (1010033) ##### от 29 февраля 2000 года |