МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-02-07 (4010083)

Смеситель-кормораздатчик с разбрасывателем соломы на подстилку TRIOLIET TM SOLOMIX P 2

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, 42 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеситель-кормораздатчик с разбрасывателем соломы на подстилку TRIOLIET TM SOLOMIX P 2 |  |  |  |
| ### Назначение | Смеситель-кормораздатчик предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи кормовых смесей из различных (в зависимости от применяемого в хозяйстве рациона) компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетирование корма, твердые и жидкие кормовые добавки), а также для измельчения рулонов соломы и разбрасывания ее на подстилку |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Качество смешивания кормов, % |  |  | От 93,5 до 96,6 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  | От 10,1 до 12,6 |
| Максимальная дальность разбрасывания соломы, м |  |  | От 16,5 до 17,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат: |  |  |  |
| -температура окружающего воздуха, оС |  |  | От 18 до 30 |
| -относительная влажность, % |  |  | От 63 до 78 |
| Характеристика сенажа до измельчения и смешивания: |  |  |  |
| -влажность, % |  |  | От 44,0 до 56,1 |
| -объемная масса, кг/м3 |  |  | От 166,8 до 180,0 |
| Характеристика соломы прессованной в рулонах: |  |  |  |
| -влажность, % |  |  | От 13,6 до 17,0 |
| -объемная масса, кг/м3 |  |  | От 36,9 до 39,1 |
| Агрегатируемость |  |  | МТЗ-82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  |  | 0,1 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Смеситель-кормораздатчик состоит из: бункера, трех дозирующих клапанов, гидравлической системы, балки с колесами, дышла, трапа, опоры стояночной, ручного стояночного тормоза, двух контрножей, электронного взвешивающего устройства, привода шнеков и вентилятора, вентилятора с ременным приводом, электрически управляемого раструба разбрасывателя. |  |  |  |

| ##### Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  | Полуприцепной |  |
| Объем смесительной камеры, м3 |  | 15 |  |
| Производительность в режимах, т/ч |  |  |  |
| смесителя |  | 19,12 |  |
| смесителя-раздатчика |  | 16,53 |  |
| Габаритные размеры, м: |  |  |  |
| длина |  | 6,62 |  |
| ширина |  | 2,30 |  |
| высота |  | 2,72 |  |
| ##### Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Качество смешивания кормов % - от 93,5 до 96,6; неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % - от 10,1 до 12,6; максимальная дальность разбрасывания соломы, м – от 16,5 до 17,4 |  |  |
| Привод: | От ВОМ трактора, 540 мин-1 |  |  |
| Безопасность движения: | Обеспечена |  |  |
| Техническое обслуживание | Содержит достаточно сведений по эксплуатации |  |  |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Смеситель-кормораздатчик с разбрасывателем соломы на подстилку TRIOLIET TM SOLOMIX P 2 поставить на производство. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-она, Московской обл. |  |  |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-02-07 (4010083) от 30 января 2007 года. |  |  |