# Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-03-00 (1040023)

Клеточная батарея для содержания сельскохозяйственной птицы

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Всероссийский институт автоматизации для производства строительных материалов (ВИАСМ) | 198206 г. С.-Петербург, ул. Чекистов - Телефон (812)130-10-56 Факс: (812)130-43-72 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клеточная батарея КВИ-5Н |  |  |
| Назначение | Вертикальная двухрядная клеточная батарея предназначена для содержания кур-несушек и ремонтного молодняка кур на птицефабриках и крупных птицефермах в помещениях оборудованных установками для создания и регулировки микроклимата. Клеточная батарея выполняет следующие функции: пометоудаление; кормораздачу; поение птицы; сбор яиц; управление вышеперечисленными функциями. |  |
| Качество работы : |  |  |
| -неравномерность выдачи корма по длине кормовой линии, %; |  | 4.2 |
| -потери корма при склёвывании, %; |  | 0,22 |
| -потери корма при загрузке и раздаче, %; |  | нет |
| -разовая норма выдачи корма на 1гол.,г; |  | 60 |
| -бой и насечка яиц, %; |  | 3,61 |
| -загрязнённость яиц, %; |  | 1,5 |
| -количество не скатившихся яиц, %; |  | от 1,5 до 2,0 |
| -время уборки помёта, мин.; |  | 22 |
| -наслоение помёта на ленте помётоуборки |  | отсутствует |
| Производительность, яиц/сутки |  | 6634 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - микроклимат в птичнике: температура,0С относительная влажность, % содержание аммиака, мг/м3 |  | --- от 19,8 до 21,2 от 74,8 до 75,5 от 3 до 5 |
| Агрегатирование |  | стационарная машина |
| - Потребляемая мощность |  | 1,58 |
| Трудоемкость ТО: -ежедневное; -ТО-1; -ТО-2. |  | 0,2 2,3 4,96 |
| - Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| - Удобство управления |  | удобно |
| - Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Клеточная батарея выпускается в блочно-модульном исполнении. В ее состав входят следующие части: модуль привода ленты пометоудаления; модуль натяжения ленты пометоудаления; каркас клеточной батареи с навесными легкосъемными элементами; тележка; рама с бункерами; пульт управления; блок водоподготовки; элементы системы поения: трубы, поилки; элеватор для сбора яиц. Основой клеточной батареи является сборный каркас, разделенный по высоте на ярусы. На каждом ярусе расположены клетки из съемных и подвижных элементов (полики, задняя и боковая перегородки, дверцы).На каркасе с двух сторон установлены кронштейны для кормовых желобов и лотков для ленты яйцесбора (отдельно для каждого яруса).Система пометоудаления выполнена в виде ленточных транспортеров. Лента внутри каркаса поддерживается роликами.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина клеточной части -ширина по каркасу -высота по каркасу -длина батареи с модулями привода натяжения и элеватором яйцесбора -ширина по бункерам -высота по бункерам | 49000 950 2940 53000 1800 3300 |
| Количество клеток в ярусе | 56 |
| - Масса, кг | не определялась |
| Вместимость клеточной батареи, гол | 5597 |
| - Рабочая скорость, м/мин: -кормораздатчика -ленты помётоудаления -ленты яйцесбора | 7,75 2,29 3,33 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| - Качество работы | Испытания клеточной батареи проводились на содержании кур-несушек промышленного стада породы “Родонит”. Условия испытаний соответствовали ТЗ. При первичной тех экспертизе отмечен один недостаток в инструкции по эксплуатации и ряд недостатков по электрической части. Большая часть недостатков устранена в процессе испытаний, а один возник из-за небольшой длины клеточной батареи - 53 м вместо - 85м. Оборудование для раздачи корма обеспечивает дозированную выдачу корма 60 г. на голову, что соответствует ТЗ . Отклонение от средней нормы выдачи корма составила 4,2%, что ниже требований ТЗ (не более 6,5). Потери корма при склевывании составили 0,22%, что соответствует зоотехническим требованиям. Россыпи корма не обнаружено. Подтекание воды в системе водоснабжения не обнаружено. Бой яиц при толщине скорлупы >0,36 мм составил 3,61%, что соответствует зоотехническим требованиям (не более 4%) Процент не скатившихся яиц составляет 1,5-2% и 1,5% загрязненных яиц. Сохранность поголовья составила 97,4%. Отход птицы по причине оборудования составил 0,3%. Продуктивность кур за период испытаний составила 72,9 яиц на несушку. Затраты корма на 10 штук яиц составили 1,35 к.ед. |
| - Производительность | Производительность батареи по производству яиц составила 6634 штук в сутки Коэффициент технологической надежности получен равным 1,0. Норматив в ТЗ отсутствует |
| Безопасность движения | Стационарная машина |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено 3 вида технического обслуживания: ежесменное, ТО-1через 3 месяца и ТО-2 при смене птицы. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Клеточная батарея соответствует требованиям ТЗ, кроме пункта 6.3.1 и вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. |  |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184, г. Климовск-4, Московской обл. |
| Испытания провел: | П. П. Левицкий |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-03-2000 (040023) от 28 апреля 2000 года |