МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-03-07 (1020183)

Доильная установка УДМ-200 «Авангард»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Белгородский завод доильных машин» | 309206, Белгородская область, Корочанский район, с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доильная установка УДМ-200 «Авангард» |  |  |  |
| ### Назначение | Установка доильная с молокопроводом «Авангард» УДМ-200 предназначена для машинного доения коров в стойлах, транспортирования молока по трубопроводу в молочную, фильтрации его и перекачки в емкость для охлаждения и хранения |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Полнота выдаивания, мл |  |  | 37,0 |
| Заболеваемость маститом, гол |  |  | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | 18,2 |
| -влажность, % |  |  | 82 |
| Привод |  |  | Трехфазная электрическая сеть 380В |
| Трудоемкость ТО, чел.ч |  |  | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Установка состоит из следующих основных составных частей: молокопровода из нержавеющих труб, линейного вакуумпровода из труб оцинкованной стали, системы вывода молока из-под вакуума, стенда промывки, доильной аппаратуры, вакуумной системы, дозаторов молока. |  |  |  |

| ##### Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  | Стационарная |  |
| Максимальная величина обслуживаемого стада, коров |  | 200 |  |
| Количество дояров, гол. |  | 4 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, гол |  | 109 |  |
| Вакуумметрическое давление, кПа |  | 48 |  |
| ##### Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Полнота выдаивания, мл – 37,0; заболеваемость маститом, гол – не наблюдалось |  |  |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть 380В |  |  |
| Безопасность работы: | Обеспечена |  |  |
| Техническое обслуживание | Содержит достаточно сведений по эксплуатации |  |  |

| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Доильную установку УДМ-200 «Авангард» поставить на производство, устранив выявленный недостаток. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-она, Московской обл. |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-03-07 (1020183) от 28 февраля 2007 года. |