# Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-04-00 (1040013)

Комплект оборудования для клеточного содержания 
родительского стада кур с петухами КП-1Л

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Пятигорсксельмаш | г. Пятигорск, Ставропольского края Телефон: /095/ 230-12-12 Факс: /86533/ 7-84-45 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для клеточного содержания родительского стада кур с петухами КП-1Л |  |  |
| Назначение | Комплект предназначен для содержания родительского стада кур с петухами в клеточных батареях и применяется в зданиях с регулируемым микроклиматом в районах, расположенных на высоте не более 1000 м над уровнем моря |  |
| Качество работы : |  |  |
| - отклонение от средней нормы выдачи корма по длине кормовой линии, %; |  | от 4,36 до 8,94 |
| - потери корма при склёвыва- нии, %; |  | 0,20 |
| - потери корма при загрузке и раздаче, %; |  | отсутствует |
| - разовая норма выдачи корма на 1гол.,г; |  | от 27,0 до 37,2 |
| - бой и насечка яиц, %; |  | 10,4 |
| - загрязнённость яиц, %; |  | 2,7 |
| - количество нескатившихся яиц, %; |  | 2,1 |
| - травмирование птицы элементами конструкции клеток, %; |  | 0,16 |
| - наслоение помёта на ленте помётоуборки. |  | отсутствует |
| Производительность, яиц/сутки |  | 8233 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - микроклимат в птичнике: |  |  |
| - температура, 0С; |  | от 15,8 до 16,5 |
| - относительная влажность, %; |  | от 47 до 50 |
| - содержание аммиака, мг/м3; |  | от 6 до 11 |
| - содержание СО2, %. |  | от 0,08 до 0,12 |
| Агрегатирование |  | стационарная машина |
| - Потребляемая мощность, кВт.ч. |  | 4,3 |
| - Трудоемкость ТО: |  |  |
| - ежедневного |  | 0,24 |
| - ТО-1 |  | 3,59 |
| - - ТО-2 |  | 7,37 |
| - Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| - Удобство управления |  | удобно |
| - Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комплект оборудования К-П-1Л состоит из следующих частей: клеточных батарей БКР-Ф-2,5А; бункера хранения сухих кормов БСК-Ф-10А; транспортера ТУУ-2А; транспортера скребкового для удаления помета НКЦ-7 или транспортера КВЛ; тележки контейнера ТКБ-Ф-1. Основу клеточной батареи составляет двухярусный каркас. К нему с одного конца монтируется приводная (задняя) стойка, а с другого - натяжная (передняя). По верху на опорах каркаса закреплены уголки рельсового пути, по которым передвигается кормораздатчик. Движение кормораздатчика осуществляется от тягового каната. Каркас по высоте разделен на два яруса. На каждом ярусе установлены под углом (для скатывания яиц) полики, на которых находится птицы. Под сетчатым полом каждого яруса по всей ширине клетки проходит конвейерная лента для накопления и уборки помета. С обеих сторон клеточной батареи на каждом ярусе расположены кормушки и желоба яйцесбора, закрепленные на кронштейнах. Система поения в комплекте - ниппельная. Система линии кормозагрузки включает в себя бункер БСК-Ф-10А, транспортер ТУУ-2А, выпускаемые серийно Уборка помета из клеточных батарей осуществляется при помощи лент, расположенных под каждым ярусом. Помет с каждого яруса накапливается на ленте конвейерной и затем подается на транспортер скребковый НКЦ-7.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры клеточной батареи, мм. |  |
| - длина | 67300 |
| - ширина | 1630 |
| - - высота | 2360 |
| - Размеры каркаса батареи, мм: |  |
| - длина | 65000 |
| - - ширина | 1200 |
| - высота | 1885 |
| - Количество клеток в батарее, шт | 44 |
| - Удельная площадь пола клетки, см2/гол | от 611 до 591 |
| - Масса, кг | не определялась |
| - Вместимость клеточной батареи, гол | до 2615 |
| - Скорость движения, м/с: |  |
| - - кормораздатчика | 0,14 |
| - - ленты яйцесбора | 0,04 |
| - - ленты помётоудаления | 0,05 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| - Качество работы | Испытания комплекта оборудования К-П-1Л проведены при содержании кур родительского стада породы “Родонит”. Комплектность оборудования соответствует сопроводительной документации и ТЗ. Условия испытаний были типичными для данного оборудования, соответствовали ТЗ и не оказывали отрицательного влияния на результаты испытаний. Кормораздатчик обеспечивает дозированную выдачу кормов от 27 до 37,2 г на голову, что соответствует ТЗ. Неравномерность выдачи кормов составила от ± 4,36 до ±8,94%, что соответствует зоотехническим требованиям (± 10%). Потери корма при склевывании составили 0,20%, что значительно ниже зоотехнических требований (не более 1%). Размещение ниппельных поилок обеспечивает свободный доступ к ним птицы, удобство в обслуживании и ремонте. Подтекание воды в системе водоснабжения не обнаружено. Процент поврежденных яиц при толщине скорлупы 0,35 мм и выше составил 10,4%, в ТЗ этот показатель не заложен. Основной бой яиц происходит при кладке от удара о подножную сетку. Отмечается небольшой прогиб подножной решетки под тяжестью птицы, поэтому количество не- скатившихся яиц составляет 2,1%. Сохранность поголовья составила 98,5%. Отход птицы по причине оборудования - 0,16%. Продуктивность кур составила 131,5 шт. яиц. Затраты корма на 10 штук яиц составили 1,46 кг. |
| - Производительность | Комплект использовался по прямому назначению - содержание родительского стада кур с петухами. Производительность комплекта по производству яиц составила 8233 штук в сутки |
| Безопасность движения | Машина стационарная. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено 3 вида технического обслуживания: ежесменное, ТО-1 через 3 месяца и ТО-2 при смене птицы. Изложено достаточно материала для обслуживания и эксплуатации комплекта. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования для содержания родительского стада кур с петухами соответствует требованиям ТЗ, кроме пункта 5.3 и вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. |  |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184, г. Климовск-4, Московской обл. |
| Испытания провел: | П.П. Левицкий |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-04-2000 (1040013) от 19 мая 2000 года |