МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-04-07 (1020013)

Установка доильная «Елочка» УДЕ-16

мод.2х8 и ее модификации

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Белгородский завод доильных машин» | 309206, Белгородская обл., Корочанский район, с.Алексеевка, ул. Мирошникова, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка доильная «Елочка» УДЕ-16 мод. 2х8 и ее модификации |  |  |  |
| ### Назначение | Установка доильная для доения в залах типа «Елочка» УДЕ-16 предназначена для доения коров в станках типа «Елочка» и первичной обработки молока. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Полнота выдаивания, мл |  |  | 35 |
| Заболеваемость маститом, гол. |  |  | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: температура, оС |  |  | 17,4 |
| влажность, % |  |  | 78 |
| Привод |  |  | Трехфазная электрическая сеть 380В |
| Трудоемкость ТО, чел.ч. |  |  | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка состоит из следующих составных частей: станков для фиксации животных, системы вывода молока из-под вакуума, вакуумной установки, молокопровода из нержавеющей стали, вакуумпровода из труб ПВХ, доильной аппаратуры, устройства промывки, электронных блоков учета выдоенного молока. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарная со станками типа «Елочка» |
| Количество выдоенных коров з 1 час основного времени, гол. | 70 |
| Количество мест для одновременного доения, шт. | 16 |
| Обслуживающий персонал, дояр, чел. | 2 |
| Вакуумметрическое давление, кПа | 48 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Полнота выдаивания, мл – 35 Заболеваемость маститом, гол – не наблюдалось |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть 380В |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Установку доильную «Елочка» УДЕ-16 мод. 2х8 и ее модификации поставить на производство, устранив выявленный недостаток. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | К.И. Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-04-07 (1020013) от 28 февраля 2007 года. |