МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-04-10 (4190022)

Модульная установка для замораживания рыбы и мяса

МУЗ-07-10

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Агротехнология» | Республика Саха (Якутия) |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная установка для замораживания рыбы и мяса МУЗ-07-10 |  |  |  |  |
| ### Назначение | Установка предназначена для содержания замораживания рыбы и мяса в условиях максимально приближенных к местам улова рыбы и отстрела диких оленей |  |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |  |
| Время охлаждения (замораживания), ч |  |  |  | 9,15 |
| Температура замороженного продукта, оС |  |  |  | -18 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха, оС |  |  |  | До 35 |
| Относительная влажность, % |  |  |  | До 55 |
| Температура продукта до замораживания, оС |  |  |  | От 12 до 20 |
| Привод: |  |  |  |  |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.ч/ч |  |  |  | 0,0012 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Модульная установка для замораживания рыбы и мяса смонтирована в стандартном 20-ти тонном контейнере и состоит из двух отделений: камеры для заморозки рыбы и мяса и помещения компрессорной. |  |  |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  |  | Стационарный, передвижной |  |
| Вместимость, кг. |  |  | 744 |  |
| Температура замороженного продукта, оС |  |  | -18 |  |
| Источник энергии |  |  | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380В и частотой тока 50Гц или дизель-генератор номинальной мощности 22 кВт напряжением 380В и частотой тока 50Гц |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| длина |  |  | 6100 |  |
| ширина |  |  | 2440 |  |
| высота |  |  | 2600 |  |
| Масса, кг |  |  | 2880 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  | 1 |  |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Время замораживания продукта, ч – 9,15 Температура замороженного продукта, оС - -18 |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380В и частотой тока 50Гц или дизель-генератор номинальной мощности 22 кВт |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Модульная установка для замораживания рыбы и мяса МУЗ-07-10 рекомендуется к применению. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-на, Московской обл. |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-04-10 (4190022) от 30 июля 2010 года. |