Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  09 - 05 - 2001 (1010133)

КОМБИКОРМОВЫЙ  МИНИ-ЗАВОД  КМЗ-1,0

| ИЗГОТОВИТЕЛЬ-РАЗРАБОТЧИК | АДРЕС |
| --- | --- |
| АОЗТ ОПКБ с ЭПП | 140143 п. Родники, ул. Чехова, Раменского района, Московской области. телефон: 501-50-77 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбикормовый мини-завод КМЗ - 1,0 |  |  |
| Назначение | Комбикормовый мини-завод КМЗ-1,0 предназначен для приготовления рассыпных комбикормов из зерновых компонентов и белково-витаминно-минеральных добавок. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Производительность по основному времени, т/ч |  | от 0,75 до 1,47 |
| Равномерность смешивания, % |  | 91,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Зернофураж |  | пшеница, ячмень |
| Влажность, % |  | от 13 до 16,4 |
| Засоренность, % |  | до 1,1 |
| Натурная масса, г/л |  | от 589 до 602 |
| Температура окружающей среды, оС |  | от - 15 до + 24 |
| Относительная влажность, % |  | от 56 до 91 |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

ОПИСАНИЕ  КОНСТРУКЦИИ  МАШИНЫ

Комбикормовый мини-завод КМЗ-1,0 состоит из дробилки молотковой, приемного бункера, смесителя, соединительных элементов, резиновых муфт и ящика управления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тип | Стационарный |
| Привод | Электрический от сети трехфазного тока с напряжением 380В и частотой 50 Гц |
| Производительность по основному времени, т/ч | от 0,75 до 1,47 |
| Общая установленная мощность, кВт | 15,4 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 2500 |
| ширина | 3400 |
| высота | 2450 |
| Общая масса, кг | 780 |
| Равномерность смешивания, % | 91,6 |

Результаты испытаний

| Качество работы | Равномерность смешивания компонентов комбикорма составляет 91,6%. |
| --- | --- |
| Производитель-ность | Производительность на приготовлении комбикормов в зависимости от рецепта в час основной работы от 0,75 т/ч до 1,47 т/ч. |

| Техническое обслуживание | Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания составила 0,04 чел.ч/т |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

Комбикормовый мини-завод КМЗ-1,0 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков выявленных при испытаниях.

| Испытания проведены: | ГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184, г. Климовск-4, Подольского района, Московской области. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Н.М. Христинин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-05-01 (1010133) от 22 мая 2001 года |