МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-6-7-8-9-10-04

(1020133; 1020143; 1020153; 1020163; 1020173)

## Установки доильные

## «ИЖ-Лайн – Параллель-2х4, 2х10, 2х12, 2х32, 2х50»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Иж-Лайн» | 426057 Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Сивкова, 120 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки доильные «ИЖ-Лайн – Параллель – 2х4, 2х10, 2х12, 2х32, 2х50» |  |  |  |
| ### Назначение | Установки доильные «ИЖ-Лайн – Параллель-2х4, 2х10, 2х12, 2х32, 2х50» предназначены для машинного доения коров в станках типа «Параллель», фильтрации молока и транспортирования его в резервуар-охладитель. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Количество коров одновременно обслуживаемых установкой, гол. |  |  | 8; 20; 24; 64; 100 |
| #### Рабочее вакуумметрическое давление, кПа |  |  | 40±1 |
| Способ промывки молокопровода и доильной аппаратуры |  |  | Автоматизированная по заданной циклограмме |
| #### Производительность |  |  | 73, 81, 85, 227, 393 гол/ч основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип машин |  |  | Стационарные |
| Привод |  |  | 3-х фазная электрическая сесть напряжением 380В |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 3; 5,2; 5,2; 8,2; 8,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  | 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Установки доильные «ИЖ-Лайн-Параллель- 2х4, 2х10, 2х12, 2х32, 2х50» - стационарные машины, которые устанавливаются в коровниках и состоят из станков для фиксации животных, молокопровода из нержавеющей стали, вакуумпровода из труб ПВХ, доильной аппаратуры, вакуумных установок, устройства промывки, электронного блока учета выдоенного молока. Работа установок в режиме доения основана на принципе отсоса молока из вымени коровы вследствии вызванного рефлекса молокоотдачи. Молоко из доильного аппарата поступает через счетчик в молокопровод. Далее транспортируется в молокоприемник и через фильтр откачивается в резервуар-охладитель. |  |  |  |

| ##### Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |  |  |  |
|  | ###### 2х4 | ###### 2х10 | ###### 2х12 | ###### 2х32 | ###### 2х50 |
| Количество коров, одновременно обслуживаемых установкой, гол | 8 | 20 | 24 | 64 | 100 |
| Количество доярок, чел. | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Вид промывки | Автоматизированная по заданной циклограмме |  |  |  |  |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Производительность установок за 1 час основного времени – 73, 81, 85, 227, 393 гол/ч. |
| Безопасность движения | Стационарные со станками «Параллель» |
| Техническое обслуживание | ЕТО – 0,1 чел.ч. |
| ##### Заключение по результатам испытаний: |  |
| Установки доильные «ИЖ-Лайн-Параллель 2х4, 2х10, 2х12, 2х32, 2х50» соответствуют требованиям НД, рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | К.И.Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-6-7-8-9-10-04 (1020133, 1020143, 1020153; 1020163; 1020173) от 30 сентября 2004 года. |