МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-07-07 (4030021)

Прицепа тракторного 2ПТСЕ-4,5

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Егорьевская сельхозтехника» | 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прицеп тракторный 2ПТСЕ-4,5 |  |  |  |
| ### Назначение | Прицеп предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов и их самовыгрузки |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Полнота разгрузки, % |  |  | 100 |
| Потери груза, % |  |  | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха, оС |  |  | От -20 до +10 |
| Относительная влажность воздуха, % |  |  | От 60 до 74 |
| Привод |  |  | От гидросистемы трактора |
| Трудоемкость ТО, чел.ч. |  |  | 0,002 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Прицеп состоит из шасси, платформы и надставных бортов. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Прицепной |
| Грузоподъемность, кг | 4900 |
| Угол опрокидывания платформы, град. |  |
| назад | 50 |
| на сторону | 45 |
| Масса, кг | 1760 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Полнота разгрузки, % - 100 Потери груза, % - 0 |
| Привод: | От гидросистемы трактора |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Прицеп тракторный 2ПТСЕ-4,5 поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московской области |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-07-07 (4030021) от 30 марта 2007 года. |