МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-07-09 (4020123)

Установка доильная с молокопроводом «НАТ-200»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «НовАгротех-Молоко» | 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка доильная с молокопроводом «НАТ-200» |  |  |  |
| ### Назначение | Установка доильная с молокопроводом «НАТ 200» предназначена для машинного доения коров в стойлах, транспортирования молока по трубопроводу в помещение для сбора и первичной обработки молока. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Полнота выдаивания, мл |  |  | 55 |
| Заболевание маститом, гол |  |  | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 10 до 25 |
| -влажность, % |  |  | От 60 до 87 |
| Привод |  |  | Трехфазная электрическая сеть 380 В |
| Трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка состоит из следующих составных частей: системы вывода молока из-под вакуума, вакуумной установки, молокопровода из нержавеющей стали, вакуумпровода из труб ПВХ, доильной аппаратуры, устройства промывки, электронных блоков учета выдоенного молока. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип установки | Стационарная |
| Количество коров, одновременно обслуживаемых установкой, гол | 105 |
| Максимальное количество одновременно- доящихся коров, гол | 12 |
| Обслуживающий персонал | 106 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 40 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Полнота выдаивания, мл – от 50 до 110, Заболевание маститом, гол – не наблюдалось |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть 380 В |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Установку доильную «НАТ Параллель» 2х20 мест поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | К.И. Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-09-09 (4020143) от 24 апреля 2009 года. |