Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-08-00 (1020043)

Установка скреперная для уборки навоза УСН-Ф-0,25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации животноводства (ВНИИМЖ) | # 142004 Московская область Подольск-11, п. Знамя Подмосковья, ВНИИМЖ |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Установка скреперная для уборки навоза УСН-Ф-0,25 |  |  |
| Назначение | ###### Установка скреперная навозоуборочная УСН-Ф-0,25 предназначена для удаления навоза в животноводческих помещениях из каналов, перекрытых решетчатыми полами. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - полнота удаления навоза из каналов |  | 96% |
| Производительность за 1 час основного времени |  | 2,15 т |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - количество и вид обслуживаемых животных |  | 200 голов крупного рогатого скота |
| Агрегатирование |  | электропривод |
| ##### Потребляемая мощность |  | 2,5 кВт. |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,25 чел.ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Установка скреперная УСН-Ф-0,25 стационарная, возвратно-поступательного действия, состоит из следующих узлов и механизмов: станция приводная с натяжным устройством, пульт управления, устройство поворотное, тяговый орган, скрепер, штанга.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - длина | 60 |
| - ширина | 1,3 |
| ##### - глубина | 0,45 |
| Длина скребков, мм | 1250 |
| ##### Высота скребков скрепера, мм | 120 |
| Количество скреперов. шт | 2 |
| ##### Количество скребков в скрепере, шт | 2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Полната удаления навоза из каналов - 96%, скорость движения контура 0,25 м/с, среднее время работы в сутки 1,3 ч. |
| Производительность | За 1 час основного времени 2,15 т, удельный расход электроэнергии за время сменной работы 1,2 кВт.ч/т. |
| Безопасность движения | Стационарная, возвратно-поступательного действия, работает внутри каналов, закрытых решетками. |
| Техническое обслуживание | ЕТО - 0.25 чел.ч, ТО1 - 4 чел.ч., ТО2 - 8 чел.ч., соедржится достаточно сведений по эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | Подольская МИС 142184 Московская обл. г.Климовск-4 |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-08-00 (1020043) ##### от 24 июля 2000 года |