МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-10-08 (4020053)

Установка доильная «Елочка» УДЕ-М 2х8

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Компания Стороны света» | 140100, Московская обл., г. Раменское, ул.Десантная, д.10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка доильная «Елочка» УДЕ-М 2х8 |  |  |  |
| ### Назначение | Установка доильная «Елочка» УДЕ-М предназначена для машинного доения коров в залах, в доильных станках типа «Елочка», фильтрации молока и транспортирования его в резервуар-охладитель. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| количество выдоенных коров за 1 час основного времени, гол. |  |  | 70 |
| вакуумметрическое давление, кПа |  |  | 48 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| количество мест для одновременного доения, шт. |  |  | 16 |
| обслуживающий персонал, дояр, чел. |  |  | 2 |
| Агрегатирование |  |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 9,5 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО и ремонтов, чел.ч/ч |  |  | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка состоит из следующих основных составных частей: станков для фиксации животных, системы вывода молока из-под вакуума, вакуумной установки, молокопровода из нержавеющей стали, вакуумпровода из труб ПВХ, доильной аппаратуры, устройства промывки, электронных блоков учета выдоенного молока. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Масса, кг | 4760 |
| Стабильность вакуумметрического давления, кПа | 20 |
| Производительность вакуумной установки, м3/ч | 120 |
| Промывка установки | Автоматическая |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Вакуумметрическое давление – 48 кПа |
| Производительность: | За 1 час основного времени – 70 гол. Удельный расход электроэнергии – 0,11 кВт.ч/короводойку |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Машина соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | К.И. Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-10-08 (4020053) от 19 мая 2008 года. |