МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-10-09 (4020163)

Резервуар-охладитель молока закрытого типа на 7000 литров

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «НовАгротехМолоко» | 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуар-охладитель молока закрытого типа на 7000 литров |  |  |  |
| ### Назначение | Резервуар охладитель молока закрытого типа на 7000 литров предназначена для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Время охлаждения молока с 35оС до 4оС при заполнении резервуара на 50% номинальной вместимости, ч |  |  | 3,0 |
| Минимальная температура охлаждения молока, оС |  |  | 3,7 |
| Повышение температуры охлажденного молока за 12 ч, оС |  |  | 1,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 8 до 26 |
| -влажность, % |  |  | От 66 до 85 |
| Характеристика молока поступающего на обработку: |  |  |  |
| -количество молока поступающего на обработку, л |  |  | До 5370 |
| -температура, оС |  |  | От 26 до 28 |
| -содержание жира, % |  |  | От 3,9 до 4,3 |
| -кислотность, оТ |  |  | 17 |
| -чистота, группа |  |  | I |
| -бактериальная обсемененность, тыс.шт/мл |  |  | От 210000 до 230000 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Резервуар-охладитель молока закрытого типа на 7000 литров цилиндрической формы изготовлен из нержавеющей стали и состоит из емкости, холодильного агрегата, мешалки молока, автомата промывки, заливной горловины с крышкой сливного крана и блока управления электрооборудованием. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип | Стационарный, закрытый |
| Вместимость номинальная, л | 7000 |
| Минимальная температура охлаждения молока, оС | 3,7 |
| Время охлаждения молока с 35оС до 4оС при заполнении резервуара на 50% от номинальной вместимости, ч | 3 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 4100 |
| ширина | 1900 |
| высота | 2450 |

| Общая масса, кг | 1220 |
| --- | --- |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Минимальная температура молока - 3,7оС |
|  | Время охлаждения при 50% заполнении резервуара – 3 часа |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Резервуар-охладитель молока закрытого типа на 7000 литров поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Н.М. Христинин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-10-09 (4020163) от 27 апреля 2009 года. |